# 主页

GDK（Genie Development Kit）是为Genie机器人及其相关产品提供的开发工具包。它的主要作用是为用户和开发者提供丰富的二次开发接口，方便用户根据自身需求快速实现机器人在移动、感知、操作等方面的定制化功能。

通过GDK，用户可以：

- 快速集成和调用机器人的底层控制能力，如运动控制、传感器数据获取、任务调度等；

- 利用C++、Python、ROS2等多种主流开发语言进行开发，满足不同开发者的技术栈需求；

- 实现机器人与外部系统的高效对接，比如与VR、仿真、云端等模块的集成；

- 便捷地进行算法验证、功能扩展和系统集成，加速产品落地和迭代。

GDK适用于教育、科研、工业、服务等多种场景，是机器人开发者和行业用户提升开发效率、降低开发门槛的重要工具。

### 示例场景¶

以下是GDK可能用到的一些典型场景：

- 教育与科研：高校、研究机构可利用GDK快速搭建机器人实验平台，进行算法验证、课程教学、学术研究等。

- 工业自动化：在工厂、仓储等场景下，开发者可基于GDK实现机器人自动搬运、巡检、分拣等功能。

- 服务机器人：如酒店、医院、商场等公共场所的服务机器人，通过GDK实现定制化的人机交互、导航、物品递送等。

- 智能家居：家庭服务机器人可通过GDK集成语音、视觉等多模态感知，实现智能清扫、安防巡逻等。

- 多机器人协作：GDK支持多机器人系统的开发，便于实现机器人之间的协同作业、信息共享与任务分配。

- 感知与导航算法开发：开发者可基于GDK快速接入传感器数据，进行SLAM、目标检测、路径规划等算法的开发与测试。

- 远程运维与监控：通过GDK实现机器人远程控制、状态监测、故障诊断和远程升级。

- 二次开发与系统集成：企业或个人可基于GDK进行功能扩展，将机器人与云平台、物联网、第三方系统无缝集成。

这些场景仅为部分示例，GDK的灵活性和开放性使其能够适应更多创新应用场景，助力机器人行业的快速发展。

# 概览

GDK（Genie Development Kit）是为Genie机器人提供的开发工具包，旨在帮助开发者和用户高效实现机器人功能的二次开发与集成。

GDK支持多种主流开发语言（C++、Python、ROS2），并提供丰富的接口，方便用户快速调用机器人的运动控制、传感器数据获取、建图、移动等底层能力。同时，GDK还支持与大模型的高效对接，助力机器人在教育、科研、工业、服务等多种场景下的应用落地。

要开始使用GDK，请根据你的开发语言选择相应的入门指南：

- C++快速上手

- Python快速上手

- ROS2快速上手

# C++

## 安装GDK¶

将开发机与G02机器人通过网线直连，配置开发机的静态IP为10.42.1.102。确保ping 10.42.1.101通信正常。

在开发机环境安装GDK依赖：

curl -sSL http://10.42.1.101:8849/install.sh | bash

## 通过CMakeLists编译¶

安装cmake

sudo apt install cmake

编译

cd ~/.cache/agibot/app/gdk/examples/cpp

cmake -B build

make -C build

## 运行机器人运控示例¶

source ~/.cache/agibot/app/env.sh

./build/mc_example joint_name1 pos1 joint_name2 pos2 ...

joint_name为机器人关节名称，pos为关节目标位置，单位为弧度。

joint_name列表如下：

"idx01_body_joint1", #腰部五自由度（从底部往上）

"idx02_body_joint2",

"idx03_body_joint3",

"idx04_body_joint4",

"idx05_body_joint5",

"idx11_head_joint1", #头部三自由度（r,p,y）

"idx13_head_joint3",

"idx12_head_joint2",

"idx21_arm_l_joint1", #左手臂七自由度（从肩部往下）

"idx22_arm_l_joint2",

"idx23_arm_l_joint3",

"idx24_arm_l_joint4",

"idx25_arm_l_joint5",

"idx26_arm_l_joint6",

"idx27_arm_l_joint7",

"idx61_arm_r_joint1", #右手臂七自由度（从肩部往下）

"idx62_arm_r_joint2",

"idx63_arm_r_joint3",

"idx64_arm_r_joint4",

"idx65_arm_r_joint5",

"idx66_arm_r_joint6",

"idx67_arm_r_joint7",

# Python

## 安装¶

将开发机与G02机器人通过网线直连，配置开发机的静态IP为10.42.1.102。确保ping 10.42.1.101通信正常。

在开发机环境安装GDK依赖：

curl -sSL http://10.42.1.101:8849/install.sh | bash

## 运行示例¶

### 声明python路径¶

source ~/.cache/agibot/app/env.sh

### 运行运控示例代码¶

cd ~/.cache/agibot/app/gdk/examples/python

python3 mc_example.py

#### 操作说明¶

| 按键 | 功能 |
| --- | --- |
| a/d | 切换关节 |
| w/s | 调整关节角度 |
| m | 切换动作序列 |
| p | 播放动作序列 |
| q | 退出程序 |

# ROS

## 安装¶

将开发机与G02机器人通过网线直连，配置开发机的静态IP为10.42.1.102。确保ping 10.42.1.101通信正常。

在开发机环境安装GDK依赖：

curl -sSL http://10.42.1.101:8849/install.sh | bash

## 编译¶

cd <your_workspace>

cp -r ~/.cache/agibot/app/gdk/build_dep/ros/genie_msgs ./

colcon build

## 运行示例¶

source ~/.cache/agibot/app/gdk/scripts/ros_env.sh gdk_controller

ros2 launch gdk_controller controller.launch.py

可订阅/hal/joint_state话题查看机器人关节状态。

#新建终端

source ~/.cache/agibot/app/gdk/scripts/ros_env.sh gdk_controller

ros2 topic list

#ros2 topic hz /hal/joint_state #查看发布频率

#ros2 topic echo /hal/joint_state #查看关节状态

# 混合部署¶

为了方便用户迭代，GDK支持混合部署的开发形式，即用户在自己的开发机上部署GDK依赖，然后可以使用GDK的接口和工具去开发应用。比如用户在算力较强的台式机上部署了具身模型，通过具身模型控制机器人的运动。

混合部署需要将机器人和开发机用网线直连，并给开发机设置静态IP，使开发机和机器人之间可以通信。

G02的调试IP如下：

| 机器人型号 | IP地址 | 开发机地址 |
| --- | --- | --- |
| G02 | 10.42.1.101 | 10.42.1.102 |

# TF (Transform) 坐标变换¶

## 什么是TF¶

TF即transform，坐标转换。GDK中，TF(transform)模块提供各个坐标系之间的转换关系。包含机器人上各个坐标系之间的转换关系以及各传感器之间的转换关系。

# 部署

## 环境要求¶

### 硬件需求¶

- 符合ISO/IEC 11801：2002和EIA/TIA 568B或ISO/IEC 11801:2002和EIA/TIA 568-B.2-1标准的网线

- 开发机（Ubuntu22.04，x86_64，Intel i9及以上性能CPU）

### 网络配置¶

使用网线连接G2接口面板的Debug网口和开发机网口，然后给开发机的网卡配置静态IP：

IP：10.42.1.xxx(10.42.1.10~10.42.1.99)

MASK：255.255.255.0

在开发机上验证与G2的通信是否正常：

ping 10.42.1.101

## 安装GDK¶

### 混合部署¶

在开发机执行以下命令安装GDK：

curl -sSL http://10.42.1.101:8849/install.sh | bash

## 获取示例代码¶

### 从G2上获取示例代码压缩包¶

curl -sSL http://10.42.1.101:8849/install_example.sh | bash

该示例文件夹主要包含运控控制，相机图像，传感器数据读取等示例demo，涉及C++、Python、ROS三种编程语言。

### 文件夹结构¶

├── cpp

│   ├── CMakeLists.txt

│   └── src

├── python

│   ├── camera_demo.py

│   ├── camera_web_viewer.py

│   ├── imu_demo.py

│   ├── lidar_demo.py

│   ├── mc_example.py

│   ├── move_chassis.py

│   ├── pnc_example.py

│   ├── robot_demo.py

│   ├── slam_demo.py

│   ├── uss_demo.py

│   ├── proto

│   └── saved_commands

└── ros

├── camera_example

└── control_example

# PTP 时间同步配置指南¶

## 概述¶

PTP（Precision Time Protocol，精确时间协议）是一种用于在计算机网络中同步时钟的协议，可以实现纳秒级的时间同步精度。GDK 提供了两个脚本用于在端侧（机器人端）和用户侧（客户端）之间建立 PTP 时间同步。

## 使用场景¶

- 多传感器数据融合：需要精确时间戳对齐多个传感器数据

- 分布式系统同步：多个设备需要高精度时间同步

- 实时控制系统：需要纳秒级时间精度的控制应用

- 数据采集与分析：需要精确时间戳的数据采集场景

## 前置要求¶

### 用户侧（客户端）要求¶

- 网卡 IP 地址为 10.42.1.* 网段

- 具有 PTP 硬件时钟设备（/dev/ptp*）

- 已安装 linuxptp 工具包

- 需要 root 权限执行脚本

## 使用步骤¶

### 1. 在端侧（机器人端）执行服务器脚本¶

首先在机器人端执行 ptp_server.sh 脚本：

cd /home/agi/app/gdk/scripts

sudo chmod +x ptp_server.sh

sudo ./ptp_server.sh

### 2. 在用户侧（客户端）执行客户端脚本¶

保持机器人端ptp_server.sh运行，在客户端机器上(不要在容器内运行)执行 ptp_client.sh 脚本：

cd ~/.cache/agibot/app/gdk/scripts

sudo chmod +x ptp_client.sh

sudo ./ptp_client.sh

重要：客户端脚本需要 root 权限，必须使用 sudo 执行。

## 注意事项¶

- 同步精度：当前软件时间戳版本在同步完后可以达到10ms以内的延迟，同步完成后ptp_client.sh自动退出,ptp_server.sh需要手动停止

- 同步失败处理：若延时过大，请重新进行同步

- 时间漂移：同步完后误差会随着时间逐渐变大，一小时内会变到50ms

- Lidar延迟：lidar延迟机内机外都在100ms左右

- 传感器延迟：调用传感器延迟接口前，需要先进行时间同步，否则延迟统计结果不准确

# GDK C++ 使用说明¶

混合部署时，可以在x86平台上基于GDK C++接口二次开发。本文介绍如何在c++项目中使用GDK。

请确保编译/运行时链接动态库版本的一致性，如果编译/运行时链接的动态库版本不匹配，GDK会输出错误日志，例如： ”Version mismatch, runtime version: 2.2.0, build version: 2.2.1“;

## 基本开发（以运控为例）¶

### 引入头文件¶

#include "gdk/gdk.h"

### 初始化GDK¶

if (agibot::gdk::GDKInit() != agibot::gdk::GDKRes::kSuccess) {

std::cout << "GDK初始化失败" << std::endl;

return -1;

}

### 初始化机器人对象¶

agibot::gdk::Robot robot;

std::cout << "Robot init" << std::endl;

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));

### 设置控制的关节与对应的关节角位置，执行速度¶

agibot::gdk::JointControlReq joint_control;

joint_control.life_time = 5.0;

joint_control.joint_names = {"arm_l_joint1", "arm_l_joint2", "arm_l_joint3"};

joint_control.joint_positions = {0.5, -0.3, 0.8};

joint_control.joint_velocities = {0.3, 0.3, 0.3};

### 发送关节控制命令¶

if (robot.JointControl(joint_control) != agibot::gdk::GDKRes::kSuccess) {

std::cout << "Failed to control joints" << std::endl;

} else {

std::cout << "关节控制指令发送成功" << std::endl;

}

## 编译¶

### CMake编译配置¶

GDK的头文件和动态库部署在GDK_HOME目录，混合部署下GDK_HOME默认在~/.cache/agibot。 将以下内容添加到你的CMakeLists.txt当中，来将你的程序与链接gdk链接库以及头文件，并使用该方法创建编译项目

if(NOT DEFINED ENV{GDK_HOME})

set(GDK_HOME_PATH ~/.cache/agibot)

else()

set(GDK_HOME_PATH $ENV{GDK_HOME})

endif()

function(add_adapter name)

add_executable(${name} src/${name}.cpp)

if(CMAKE_SYSTEM_PROCESSOR STREQUAL "x86_64")

target_include_directories(${name} PRIVATE ${GDK_HOME_PATH}/app/gdk/build_dep/cpp/x86_64/include)

target_link_libraries(${name} PRIVATE ${GDK_HOME_PATH}/app/gdk/build_dep/cpp/x86_64/lib/libgdk_adapter.so)

elseif(CMAKE_SYSTEM_PROCESSOR STREQUAL "aarch64")

target_include_directories(${name} PRIVATE ${GDK_HOME_PATH}/app/gdk/build_dep/cpp/aarch64/include)

target_link_libraries(${name} PRIVATE ${GDK_HOME_PATH}/app/gdk/build_dep/cpp/aarch64/lib/libgdk_adapter.so)

endif()

endfunction()

add_adapter(your_program)

### 声明编译链接库路径¶

source ~/.cache/agibot/app/env.sh

### 编译¶

cmake -B build

make -C build

编译产物可在build文件夹中查询

### 运行程序¶

./build/your_program

# GDK Python 使用说明¶

GDK python默认使用3.10版本，如需使用其余版本的python，可指定python版本来编译pybind的源码，从而生成指定版本的GDK python包。

## 概述¶

GDK 的 Python模块，提供GDK所有功能的Python接口。

## 安装要求（如需使用python3.10以外的版本）¶

### 系统要求¶

- Linux (x86_64 或 aarch64)

- Python 3.8+

### 依赖库¶

- pybind11 >= 2.6.0

- numpy >= 1.19.0

- protobuf >= 5.28.3

#### protobuf安装¶

sudo apt update && sudo apt install -y libprotobuf-dev protobuf-compiler

## 安装方法¶

### 从源码安装¶

cd ~/.cache/agibot/app/gdk/build_dep/python/pybind/

pip install . --no-build-isolation

### 编译wheel打包¶

cd ~/.cache/agibot/app/gdk/build_dep/python/pybind/

python setup.py bdist_wheel --dist-dir dist

### 检查安装是否成功¶

#### 检查是否安装到系统中¶

pip list

## 基本使用¶

### 完整案例¶

import agibot_gdk

import time

agibot_gdk.gdk_init()

robot = agibot_gdk.Robot()

time.sleep(1)

joint_states = robot.get_joint_states()

print(joint_states)

### 代码说明¶

#### 导入agibot_gdk模块¶

import agibot_gdk

#### 初始化gdk模块与机器人对象¶

agibot_gdk.gdk_init()

robot = agibot_gdk.Robot()

time.sleep(1)

#### 获取机器人关节信息¶

joint_states = robot.get_joint_states()

print(joint_states)

#### 声明python路径¶

source ~/.cache/agibot/app/env.sh

#### 执行程序¶

python3 <your_py>

# GDK ROS2 humble版本使用说明¶

Genie 02使用高性能的DDS，默认不发送ROS2消息。如需使用ROS2，需要启动GDK的ROS2转发节点。 GDK在部署时会同时安装自定义的ROS消息，用户编译GDK自定义消息后即可使用ROS2来接收/发送GDK的消息。

## 启动转发节点来获取消息¶

### 查看消息（以运控节点为例）¶

#### 启动controller的ROS转发节点¶

source ~/.cache/agibot/app/gdk/scripts/ros_env.sh gdk_controller

ros2 launch gdk_controller controller.launch.py

#### 声明ros环境变量¶

新打开一个终端，在终端中声明环境变量

source ~/.cache/agibot/app/gdk/scripts/ros_env.sh gdk_controller

#### 查看节点消息¶

ros2 topic list # 查看当前所有topic

ros2 topic echo /hal/joint_state  # 读取topic数据

ros2 topic hz /hal/joint_state # 读取发送频率

## 编写程序（以控制关节为例）¶

### 引入需要用到的genie_msg消息头文件¶

#include "genie_msgs/msg/joint_position_requst.hpp"

#include "genie_msgs/msg/joint_state.hpp"

### 创建/hal/joint_state消息的subscriber获取机器人当前所有关节名称、关节角度、速度等信息¶

sub_joint_ = this->create_subscription<genie_msgs::msg::JointState>(

"/hal/joint_state",

10,

std::bind(&ControlExampleNode::joint_state_callback, this, std::placeholders::_1)

);

### 创建/MotionControlService/JointPosition/request消息的publisher¶

pub_joint_position_ = create_publisher<genie_msgs::msg::JointPositionRequst>("/MotionControlService/JointPosition/request", 10);

### 设置uuid¶

gdk的控制命令需要设置uuid来唯一标识，你可以通过以下方法来创建uuid

#include <boost/uuid/uuid.hpp>

#include <boost/uuid/uuid_generators.hpp>

#include <boost/uuid/uuid_io.hpp>

inline std::string generate_uuid_boost()

{

boost::uuids::random_generator gen;

return boost::uuids::to_string(gen());

}

### 设置控制命令并发布，即可控制对应的关节¶

genie_msgs::msg::JointPositionRequst request;

request.lifetime = 1.0;

request.joint_names = joint_names_;

request.joint_positions = target_positions;

request.joint_velocities = {velocity_};

request.uuid = generate_uuid_boost();

pub_joint_position_->publish(request);

## 获取genie_msgs消息包并编译¶

### 从部署包中获取编译需要用到的genie_msgs消息包到工作空间并编译¶

cd <your_workspace>

cp -r ~/.cache/agibot/app/gdk/build_dep/ros/genie_msgs ./

colcon build

## 运行程序¶

cd <your_workspace>

source install/setup.bash

ros2 launch <your_pkg> <your_launch>

# 关节控制工具 (mc_example.py)¶

mc_example.py 是一个交互式的关节位置控制工具，可以通过键盘实时控制机器人关节位置，并支持播放预录制的动作序列。

## 功能特性¶

- 交互式键盘控制关节位置

- 支持所有22个关节的控制

- 播放预录制的动作序列

- 实时查看关节状态

- 支持多个动作文件切换

## 安装要求¶

在使用此工具前，请确保：

- 已安装 GDK Python 包

- 已配置好机器人连接（混合部署或机内部署）

- 已准备好动作序列文件（JSON格式）

## 使用方法¶

### 1. 准备动作序列文件¶

工具会从 saved_commands/ 目录读取 JSON 格式的动作序列文件。确保该目录存在并包含动作文件：

cd ~/.cache/agibot/app/gdk/examples/python

mkdir -p saved_commands

动作序列文件格式示例：

{

"recorded_commands": [

{

"joint_names": ["idx21_arm_l_joint1", "idx22_arm_l_joint2"],

"joint_positions": [0.5, -0.3]

},

{

"joint_names": ["idx21_arm_l_joint1", "idx22_arm_l_joint2"],

"joint_positions": [0.8, -0.5]

}

]

}

### 2. 运行工具¶

cd ~/.cache/agibot/app/gdk/examples/python

source ~/.cache/agibot/app/env.sh

python3 mc_example.py

### 3. 键盘控制¶

工具启动后，使用以下键盘按键进行控制：

| 按键 | 功能 |
| --- | --- |
| w / W | 当前关节正向移动（+0.1 弧度） |
| s / S | 当前关节负向移动（-0.1 弧度） |
| a / A | 切换到上一个关节 |
| d / D | 切换到下一个关节 |
| p / P | 播放当前动作序列的下一帧 |
| m / M | 切换到下一个动作文件 |
| q / Q | 退出程序 |

### 4. 支持的关节列表¶

工具支持控制以下22个关节：

腰部关节（5个）： - idx01_body_joint1 - 腰部关节1 - idx02_body_joint2 - 腰部关节2 - idx03_body_joint3 - 腰部关节3 - idx04_body_joint4 - 腰部关节4 - idx05_body_joint5 - 腰部关节5

头部关节（3个）： - idx11_head_joint1 - 头部关节1 - idx12_head_joint2 - 头部关节2 - idx13_head_joint3 - 头部关节3

左手臂关节（7个）： - idx21_arm_l_joint1 - 左手臂关节1 - idx22_arm_l_joint2 - 左手臂关节2 - idx23_arm_l_joint3 - 左手臂关节3 - idx24_arm_l_joint4 - 左手臂关节4 - idx25_arm_l_joint5 - 左手臂关节5 - idx26_arm_l_joint6 - 左手臂关节6 - idx27_arm_l_joint7 - 左手臂关节7

右手臂关节（7个）： - idx61_arm_r_joint1 - 右手臂关节1 - idx62_arm_r_joint2 - 右手臂关节2 - idx63_arm_r_joint3 - 右手臂关节3 - idx64_arm_r_joint4 - 右手臂关节4 - idx65_arm_r_joint5 - 右手臂关节5 - idx66_arm_r_joint6 - 右手臂关节6 - idx67_arm_r_joint7 - 右手臂关节7

## 配置参数¶

可以在代码中修改以下参数：

- _step: 每次按键移动的步长（默认：0.1 弧度）

- _speed: 关节运动速度（默认：0.3）

## 使用示例¶

### 示例1：控制单个关节¶

- 运行程序

- 使用 a/d 键选择要控制的关节（例如：idx21_arm_l_joint1）

- 使用 w/s 键调整关节位置

- 观察机器人关节运动

### 示例2：播放动作序列¶

- 准备动作序列文件并放在 saved_commands/ 目录

- 运行程序

- 使用 m 键切换到要播放的动作文件

- 按 p 键逐帧播放动作序列

- 连续按 p 键可以播放完整动作

## 注意事项¶

安全提示：

- 使用前请确保机器人周围有足够的空间

- 注意关节的运动范围，避免超出限位

- 建议先在小幅度范围内测试

- 紧急情况下按 q 键退出程序

使用限制：

- 工具需要从 saved_commands/ 目录读取 JSON 文件，如果目录为空或文件格式错误，程序会报错

- 动作序列文件必须是有效的 JSON 格式

- 确保机器人已正确连接并初始化

# Web相机查看器 (camera_web_viewer.py)¶

camera_web_viewer.py 是一个基于 Web 的相机图像查看工具，可以在浏览器中实时查看机器人所有相机的图像画面，支持多相机同时显示。

## 功能特性¶

- Web 界面，无需安装客户端

- 支持多相机同时显示（最多9个相机）

- 自动检测可用相机

- 实时图像刷新（10fps）

- 智能缓存机制，减少重复处理

- 支持多种图像格式（JPEG、PNG、未压缩RGB/BGR/灰度、深度图）

- 深度相机伪彩色显示

- 显示相机信息（尺寸、帧率）

## 安装要求¶

### 必需依赖¶

- Python 3.10+

- GDK Python 包 (agibot_gdk)

- Flask（用于 Web 服务器）

### 可选依赖¶

- OpenCV（推荐，用于图像处理和优化）

- NumPy（推荐，用于图像数据处理）

### 安装依赖¶

# 安装 Flask

pip install flask

# 安装 OpenCV（推荐）

pip install opencv-python

# 安装 NumPy（通常随 OpenCV 一起安装）

pip install numpy

## 使用方法¶

### 1. 运行工具¶

cd ~/.cache/agibot/app/gdk/examples/python

source ~/.cache/agibot/app/env.sh

python3 camera_web_viewer.py

### 2. 访问 Web 界面¶

工具启动后，会在终端显示访问地址：

访问地址: http://0.0.0.0:5000

在浏览器中打开该地址即可查看相机画面。

### 3. 支持的相机类型¶

工具支持以下9种相机类型：

- 头部后视鱼眼相机 (kHeadBackFisheye)

- 头部左侧鱼眼相机 (kHeadLeftFisheye)

- 头部右侧鱼眼相机 (kHeadRightFisheye)

- 头部双目左相机 (kHeadStereoLeft)

- 头部双目右相机 (kHeadStereoRight)

- 左手彩色相机 (kHandLeftColor)

- 右手彩色相机 (kHandRightColor)

- 头部深度相机 (kHeadDepth)

- 头部彩色相机 (kHeadColor)

### 4. 功能说明¶

#### 自动检测可用相机¶

工具会自动检测哪些相机可用，只显示可用的相机画面。如果某个相机不可用，不会在界面上显示。

#### 实时图像刷新¶

- 所有可用相机的图像每 100ms 自动刷新一次（10fps）

- 使用智能缓存机制，避免重复处理相同帧

- 显示处理统计信息（新帧数、缓存数、错误数）

#### 相机信息显示¶

每个相机卡片显示： - 相机名称 - 图像尺寸（宽 x 高） - 实时帧率（FPS）

#### 深度相机特殊处理¶

深度相机会自动进行以下处理： - 深度值归一化到 0-255 范围 - 应用伪彩色映射（JET 色彩方案） - 显示深度范围信息（最小/最大深度值）

## 配置选项¶

### 修改服务器地址和端口¶

在代码中修改 WebCameraViewer 的初始化参数：

viewer = WebCameraViewer(host='0.0.0.0', port=5000)

- host: 服务器监听地址（默认：0.0.0.0，允许外部访问）

- port: 服务器端口（默认：5000）

### 修改图像质量¶

在 image_to_base64() 方法中修改 quality 参数：

image_b64 = self.image_to_base64(decoded_image, quality=75)

- 范围：1-100

- 默认：75

- 值越大，图像质量越高，但文件也越大

### 修改刷新频率¶

在 HTML 模板中修改 setInterval 的时间间隔：

// 每100ms更新一次（10fps）

setInterval(updateAllImages, 100);

## 使用示例¶

### 示例1：本地访问¶

# 运行工具

python3 camera_web_viewer.py

# 在浏览器中打开

# http://localhost:5000

### 示例2：远程访问¶

# 运行工具（监听所有网络接口）

python3 camera_web_viewer.py

# 在其他设备上访问

# http://<机器人IP>:5000

### 示例3：自定义端口¶

修改代码中的端口号：

viewer = WebCameraViewer(host='0.0.0.0', port=8080)

然后访问：http://localhost:8080

# GDK 通用接口文档（Python）¶

## 概述¶

GDK（Genie Development Kit）通用接口提供了系统初始化和资源释放的核心功能。通过Python接口，开发者可以方便地管理GDK系统的生命周期，确保所有GDK功能正常使用。

## 接口说明¶

### 1. gdk_init()¶

- 功能：初始化GDK系统

- 参数：无

- 返回值：GDKRes，操作结果状态码

#### GDKRes状态码说明¶

| 状态码 | 描述 |
| --- | --- |
| kSuccess | 操作成功 |
| kInvalidInput | 输入参数无效 |
| kInvalidOutput | 输出参数无效 |
| kRuntimeError | 运行时错误 |
| kUnknown | 未知错误 |

- 示例：

import agibot_gdk

# 初始化GDK系统

result = agibot_gdk.gdk_init()

if result == agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化成功")

else:

print(f"GDK初始化失败，错误码: {result}")

exit(1)

### 2. gdk_release()¶

- 功能：释放GDK系统资源

- 参数：无

- 返回值：GDKRes，操作结果状态码

- 示例：

import agibot_gdk

# 使用GDK功能...

# 释放GDK系统资源

result = agibot_gdk.gdk_release()

if result == agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放成功")

else:

print(f"GDK释放失败，错误码: {result}")

## 完整使用示例¶

import agibot_gdk

import time

def main():

# 1. 初始化GDK系统

print("正在初始化GDK系统...")

init_result = agibot_gdk.gdk_init()

if init_result != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print(f"GDK初始化失败，错误码: {init_result}")

return -1

print("GDK初始化成功")

try:

# 2. 使用GDK功能

print("开始使用GDK功能...")

# 创建相机对象

camera = agibot_gdk.Camera()

time.sleep(1)  # 等待相机初始化

# 获取图像

image = camera.get_latest_image(agibot_gdk.CameraType.kHeadStereoLeft, 1000.0)

if image is not None:

print(f"成功获取图像: {image.width}x{image.height}")

else:

print("未获取到图像")

# 关闭相机

camera.close_camera()

print("GDK功能使用完成")

except Exception as e:

print(f"使用GDK功能时发生错误: {e}")

return -1

finally:

# 3. 释放GDK系统资源

print("正在释放GDK系统资源...")

release_result = agibot_gdk.gdk_release()

if release_result != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print(f"GDK释放失败，错误码: {release_result}")

return -1

print("GDK释放成功")

return 0

if __name__ == "__main__":

exit(main())

## 使用注意事项¶

- 必须初始化：使用任何GDK功能前必须先调用gdk_init()初始化系统

- 必须释放：程序结束前必须调用gdk_release()释放系统资源

- 资源管理：确保在异常情况下也能正确释放资源

- 错误处理：始终检查返回值，确保操作成功

- 初始化顺序：先初始化GDK，再创建具体的功能对象（如Camera、Robot等）

- 释放顺序：先关闭具体功能对象，再释放GDK系统

## 应用场景¶

- 系统管理：管理GDK系统的完整生命周期

- 资源控制：确保系统资源的正确分配和释放

- 异常处理：在异常情况下保证系统资源的清理

- 多模块开发：为多个GDK模块提供统一的初始化入口

# GDK 数据类型文档（Python）¶

## 概述¶

GDK（Genie Development Kit）提供了丰富的数据类型，用于处理机器人系统中的各种数据。通过Python接口，开发者可以方便地使用这些数据类型进行机器人控制、传感器数据处理、地图管理等功能。

## 枚举类型¶

### 1. GDKRes¶

GDK操作结果状态码。

| 枚举值 | 描述 |
| --- | --- |
| kSuccess | 操作成功 |
| kInvalidInput | 输入参数无效 |
| kInvalidOutput | 输出参数无效 |
| kRuntimeError | 运行时错误 |
| kUnknown | 未知错误 |

示例：

import agibot_gdk

result = agibot_gdk.gdk_init()

if result == agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化成功")

else:

print(f"GDK初始化失败，错误码: {result}")

### 2. CameraType¶

相机类型枚举。

| 枚举值 | 描述 |
| --- | --- |
| kCameraUnknown | 未知相机 |
| kHeadBackFisheye | 头部后鱼眼相机 |
| kHeadLeftFisheye | 头部左鱼眼相机 |
| kHeadRightFisheye | 头部右鱼眼相机 |
| kHeadStereoLeft | 头部立体左相机 |
| kHeadStereoRight | 头部立体右相机 |
| kHandLeftColor | 左手相机 |
| kHandRightColor | 右手相机 |
| kHeadColor | 头部彩色相机 |
| kHeadDepth | 头部深度相机 |

示例：

import agibot_gdk

camera_type = agibot_gdk.CameraType.kHeadStereoLeft

print(f"相机类型: {camera_type}")

### 3. LidarType¶

激光雷达类型枚举。

| 枚举值 | 描述 |
| --- | --- |
| kLidarUnknown | 未知激光雷达 |
| kLidarFront | 前激光雷达 |
| kLidarBack | 后激光雷达 |

示例：

import agibot_gdk

lidar_type = agibot_gdk.LidarType.kLidarFront

print(f"激光雷达类型: {lidar_type}")

### 4. ImuType¶

IMU类型枚举。

| 枚举值 | 描述 |
| --- | --- |
| kImuUnknown | 未知IMU |
| kImuFront | 前IMU |
| kImuBack | 后IMU |
| kImuChassis | 底盘IMU |

示例：

import agibot_gdk

imu_type = agibot_gdk.ImuType.kImuChassis

print(f"IMU类型: {imu_type}")

### 5. EndEffectorControlGroup¶

末端执行器控制组枚举。

| 枚举值 | 描述 |
| --- | --- |
| kUnknown | 未知组 |
| kLeftArm | 左臂 |
| kRightArm | 右臂 |
| kBothArms | 双臂 |
| kLeftArmWaistLift | 左臂+腰部+升降 |
| kRightArmWaistLift | 右臂+腰部+升降 |
| kBothArmsWaistLift | 双臂+腰部+升降 |
| kLeftArmWaistPitch | 左臂+腰部俯仰 |
| kRightArmWaistPitch | 右臂+腰部俯仰 |
| kBothArmsWaistPitch | 双臂+腰部俯仰 |
| kLeftArmWaist | 左臂+腰部 |
| kRightArmWaist | 右臂+腰部 |
| kBothArmsWaist | 双臂+腰部 |

示例：

import agibot_gdk

control_group = agibot_gdk.EndEffectorControlGroup.kBothArms

print(f"控制组: {control_group}")

### 6. SensorExtrinsicType¶

传感器外参类型枚举。

| 枚举值 | 描述 |
| --- | --- |
| kUnknown | 未知类型 |
| kHeadLeftStereoToHeadRightStereo | 头部左立体相机到右立体相机 |
| kLeftHandDepthToLeftHandColor | 左手深度相机到彩色相机 |
| kRightHandDepthToRightHandColor | 右手深度相机到彩色相机 |
| kHeadDepthToHeadColor | 头部深度相机到彩色相机 |
| kHeadLeftStereoToHeadLink3 | 头部左立体相机到头部链接3 |
| kHeadRightStereoToHeadLink3 | 头部右立体相机到头部链接3 |
| kHeadLeftFisheyeToHeadLink3 | 头部左鱼眼相机到头部链接3 |
| kHeadRightFisheyeToHeadLink3 | 头部右鱼眼相机到头部链接3 |
| kHeadBackFisheyeToHeadLink3 | 头部后鱼眼相机到头部链接3 |
| kChassisFrontLidarToBaseLink | 底盘前激光雷达到base_link |
| kChassisBackLidarToBaseLink | 底盘后激光雷达到base_link |
| kChassisBackLidarToChassisFrontLidar | 底盘后激光雷达到前激光雷达 |
| kChassisMid360ImuToChassisMid360Lidar | 底盘Mid360 IMU到激光雷达 |
| kChassisImuToBaseLink | 底盘IMU到base_link |
| kLeftHandRGBDToArmLEndLink | 左手RGBD到左臂末端链接 |
| kRightHandRGBDToArmREndLink | 右手RGBD到右臂末端链接 |
| kHeadRGBDToHeadLink3 | 头部RGBD到头部链接3 |

示例：

import agibot_gdk

sensor_type = agibot_gdk.SensorExtrinsicType.kHeadLeftStereoToHeadRightStereo

print(f"传感器外参类型: {sensor_type}")

## 基础数据类型¶

### 1. Vector3¶

3D向量结构。

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| x | float | X轴分量 | 米 |
| y | float | Y轴分量 | 米 |
| z | float | Z轴分量 | 米 |

示例：

import agibot_gdk

vector = agibot_gdk.Vector3()

vector.x = 1.0

vector.y = 2.0

vector.z = 3.0

print(f"向量: {vector}")

### 2. Quaternion¶

四元数结构。

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| x | float | 四元数X分量 | 无单位 |
| y | float | 四元数Y分量 | 无单位 |
| z | float | 四元数Z分量 | 无单位 |
| w | float | 四元数W分量 | 无单位 |

示例：

import agibot_gdk

quat = agibot_gdk.Quaternion()

quat.x = 0.0

quat.y = 0.0

quat.z = 0.0

quat.w = 1.0

print(f"四元数: {quat}")

### 3. Pose¶

位姿结构。

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| position | Vector3 | 位置 | 米 |
| orientation | Quaternion | 方向 | 无单位 |

示例：

import agibot_gdk

pose = agibot_gdk.Pose()

pose.position.x = 1.0

pose.position.y = 2.0

pose.position.z = 3.0

pose.orientation.w = 1.0

print(f"位姿: {pose}")

### 4. Twist¶

速度结构。

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| linear | Vector3 | 线速度 | 米/秒 |
| angular | Vector3 | 角速度 | 弧度/秒 |

示例：

import agibot_gdk

twist = agibot_gdk.Twist()

twist.linear.x = 0.5

twist.angular.z = 0.1

print(f"速度: {twist}")

### 5. Wrench¶

力/力矩结构。

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| force | Vector3 | 力 | 牛顿 |
| torque | Vector3 | 力矩 | 牛顿·米 |

示例：

import agibot_gdk

wrench = agibot_gdk.Wrench()

wrench.force.z = 10.0

wrench.torque.z = 5.0

print(f"力/力矩: {wrench}")

## 传感器数据类型¶

### 1. Image¶

图像数据结构。

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| width | int | 图像宽度 | 像素 |
| height | int | 图像高度 | 像素 |
| timestamp_ns | int | 时间戳 | 纳秒 |
| data | numpy.ndarray | 图像数据 | 字节 |
| encoding | Encoding | 编码格式 | 枚举 |
| color_format | ColorFormat | 颜色格式 | 枚举 |
| bit_depth | int | 位深度 | 位 |

示例：

import agibot_gdk

import time

# 获取图像数据

camera = agibot_gdk.Camera()

time.sleep(1.0)

image = camera.get_latest_image(agibot_gdk.CameraType.kHeadStereoLeft, 1000.0)

if image is not None:

print(f"图像尺寸: {image.width} x {image.height}")

print(f"时间戳: {image.timestamp_ns}")

print(f"数据大小: {image.data.size} 字节")

print(f"编码格式: {image.encoding}")

print(f"颜色格式: {image.color_format}")

print(f"位深度: {image.bit_depth}")

### 2. PointCloud¶

点云数据结构。

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| width | int | 点云宽度 | 点 |
| height | int | 点云高度 | 点 |
| fields | list[PointField] | 点云字段 | 列表 |
| point_step | int | 点步长 | 字节 |
| row_step | int | 行步长 | 字节 |
| is_bigendian | bool | 是否大端序 | 布尔 |
| is_dense | bool | 是否稠密 | 布尔 |
| data | numpy.ndarray | 点云数据 | 字节 |
| timestamp_ns | int | 时间戳 | 纳秒 |

示例：

import agibot_gdk

import time

# 获取点云数据

lidar = agibot_gdk.Lidar()

time.sleep(1.0)

pointcloud = lidar.get_latest_pointcloud(agibot_gdk.LidarType.kLidarFront, 1000.0)

if pointcloud is not None:

print(f"点云尺寸: {pointcloud.width} x {pointcloud.height}")

print(f"时间戳: {pointcloud.timestamp_ns}")

print(f"数据大小: {pointcloud.data_size} 字节")

print(f"字段数量: {len(pointcloud.fields)}")

for field in pointcloud.fields:

print(f"  字段: {field.name}, 偏移: {field.offset}, 类型: {field.datatype}")

### 3. ImuData¶

IMU数据结构。

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| angular_velocity | Vector3 | 角速度 | 弧度/秒 |
| linear_acceleration | Vector3 | 线加速度 | 米/秒² |
| timestamp_ns | int | 时间戳 | 纳秒 |

示例：

import agibot_gdk

import time

# 获取IMU数据

imu = agibot_gdk.Imu()

time.sleep(1.0)

imu_data = imu.get_latest_imu(agibot_gdk.ImuType.kImuChassis, 1000.0)

if imu_data is not None:

print(f"角速度: ({imu_data.angular_velocity.x}, {imu_data.angular_velocity.y}, {imu_data.angular_velocity.z})")

print(f"线加速度: ({imu_data.linear_acceleration.x}, {imu_data.linear_acceleration.y}, {imu_data.linear_acceleration.z})")

print(f"时间戳: {imu_data.timestamp_ns}")

### 4. CameraIntrinsic¶

相机内参结构。

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| intrinsic | list[float] | 内参 [fx, fy, cx, cy] | 像素 |
| distortion | list[float] | 畸变参数 [k1, k2, p1, p2, k3, k4, k5, k6] | 无单位 |

示例：

import agibot_gdk

import time

# 获取相机内参

camera = agibot_gdk.Camera()

time.sleep(1.0)

intrinsic = camera.get_camera_intrinsic(agibot_gdk.CameraType.kHeadStereoLeft)

print(f"内参:")

print(f"  fx: {intrinsic.intrinsic[0]}")

print(f"  fy: {intrinsic.intrinsic[1]}")

print(f"  cx: {intrinsic.intrinsic[2]}")

print(f"  cy: {intrinsic.intrinsic[3]}")

print(f"畸变参数:")

for i, dist in enumerate(intrinsic.distortion):

print(f"  k{i+1}: {dist}")

## 机器人控制数据类型¶

### 1. JointState¶

关节状态结构。

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| name | str | 关节名称 | 字符串 |
| mode | int | 关节模式 | 整数 |
| position | float | 关节位置 | 弧度 |
| velocity | float | 关节速度 | 弧度/秒 |
| effort | float | 关节力矩 | 牛顿·米 |
| motor_position | float | 电机位置 | 弧度 |
| motor_velocity | float | 电机速度 | 弧度/秒 |
| motor_current | float | 电机电流 | 安培 |
| error_code | int | 错误码 | 整数 |

示例：

import agibot_gdk

import time

# 获取关节状态

robot = agibot_gdk.Robot()

time.sleep(1.0)

joint_states = robot.get_joint_states()

print(f"关节数量: {joint_states['nums']}")

for state in joint_states['states']:

print(f"关节: {state['name']}")

print(f"  位置: {state['position']}")

print(f"  速度: {state['velocity']}")

print(f"  力矩: {state['effort']}")

### 2. JointControlReq¶

关节控制请求结构。

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| joint_names | list[str] | 关节名称列表 | 字符串列表 |
| joint_positions | list[float] | 关节位置列表 | 弧度 |
| joint_velocities | list[float] | 关节速度列表 | 弧度/秒 |
| life_time | float | 生命周期 | 秒 |
| detail | str | 详细信息 | 字符串 |

示例：

import agibot_gdk

import time

# 创建关节控制请求

joint_control_req = agibot_gdk.JointControlReq()

joint_control_req.joint_names = ["idx01_body_joint1", "idx02_body_joint2"]

joint_control_req.joint_positions = [0.0, 0.0]

joint_control_req.joint_velocities = [0.1, 0.1]

joint_control_req.life_time = 5.0

# 执行关节控制

robot = agibot_gdk.Robot()

time.sleep(1.0)

result = robot.joint_control_request(joint_control_req)

if result == agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("关节控制成功")

### 3. EndEffectorPose¶

末端执行器位姿控制结构。

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| group | int | 控制组 | 整数 |
| left_end_effector_pose | Pose | 左末端执行器位姿 | 位姿 |
| right_end_effector_pose | Pose | 右末端执行器位姿 | 位姿 |
| life_time | float | 生命周期 | 秒 |

示例：

注意：end_effector_pose_control()需要对action进行插值处理才可正常响应，本示例仅说明EndEffectorPose的数据结构

import agibot_gdk

import time

# 创建末端执行器位姿控制请求

# 该请求需要结合当前末端执行器位姿进行插补，本示例仅作说明

end_pose = agibot_gdk.EndEffectorPose()

end_pose.group = agibot_gdk.EndEffectorControlGroup.kBothArms

end_pose.left_end_effector_pose.position.x = 0.3

end_pose.left_end_effector_pose.position.y = 0.2

end_pose.left_end_effector_pose.position.z = 0.4

end_pose.left_end_effector_pose.orientation.x = 0.0

end_pose.left_end_effector_pose.orientation.y = 0.0

end_pose.left_end_effector_pose.orientation.z = 0.0

end_pose.left_end_effector_pose.orientation.w = 1.0

end_pose.right_end_effector_pose.position.x = 0.3

end_pose.right_end_effector_pose.position.y = 0.3

end_pose.right_end_effector_pose.position.z = -0.2

end_pose.right_end_effector_pose.orientation.x = 0.0

end_pose.right_end_effector_pose.orientation.y = 0.0

end_pose.right_end_effector_pose.orientation.z = 0.0

end_pose.right_end_effector_pose.orientation.w = 1.0

end_pose.life_time = 5.0

# 执行末端执行器位姿控制

robot = agibot_gdk.Robot()

time.sleep(1.0)

result = robot.end_effector_pose_control(end_pose)

if result == agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("末端执行器位姿控制成功")

## 地图数据类型¶

### 1. MapInfo¶

地图信息结构。

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 地图ID | 整数 |
| name | str | 地图名称 | 字符串 |
| status | int | 地图状态 | 整数 |
| counter | int | 地图计数器 | 整数 |
| timestamp_ns | int | 时间戳 | 纳秒 |
| gravity | Vector3 | 重力向量 | 米/秒² |
| cloud_map | PointCloud | 点云地图 | 点云 |
| grid_map | OccupancyGrid | 栅格地图 | 栅格 |
| walls | list[list[Point3d]] | 墙壁 | 点列表 |
| infeasible_areas | list[list[Point3d]] | 不可行区域 | 点列表 |
| guide_pts | list[GuidePtInfo] | 引导点 | 引导点列表 |

示例：

import agibot_gdk

import time

# 获取地图信息

map_manager = agibot_gdk.Map()

time.sleep(1.0)

# 获取地图信息前，先完成建图

try:

map_info = map_manager.get_map(1)

except Exception as e:

print(f"获取地图信息失败: {e}")

exit(1)

print(f"地图名称: {map_info.name}")

print(f"地图ID: {map_info.id}")

print(f"地图状态: {map_info.status}")

print(f"重力向量: ({map_info.gravity.x}, {map_info.gravity.y}, {map_info.gravity.z})")

print(f"墙壁数量: {len(map_info.walls)}")

print(f"不可行区域数量: {len(map_info.infeasible_areas)}")

print(f"引导点数量: {len(map_info.guide_pts)}")

### 2. OccupancyGrid¶

占用栅格地图结构。

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| width | int | 地图宽度 | 栅格 |
| height | int | 地图高度 | 栅格 |
| resolution | float | 分辨率 | 米/栅格 |
| origin | Pose | 原点位姿 | 位姿 |
| data | list[int] | 栅格数据 | 整数列表 |
| timestamp_ns | int | 时间戳 | 纳秒 |

示例：

import agibot_gdk

import time

# 获取栅格地图

map_manager = agibot_gdk.Map()

time.sleep(1.0)

map_info = map_manager.get_map(1)

grid_map = map_info.grid_map

print(f"栅格地图尺寸: {grid_map.width} x {grid_map.height}")

print(f"分辨率: {grid_map.resolution} 米/栅格")

print(f"原点位置: ({grid_map.origin.position.x}, {grid_map.origin.position.y}, {grid_map.origin.position.z})")

print(f"栅格数据大小: {len(grid_map.data)}")

## 坐标变换数据类型¶

### 1. Transform¶

坐标变换结构。

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| translation | Vector3 | 平移向量 | 米 |
| rotation | Quaternion | 旋转四元数 | 无单位 |

示例：

import agibot_gdk

import time

# 获取坐标变换

tf = agibot_gdk.TF()

time.sleep(1.0)

transform = tf.get_tf_from_base_link("arm_l_end_link")

print(f"平移: ({transform.translation.x}, {transform.translation.y}, {transform.translation.z})")

print(f"旋转: ({transform.rotation.x}, {transform.rotation.y}, {transform.rotation.z}, {transform.rotation.w})")

### 2. TransformStamped¶

带时间戳的坐标变换结构。

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| frame_id | str | 父坐标系ID | 字符串 |
| child_frame_id | str | 子坐标系ID | 字符串 |
| transform | Transform | 变换信息 | 变换 |
| timestamp_ns | int | 时间戳 | 纳秒 |

示例：

import agibot_gdk

import time

# 获取所有坐标变换

tf = agibot_gdk.TF()

time.sleep(1.0)

transforms = tf.get_all_tf_from_base_link()

for transform_stamped in transforms:

print(f"坐标系: {transform_stamped.frame_id} -> {transform_stamped.child_frame_id}")

print(f"  平移: ({transform_stamped.transform.translation.x}, {transform_stamped.transform.translation.y}, {transform_stamped.transform.translation.z})")

print(f"  时间戳: {transform_stamped.timestamp_ns}")

## 使用注意事项¶

- 数据有效性：使用前请检查返回的数据是否为None

- 枚举值使用：使用枚举值而不是整数值，提高代码可读性

- 数组访问：使用Python列表语法访问数组元素

- 字符串编码：字符串使用UTF-8编码

## 应用场景¶

- 机器人控制：使用关节状态和控制请求进行机器人运动控制

- 传感器数据处理：处理图像、点云、IMU等传感器数据

- 地图管理：使用地图信息进行导航和路径规划

- 坐标变换：处理不同坐标系之间的变换关系

- 状态监控：监控机器人各部件的工作状态

- 数据融合：融合多种传感器数据进行环境感知

- 路径规划：基于地图数据进行路径规划

- 视觉处理：使用相机内参进行图像校正和3D重建

# GDK TF 接口文档（Python）¶

## 概述¶

TF（Transform，坐标变换）模块为G02机器人提供了坐标系变换功能。通过Python接口，开发者可以方便地获取机器人各部件之间的坐标变换关系，适用于坐标变换、传感器标定、运动学计算等多种场景。

## 接口说明¶

### TF 类¶

该类封装了坐标变换的主要功能接口。

#### 1. get_all_tf_from_base_link()¶

- 功能：获取从base_link到所有子坐标系的变换关系

- 参数：无

- 返回值：list[TransformStamped]，包含所有变换关系的列表，失败时抛出异常

- TransformStamped 对象属性：

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| frame_id | str | 父坐标系ID | 字符串 |
| child_frame_id | str | 子坐标系ID | 字符串 |
| transform.translation.x | float | 平移X分量 | 米 |
| transform.translation.y | float | 平移Y分量 | 米 |
| transform.translation.z | float | 平移Z分量 | 米 |
| transform.rotation.x | float | 旋转四元数X分量 | 无单位 |
| transform.rotation.y | float | 旋转四元数Y分量 | 无单位 |
| transform.rotation.z | float | 旋转四元数Z分量 | 无单位 |
| transform.rotation.w | float | 旋转四元数W分量 | 无单位 |
| timestamp_ns | int | 时间戳 | 纳秒 |

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

tf = agibot_gdk.TF()

time.sleep(2)  # 等待TF初始化

# 获取所有变换关系

transforms = tf.get_all_tf_from_base_link()

print(f"获取到 {len(transforms)} 个变换关系:")

for transform_stamped in transforms:

print(f"坐标系: {transform_stamped.frame_id} -> {transform_stamped.child_frame_id}")

print(f"  平移: x={transform_stamped.transform.translation.x:.3f}, "

f"y={transform_stamped.transform.translation.y:.3f}, "

f"z={transform_stamped.transform.translation.z:.3f}")

print(f"  旋转: x={transform_stamped.transform.rotation.x:.3f}, "

f"y={transform_stamped.transform.rotation.y:.3f}, "

f"z={transform_stamped.transform.rotation.z:.3f}, "

f"w={transform_stamped.transform.rotation.w:.3f}")

print(f"  时间戳: {transform_stamped.timestamp_ns}")

print()

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 2. get_tf_from_base_link()¶

- 功能：获取从base_link到指定子坐标系的变换关系

- 参数：

- child_frame_id：子坐标系ID（字符串）

- 返回值：Transform对象，包含变换信息，失败时抛出异常

- Transform 对象属性：

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| translation.x | float | 平移X分量 | 米 |
| translation.y | float | 平移Y分量 | 米 |
| translation.z | float | 平移Z分量 | 米 |
| rotation.x | float | 旋转四元数X分量 | 无单位 |
| rotation.y | float | 旋转四元数Y分量 | 无单位 |
| rotation.z | float | 旋转四元数Z分量 | 无单位 |
| rotation.w | float | 旋转四元数W分量 | 无单位 |

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

tf = agibot_gdk.TF()

time.sleep(2)  # 等待TF初始化

# 获取指定坐标系的变换关系

child_frame_id = "head_link3"

transform = tf.get_tf_from_base_link(child_frame_id)

print(f"从base_link到{child_frame_id}的变换:")

print(f"  平移: x={transform.translation.x:.3f}, "

f"y={transform.translation.y:.3f}, "

f"z={transform.translation.z:.3f}")

print(f"  旋转: x={transform.rotation.x:.3f}, "

f"y={transform.rotation.y:.3f}, "

f"z={transform.rotation.z:.3f}, "

f"w={transform.rotation.w:.3f}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 3. get_tf_from_sensor()¶

- 功能：获取从base_link到指定传感器的变换关系

- 参数：

- sensor_extrinsic_type：传感器外参类型（枚举值）

- 返回值：Transform对象，包含变换信息，失败时抛出异常

- SensorExtrinsicType 枚举值：

| 枚举值 | 描述 |
| --- | --- |
| kUnknown | 未知类型 |
| kHeadLeftStereoToHeadRightStereo | 头部左立体相机到右立体相机 |
| kLeftHandDepthToLeftHandColor | 左手深度相机到彩色相机 |
| kRightHandDepthToRightHandColor | 右手深度相机到彩色相机 |
| kHeadDepthToHeadColor | 头部深度相机到彩色相机 |
| kHeadLeftStereoToHeadLink3 | 头部左立体相机到头部链接3 |
| kHeadRightStereoToHeadLink3 | 头部右立体相机到头部链接3 |
| kHeadLeftFisheyeToHeadLink3 | 头部左鱼眼相机到头部链接3 |
| kHeadRightFisheyeToHeadLink3 | 头部右鱼眼相机到头部链接3 |
| kHeadBackFisheyeToHeadLink3 | 头部后鱼眼相机到头部链接3 |
| kChassisFrontLidarToBaseLink | 底盘前激光雷达到base_link |
| kChassisBackLidarToBaseLink | 底盘后激光雷达到base_link |
| kChassisBackLidarToChassisFrontLidar | 底盘后激光雷达到前激光雷达 |
| kChassisMid360ImuToChassisMid360Lidar | 底盘Mid360 IMU到底盘Mid360激光雷达 |
| kChassisImuToBaseLink | 底盘IMU到base_link |
| kLeftHandRGBDToArmLEndLink | 左手RGBD到左臂末端链接 |
| kRightHandRGBDToArmREndLink | 右手RGBD到右臂末端链接 |
| kHeadRGBDToHeadLink3 | 头部RGBD到头部链接3 |

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

tf = agibot_gdk.TF()

time.sleep(2)  # 等待TF初始化

# 获取头部左立体相机到右立体相机的变换关系

sensor_type = agibot_gdk.SensorExtrinsicType.kHeadLeftStereoToHeadRightStereo

transform = tf.get_tf_from_sensor(sensor_type)

print(f"从头部左立体相机到右立体相机的变换:")

print(f"  平移: x={transform.translation.x:.3f}, "

f"y={transform.translation.y:.3f}, "

f"z={transform.translation.z:.3f}")

print(f"  旋转: x={transform.rotation.x:.3f}, "

f"y={transform.rotation.y:.3f}, "

f"z={transform.rotation.z:.3f}, "

f"w={transform.rotation.w:.3f}")

# 获取底盘前激光雷达到base_link的变换关系

lidar_transform = tf.get_tf_from_sensor(agibot_gdk.SensorExtrinsicType.kChassisFrontLidarToBaseLink)

print(f"\n从底盘前激光雷达到base_link的变换:")

print(f"  平移: x={lidar_transform.translation.x:.3f}, "

f"y={lidar_transform.translation.y:.3f}, "

f"z={lidar_transform.translation.z:.3f}")

print(f"  旋转: x={lidar_transform.rotation.x:.3f}, "

f"y={lidar_transform.rotation.y:.3f}, "

f"z={lidar_transform.rotation.z:.3f}, "

f"w={lidar_transform.rotation.w:.3f}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 4. lookup_transform_latest()¶

- 功能：查询两个坐标系之间的最新变换关系

- 参数：

- target_frame：目标坐标系ID（字符串）

- source_frame：源坐标系ID（字符串）

- return_timestamp：是否返回时间戳（布尔值，可选，默认为False）

- 返回值：

- 如果return_timestamp=False：返回tuple(Transform, None)

- 如果return_timestamp=True：返回tuple(Transform, int)，其中第二个元素是时间戳（纳秒）

- 失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

tf = agibot_gdk.TF()

time.sleep(2)  # 等待TF初始化

# 查询最新变换（不返回时间戳）

transform, _ = tf.lookup_transform_latest("base_link", "arm_l_end_link")

print("从arm_l_end_link到base_link的最新变换:")

print(f"  平移: x={transform.translation.x:.3f}, "

f"y={transform.translation.y:.3f}, "

f"z={transform.translation.z:.3f}")

print(f"  旋转: x={transform.rotation.x:.3f}, "

f"y={transform.rotation.y:.3f}, "

f"z={transform.rotation.z:.3f}, "

f"w={transform.rotation.w:.3f}")

# 查询最新变换（返回时间戳）

transform, timestamp_ns = tf.lookup_transform_latest(

"base_link", "arm_l_end_link", return_timestamp=True

)

print(f"\n时间戳: {timestamp_ns} ns")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 5. lookup_transform()¶

- 功能：查询两个坐标系在特定时间的变换关系（支持时间插值）

- 参数：

- target_frame：目标坐标系ID（字符串）

- source_frame：源坐标系ID（字符串）

- time_ns：查询时间（纳秒时间戳，整数）

- 返回值：Transform对象，包含变换信息，失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

tf = agibot_gdk.TF()

time.sleep(2)  # 等待TF初始化

# 获取当前时间戳（纳秒）

current_time_ns =  tf.get_latest_timestamp("arm_l_end_link")

# 查询1秒前的变换

target_time_ns = current_time_ns - 1_000_000_000  # 1秒前

transform = tf.lookup_transform("base_link", "arm_l_end_link", target_time_ns)

print(f"从arm_l_end_link到base_link在时间 {target_time_ns} 的变换:")

print(f"  平移: x={transform.translation.x:.3f}, "

f"y={transform.translation.y:.3f}, "

f"z={transform.translation.z:.3f}")

print(f"  旋转: x={transform.rotation.x:.3f}, "

f"y={transform.rotation.y:.3f}, "

f"z={transform.rotation.z:.3f}, "

f"w={transform.rotation.w:.3f}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 6. can_transform()¶

- 功能：检查两个坐标系之间是否存在变换关系

- 参数：

- target_frame：目标坐标系ID（字符串）

- source_frame：源坐标系ID（字符串）

- 返回值：bool，如果存在变换关系返回True，否则返回False

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

tf = agibot_gdk.TF()

time.sleep(2)  # 等待TF初始化

# 检查是否存在变换

if tf.can_transform("base_link", "arm_l_end_link"):

print("存在从arm_l_end_link到base_link的变换")

else:

print("不存在从arm_l_end_link到base_link的变换")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 7. get_all_frame_names()¶

- 功能：获取所有可用的坐标系名称

- 参数：无

- 返回值：list[str]，包含所有坐标系名称的列表

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

tf = agibot_gdk.TF()

time.sleep(2)  # 等待TF初始化

# 获取所有坐标系名称

frame_names = tf.get_all_frame_names()

print(f"所有可用坐标系 ({len(frame_names)} 个):")

for name in frame_names:

print(f"  - {name}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 8. get_latest_timestamp()¶

- 功能：获取指定坐标系的最新时间戳

- 参数：

- frame_id：坐标系ID（字符串）

- 返回值：int，最新时间戳（纳秒），失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

tf = agibot_gdk.TF()

time.sleep(2)  # 等待TF初始化

timestamp_ns = tf.get_latest_timestamp("arm_l_end_link")

print(f"arm_l_end_link 最新时间戳: {timestamp_ns} ns")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 9. clear()¶

- 功能：清空TF缓存中的所有变换关系

- 参数：无

- 返回值：无

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

tf = agibot_gdk.TF()

time.sleep(2)  # 等待TF初始化

# 清空TF缓存

tf.clear()

print("TF缓存已清空")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

## 完整使用示例¶

### 坐标系变换查询示例¶

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

tf = agibot_gdk.TF()

time.sleep(2)  # 等待TF初始化

# 1. 获取所有变换关系

print("=== 获取所有变换关系 ===")

transforms = tf.get_all_tf_from_base_link()

print(f"总共有 {len(transforms)} 个坐标系变换关系")

for i, transform_stamped in enumerate(transforms):

print(f"{i+1}. {transform_stamped.frame_id} -> {transform_stamped.child_frame_id}")

print(f"   平移: ({transform_stamped.transform.translation.x:.3f}, "

f"{transform_stamped.transform.translation.y:.3f}, "

f"{transform_stamped.transform.translation.z:.3f})")

print(f"   旋转: ({transform_stamped.transform.rotation.x:.3f}, "

f"{transform_stamped.transform.rotation.y:.3f}, "

f"{transform_stamped.transform.rotation.z:.3f}, "

f"{transform_stamped.transform.rotation.w:.3f})")

print()

# 2. 查询特定坐标系的变换

print("=== 查询特定坐标系变换 ===")

target_frames = ["head_camera_link", "left_hand_link", "right_hand_link"]

for frame_id in target_frames:

try:

transform = tf.get_tf_from_base_link(frame_id)

print(f"{frame_id}:")

print(f"  平移: ({transform.translation.x:.3f}, "

f"{transform.translation.y:.3f}, "

f"{transform.translation.z:.3f})")

print(f"  旋转: ({transform.rotation.x:.3f}, "

f"{transform.rotation.y:.3f}, "

f"{transform.rotation.z:.3f}, "

f"{transform.rotation.w:.3f})")

except Exception as e:

print(f"{frame_id}: 获取失败 - {e}")

print()

# 3. 查询传感器外参

print("=== 查询传感器外参 ===")

sensor_types = [

(agibot_gdk.SensorExtrinsicType.kHeadLeftStereoToHeadRightStereo, "头部左立体相机到右立体相机"),

(agibot_gdk.SensorExtrinsicType.kHeadDepthToHeadColor, "头部深度相机到彩色相机"),

(agibot_gdk.SensorExtrinsicType.kChassisFrontLidarToBaseLink, "底盘前激光雷达到base_link"),

(agibot_gdk.SensorExtrinsicType.kChassisImuToBaseLink, "底盘IMU到base_link")

]

for sensor_type, sensor_name in sensor_types:

try:

transform = tf.get_tf_from_sensor(sensor_type)

print(f"{sensor_name}:")

print(f"  平移: ({transform.translation.x:.3f}, "

f"{transform.translation.y:.3f}, "

f"{transform.translation.z:.3f})")

print(f"  旋转: ({transform.rotation.x:.3f}, "

f"{transform.rotation.y:.3f}, "

f"{transform.rotation.z:.3f}, "

f"{transform.rotation.w:.3f})")

except Exception as e:

print(f"{sensor_name}: 获取失败 - {e}")

print()

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

### 传感器标定辅助示例¶

import agibot_gdk

import time

import math

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

tf = agibot_gdk.TF()

time.sleep(2)  # 等待TF初始化

def quaternion_to_euler(x, y, z, w):

"""将四元数转换为欧拉角（弧度）"""

# Roll (x-axis rotation)

sinr_cosp = 2 * (w * x + y * z)

cosr_cosp = 1 - 2 * (x * x + y * y)

roll = math.atan2(sinr_cosp, cosr_cosp)

# Pitch (y-axis rotation)

sinp = 2 * (w * y - z * x)

if abs(sinp) >= 1:

pitch = math.copysign(math.pi / 2, sinp)  # use 90 degrees if out of range

else:

pitch = math.asin(sinp)

# Yaw (z-axis rotation)

siny_cosp = 2 * (w * z + x * y)

cosy_cosp = 1 - 2 * (y * y + z * z)

yaw = math.atan2(siny_cosp, cosy_cosp)

return roll, pitch, yaw

def print_transform_info(transform, name):

"""打印变换信息"""

print(f"{name}:")

print(f"  平移: ({transform.translation.x:.6f}, "

f"{transform.translation.y:.6f}, "

f"{transform.translation.z:.6f}) 米")

# 转换为欧拉角

roll, pitch, yaw = quaternion_to_euler(

transform.rotation.x, transform.rotation.y,

transform.rotation.z, transform.rotation.w

)

print(f"  旋转四元数: ({transform.rotation.x:.6f}, "

f"{transform.rotation.y:.6f}, "

f"{transform.rotation.z:.6f}, "

f"{transform.rotation.w:.6f})")

print(f"  旋转欧拉角: Roll={math.degrees(roll):.2f}°, "

f"Pitch={math.degrees(pitch):.2f}°, "

f"Yaw={math.degrees(yaw):.2f}°")

print()

# 获取所有相机的变换关系

print("=== 相机外参标定信息 ===")

camera_sensors = [

(agibot_gdk.SensorExtrinsicType.kHeadLeftStereoToHeadRightStereo, "头部左立体相机到右立体相机"),

(agibot_gdk.SensorExtrinsicType.kLeftHandDepthToLeftHandColor, "左手深度相机到彩色相机"),

(agibot_gdk.SensorExtrinsicType.kRightHandDepthToRightHandColor, "右手深度相机到彩色相机"),

(agibot_gdk.SensorExtrinsicType.kHeadDepthToHeadColor, "头部深度相机到彩色相机"),

(agibot_gdk.SensorExtrinsicType.kHeadLeftStereoToHeadLink3, "头部左立体相机到头部链接3"),

(agibot_gdk.SensorExtrinsicType.kHeadRightStereoToHeadLink3, "头部右立体相机到头部链接3"),

(agibot_gdk.SensorExtrinsicType.kHeadLeftFisheyeToHeadLink3, "头部左鱼眼相机到头部链接3"),

(agibot_gdk.SensorExtrinsicType.kHeadRightFisheyeToHeadLink3, "头部右鱼眼相机到头部链接3"),

(agibot_gdk.SensorExtrinsicType.kHeadBackFisheyeToHeadLink3, "头部后鱼眼相机到头部链接3")

]

for sensor_type, sensor_name in camera_sensors:

try:

transform = tf.get_tf_from_sensor(sensor_type)

print_transform_info(transform, sensor_name)

except Exception as e:

print(f"{sensor_name}: 获取失败 - {e}")

# 获取其他传感器的变换关系

print("=== 其他传感器外参信息 ===")

other_sensors = [

(agibot_gdk.SensorExtrinsicType.kChassisFrontLidarToBaseLink, "底盘前激光雷达到base_link"),

(agibot_gdk.SensorExtrinsicType.kChassisBackLidarToBaseLink, "底盘后激光雷达到base_link"),

(agibot_gdk.SensorExtrinsicType.kChassisBackLidarToChassisFrontLidar, "底盘后激光雷达到前激光雷达"),

(agibot_gdk.SensorExtrinsicType.kChassisMid360ImuToChassisMid360Lidar, "底盘Mid360 IMU到激光雷达"),

(agibot_gdk.SensorExtrinsicType.kChassisImuToBaseLink, "底盘IMU到base_link"),

(agibot_gdk.SensorExtrinsicType.kLeftHandRGBDToArmLEndLink, "左手RGBD到左臂末端链接"),

(agibot_gdk.SensorExtrinsicType.kRightHandRGBDToArmREndLink, "右手RGBD到右臂末端链接"),

(agibot_gdk.SensorExtrinsicType.kHeadRGBDToHeadLink3, "头部RGBD到头部链接3")

]

for sensor_type, sensor_name in other_sensors:

try:

transform = tf.get_tf_from_sensor(sensor_type)

print_transform_info(transform, sensor_name)

except Exception as e:

print(f"{sensor_name}: 获取失败 - {e}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

## 使用注意事项¶

- GDK初始化：使用TF功能前必须先调用agibot_gdk.gdk_init()初始化GDK系统

- GDK释放：程序结束前必须调用agibot_gdk.gdk_release()释放GDK系统资源

- 初始化等待：创建TF对象后，建议等待2秒以确保系统初始化完成

- 坐标系约定：遵循机器人标准坐标系约定（右手坐标系）

- 时间戳精度：时间戳以纳秒为单位，注意精度处理

- 异常处理：所有接口在失败时会抛出RuntimeError异常，需要适当处理

- 传感器类型：使用传感器外参查询时，确保使用正确的传感器类型枚举

- 变换矩阵：四元数表示旋转，注意与旋转矩阵的转换

- 坐标系ID：使用字符串查询时，确保坐标系ID正确且存在，可通过get_all_frame_names()获取所有可用坐标系

- 实时性：TF数据可能随时间变化，注意数据的时效性

- 变换查询：lookup_transform_latest()查询最新变换，lookup_transform()支持时间插值查询历史变换

- 变换检查：使用can_transform()在查询前检查变换是否存在，避免查询失败

- 时间插值：lookup_transform()支持时间插值，可以查询历史任意时刻的变换关系

- 缓存管理：使用clear()可以清空TF缓存，适用于需要重置变换关系的场景

- 时间戳查询：get_latest_timestamp()可以获取指定坐标系的最新更新时间

- 返回值处理：lookup_transform_latest()根据return_timestamp参数返回不同的元组格式

## 应用场景¶

- 坐标变换：获取机器人各部件之间的坐标变换关系

- 传感器标定：获取传感器相对于机器人本体的外参

- 运动学计算：为机器人运动学计算提供坐标变换数据

- 视觉处理：为相机图像处理提供坐标系信息

- 导航定位：为SLAM和导航提供坐标系变换

- 机械臂控制：为机械臂运动规划提供坐标系信息

- 多传感器融合：统一不同传感器的坐标系

- 标定验证：验证传感器标定结果的正确性

# GDK 机器人控制接口文档（Python）¶

## 概述¶

机器人控制模块为G02机器人提供了获取关节状态、控制机器人运动、获取全身状态等功能。通过Python接口，开发者可以方便地实现对机器人运动的精细化控制，适用于基础控制、状态检测、动作录制回放等多种场景。

## 接口说明¶

### Robot 类¶

该类封装了机器人控制的主要功能接口。

#### 1. get_joint_states()¶

- 注意事项：使用motor_position和motor_velocity获取电机位置和速度，position和velocity为低速电机预留字段，当前版本无需关注

- 功能：获取关节状态信息

- 参数：无

- 返回值：dict，包含以下属性：

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | int | 时间戳 | 纳秒 |
| nums | int | 关节数量 | 整数 |
| states | list[dict] | 关节状态列表 | 字典列表 |

states中每个关节状态结构：

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| name | str | 关节名称 | 字符串 |
| mode | int | 关节模式 | 整数 |
| position | float | 关节位置 | 弧度 |
| velocity | float | 关节速度 | 弧度/秒 |
| effort | float | 关节力矩 | 牛顿·米 |
| motor_position | float | 电机位置 | 弧度 |
| motor_velocity | float | 电机速度 | 弧度/秒 |
| motor_current | float | 电机电流 | 安培 |
| error_code | int | 错误码 | 整数 |

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

robot = agibot_gdk.Robot()

time.sleep(2)  # 等待机器人初始化

# 获取关节状态

joint_states = robot.get_joint_states()

print(f"关节数量: {joint_states['nums']}")

print(f"时间戳: {joint_states['timestamp']}")

for state in joint_states['states']:

print(f"关节: {state['name']}")

print(f"  位置: {state['position']:.3f} 弧度")

print(f"  速度: {state['velocity']:.3f} 弧度/秒")

print(f"  力矩: {state['effort']:.3f} 牛顿·米")

print(f"  电机位置: {state['motor_position']:.3f} 弧度")

print(f"  电机电流: {state['motor_current']:.3f} 安培")

print(f"  错误码: {state['error_code']}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 2. get_whole_body_status()¶

- 功能：获取全身状态信息

- 参数：无

- 返回值：dict，包含以下属性：

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | int | 时间戳 | 纳秒 |
| right_arm_error | int | 右臂错误码 | 整数 |
| left_arm_error | int | 左臂错误码 | 整数 |
| right_arm_control | bool | 右臂控制状态 | 布尔值 |
| left_arm_control | bool | 左臂控制状态 | 布尔值 |
| right_arm_estop | bool | 右臂急停状态 | 布尔值 |
| left_arm_estop | bool | 左臂急停状态 | 布尔值 |
| right_end_error | int | 右执行器错误码 | 整数 |
| left_end_error | int | 左执行器错误码 | 整数 |
| right_end_model | str | 右执行器型号 | 字符串 |
| left_end_model | str | 左执行器型号 | 字符串 |
| waist_error | int | 腰部错误码 | 整数 |
| lift_error | int | 升降错误码 | 整数 |
| neck_error | int | 头部错误码 | 整数 |
| chassis_error | int | 底盘错误码 | 整数 |

mode数值说明：

| 数值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 停止 |
| 1 | G1_伺服 |
| 2 | 路径规划 |
| 5 | G2_伺服 |

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

robot = agibot_gdk.Robot()

time.sleep(2)  # 等待机器人初始化

# 获取全身状态

status = robot.get_whole_body_status()

# 打印基本信息

print(f"时间戳: {status['timestamp']}")

print(f"右执行器型号: {status['right_end_model']}")

print(f"左执行器型号: {status['left_end_model']}")

# 检查错误状态

print("\n=== 错误状态检查 ===")

if status['right_arm_error'] == 0:

print("✅ 右臂正常")

else:

print(f"❌ 右臂错误码: {status['right_arm_error']}")

if status['left_arm_error'] == 0:

print("✅ 左臂正常")

else:

print(f"❌ 左臂错误码: {status['left_arm_error']}")

if status['waist_error'] == 0:

print("✅ 腰部正常")

else:

print(f"❌ 腰部错误码: {status['waist_error']}")

if status['neck_error'] == 0:

print("✅ 头部正常")

else:

print(f"❌ 头部错误码: {status['neck_error']}")

if status['chassis_error'] == 0:

print("✅ 底盘正常")

else:

print(f"❌ 底盘错误码: {status['chassis_error']}")

# 检查控制状态

print("\n=== 控制状态 ===")

print(f"右臂控制: {'是' if status['right_arm_control'] else '否'}")

print(f"左臂控制: {'是' if status['left_arm_control'] else '否'}")

print(f"右臂急停: {'是' if status['right_arm_estop'] else '否'}")

print(f"左臂急停: {'是' if status['left_arm_estop'] else '否'}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 3. get_motion_control_status()¶

- 功能：获取末端运动控制状态

- 参数：无

- 返回值：MotionControlStatus对象，包含以下属性：

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| frame_names | list[str] | 末端关节名称列表 | 字符串列表 |
| frame_poses | list[Pose] | 末端关节位姿列表 | 位姿列表 |
| collision_pairs_1 | list[str] | 碰撞对列表1 | 字符串列表 |
| collision_pairs_2 | list[str] | 碰撞对列表2 | 字符串列表 |
| mode | int | 运动模式 | 整数 |
| error_code | int | 错误码 | 整数 |
| error_msg | str | 错误信息 | 字符串 |
| twists | list[Twist] | 速度列表 | 速度列表 |
| wrenches | list[Wrench] | 力/力矩列表 | 力/力矩列表 |

mode数值说明：

| 数值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 停止 |
| 1 | G1_伺服 |
| 2 | 路径规划 |
| 5 | G2_伺服 |

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

robot = agibot_gdk.Robot()

time.sleep(2)  # 等待机器人初始化

# 获取运动控制状态

status = robot.get_motion_control_status()

print(f"运动模式: {status.mode}")

print(f"错误码: {status.error_code}")

print(f"错误信息: {status.error_msg}")

print(f"关节数量: {len(status.frame_names)}")

print(f"碰撞对数量: {len(status.collision_pairs_1)}")

# 打印所有关节名称

for i, frame_name in enumerate(status.frame_names):

print(f"关节 {i}: {frame_name}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 4. get_end_state()¶

- 功能：获取末端执行器状态信息

- 参数：无

- 返回值：dict，包含以下属性：

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| left_end_state | dict | 左执行器状态信息 | 字典 |
| right_end_state | dict | 右执行器状态信息 | 字典 |

left_end_state/right_end_state结构：

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| controlled | bool | 是否被控制 | 布尔值 |
| type | int | 执行器类型 | 整数 |
| names | list[str] | 关节名称列表 | 字符串列表 |
| end_states | list[dict] | 关节状态列表 | 字典列表 |

end_states中每个关节状态结构：

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 关节ID | 整数 |
| enable | bool | 是否启用 | 布尔值 |
| position | float | 关节位置 | 弧度 |
| velocity | float | 关节速度 | 弧度/秒 |
| effort | float | 关节力矩 | 牛顿·米 |
| current | float | 电机电流 | 安培 |
| voltage | float | 电机电压 | 伏特 |
| temperature | float | 电机温度 | 摄氏度 |
| status | int | 状态码 | 整数 |
| err_code | int | 错误码 | 整数 |

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

robot = agibot_gdk.Robot()

time.sleep(2)  # 等待机器人初始化

# 获取末端执行器状态

end_state = robot.get_end_state()

# 打印左执行器状态

left_state = end_state['left_end_state']

print(f"左执行器控制状态: {left_state['controlled']}")

print(f"左执行器类型: {left_state['type']}")

print(f"左执行器关节: {left_state['names']}")

# 打印左执行器关节详细信息

for i, joint_state in enumerate(left_state['end_states']):

print(f"\n左执行器关节 {i+1}:")

print(f"  关节ID: {joint_state['id']}")

print(f"  启用状态: {joint_state['enable']}")

print(f"  位置: {joint_state['position']:.3f} 行程值")

print(f"  速度: {joint_state['velocity']:.3f} 行程值/秒")

print(f"  力矩: {joint_state['effort']:.3f} 牛顿·米")

print(f"  电流: {joint_state['current']:.3f} 安培")

print(f"  电压: {joint_state['voltage']:.3f} 伏特")

print(f"  温度: {joint_state['temperature']:.1f} 摄氏度")

print(f"  状态码: {joint_state['status']}")

print(f"  错误码: {joint_state['err_code']}")

# 打印右执行器状态

right_state = end_state['right_end_state']

print(f"\n右执行器控制状态: {right_state['controlled']}")

print(f"右执行器类型: {right_state['type']}")

print(f"右执行器关节: {right_state['names']}")

# 检查执行器状态

print("\n=== 执行器状态检查 ===")

for side in ['left', 'right']:

state = end_state[f'{side}_end_state']

if state['controlled']:

print(f"✅ {side}执行器正在控制中")

else:

print(f"❌ {side}执行器未控制")

for joint_state in state['end_states']:

if joint_state['err_code'] == 0:

print(f"✅ {side}执行器关节{joint_state['id']}正常")

else:

print(f"❌ {side}执行器关节{joint_state['id']}错误码: {joint_state['err_code']}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 5. get_chassis_power_state()¶

- 功能：获取底盘电源状态

- 返回值：ChassisPowerState对象，包含以下属性：

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| battery_main_power_switch_state | uint8_t | 电池主电源开关状态 | 无单位 |
| emergency_stop_pedal_state | uint8_t | 急停踏板状态 | 无单位 |
| battery_main_power_switch_fault_state | uint8_t | 电池主电源开关故障状态 | 无单位 |
| emergency_stop_pedal_fault_state | uint8_t | 急停踏板故障状态 | 无单位 |
| chassis_power_board_state | uint8_t | 底盘电源板状态 | 无单位 |
| chassis_left_traction_motor_power_state | uint8_t | 底盘左牵引电机电源状态 | 无单位 |
| chassis_right_traction_motor_power_state | uint8_t | 底盘右牵引电机电源状态 | 无单位 |
| chassis_left_steering_motor_power_state | uint8_t | 底盘左转向电机电源状态 | 无单位 |
| chassis_right_steering_motor_power_state | uint8_t | 底盘右转向电机电源状态 | 无单位 |
| chassis_lidar1_power_state | uint8_t | 底盘激光雷达1电源状态 | 无单位 |
| chassis_lidar2_power_state | uint8_t | 底盘激光雷达2电源状态 | 无单位 |
| chassis_ultrasonic_radar_power_state | uint8_t | 底盘超声波雷达电源状态 | 无单位 |
| chassis_tof_camera_power_state | uint8_t | 底盘ToF相机电源状态 | 无单位 |
| chassis_ethernet_switch_power_state | uint8_t | 底盘以太网交换机电源状态 | 无单位 |
| chassis_external_power_output_state | uint8_t | 底盘外部电源输出状态 | 无单位 |
| battery_main_power_output_switch_state | uint8_t | 电池主电源输出开关状态 | 无单位 |
| battery_states | list[BatteryState] | 电池状态列表 | 电池状态列表 |
| charge_plug_insert_state | uint8_t | 充电插头插入状态 | 无单位 |
| charge_plug_input_voltage | float | 充电插头输入电压 | V |
| charge_plug_input_current | float | 充电插头输入电流 | A |
| charge_plug_input_short_circuit_fault_state | uint8_t | 充电插头输入短路故障状态 | 无单位 |
| charge_plug_input_open_circuit_fault_state | uint8_t | 充电插头输入开路故障状态 | 无单位 |
| chassis_led_strip_power_state | uint8_t | 底盘LED灯带电源状态 | 无单位 |
| chassis_power_board_temperature | float | 底盘电源板温度 | °C |
| power_48v_bus_power_on_fault_state | uint8_t | 48V总线电源故障状态 | 无单位 |
| power_poe_bus_power_on_fault_state | uint8_t | PoE总线电源故障状态 | 无单位 |
| chassis_board_12v_output_fault_state | uint8_t | 底盘板12V输出故障状态 | 无单位 |
| chassis_board_5v_output_fault_state | uint8_t | 底盘板5V输出故障状态 | 无单位 |
| chassis_power_board_fault_state | uint32_t | 底盘电源板故障状态 | 无单位 |

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

robot = agibot_gdk.Robot()

time.sleep(2)  # 等待机器人初始化

# 获取底盘电源状态

chassis_power_state = robot.get_chassis_power_state()

print(chassis_power_state)

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 6. get_chest_power_state()¶

- 功能：获取胸部电源状态

- 返回值：ChestPowerState对象，包含以下属性：

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| power_onoff_req | uint8_t | 开关机请求 | 无单位 |
| emergency_stop_button_req | uint8_t | 急停按钮请求 | 无单位 |
| power_switch_fault_state | uint8_t | 电源开关故障状态 | 无单位 |
| emergency_stop_button_fault_state | uint8_t | 急停按钮故障状态 | 无单位 |
| power_full_low_req | uint8_t | 电源满低请求 | 无单位 |
| chest_power_board_power_state | uint8_t | 胸部电源板状态 | 无单位 |
| domain_controller_power_state | uint8_t | 域控制器电源状态 | 无单位 |
| head_interactive_board_power_state | uint8_t | 头部交互板电源状态 | 无单位 |
| curved_screen_power_state | uint8_t | 曲面屏电源状态 | 无单位 |
| head_yaw_motor_power_state | uint8_t | 头部偏航电机电源状态 | 无单位 |
| head_pitch_motor_power_state | uint8_t | 头部俯仰电机电源状态 | 无单位 |
| head_roll_motor_power_state | uint8_t | 头部滚转电机电源状态 | 无单位 |
| fan_power_state | uint8_t | 风扇电源状态 | 无单位 |
| chest_power_board_fan_fault_state | uint8_t | 胸部电源板风扇故障状态 | 无单位 |
| body_fan1_fault_state | uint8_t | 身体风扇1故障状态 | 无单位 |
| body_fan2_fault_state | uint8_t | 身体风扇2故障状态 | 无单位 |
| body_fan3_fault_state | uint8_t | 身体风扇3故障状态 | 无单位 |
| body_fan4_fault_state | uint8_t | 身体风扇4故障状态 | 无单位 |
| upper_body_led_strip_power_state | uint8_t | 上体LED灯带电源状态 | 无单位 |
| poe_power_state | uint8_t | PoE电源状态 | 无单位 |
| ipad_power_state | uint8_t | iPad电源状态 | 无单位 |
| chest_reserved_lidar_power_state | uint8_t | 胸部保留激光雷达电源状态 | 无单位 |
| chest_power_board_temperature | float | 胸部电源板温度 | °C |
| chest_power_board_fault_state | uint32_t | 胸部电源板故障状态 | 无单位 |

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

robot = agibot_gdk.Robot()

time.sleep(2)  # 等待机器人初始化

# 获取胸部电源状态

chest_power_state = robot.get_chest_power_state()

print(chest_power_state)

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 7. joint_control_request()¶

- 功能：关节位置规划控制接口，执行到目标位置后，接口返回。

- 参数：JointControlReq对象，包含以下属性：

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| life_time | float | 生命周期 | 秒 |
| joint_names | list[str] | 关节名称列表 | 字符串列表 |
| joint_positions | list[float] | 关节位置列表 | 弧度 |
| joint_velocities | list[float] | 关节速度列表 | 弧度/秒 |
| detail | str | 详细信息 | 字符串 |

- 返回值：int，0表示成功，失败时抛出异常

#### 关节限位值说明¶

各关节的限位值（单位：弧度）如下：

| 关节名称 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- |
| idx01_body_joint1 | -1.082104 | 0.000174 |
| idx02_body_joint2 | -0.000174 | 2.652900 |
| idx03_body_joint3 | -1.919862 | 1.570970 |
| idx04_body_joint4 | -0.436332 | 0.436332 |
| idx05_body_joint5 | -3.045599 | 3.045599 |
| idx11_head_joint1 | -1.570970 | 1.570970 |
| idx12_head_joint2 | -0.349240 | 0.349240 |
| idx13_head_joint3 | -0.534773 | 0.534773 |
| idx21_arm_l_joint1 | -3.071796 | 3.071796 |
| idx22_arm_l_joint2 | -2.059505 | 2.059505 |
| idx23_arm_l_joint3 | -3.071796 | 3.071796 |
| idx24_arm_l_joint4 | -2.495838 | 1.012308 |
| idx25_arm_l_joint5 | -3.071796 | 3.071796 |
| idx26_arm_l_joint6 | -1.012308 | 1.012308 |
| idx27_arm_l_joint7 | -1.535907 | 1.535907 |
| idx61_arm_r_joint1 | -3.071796 | 3.071796 |
| idx62_arm_r_joint2 | -2.059505 | 2.059505 |
| idx63_arm_r_joint3 | -3.071796 | 3.071796 |
| idx64_arm_r_joint4 | -2.495838 | 1.012308 |
| idx65_arm_r_joint5 | -3.071796 | 3.071796 |
| idx66_arm_r_joint6 | -1.012308 | 1.012308 |
| idx67_arm_r_joint7 | -1.535907 | 1.535907 |

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

robot = agibot_gdk.Robot()

time.sleep(2)  # 等待机器人初始化

# 创建关节控制请求

joint_control_req = agibot_gdk.JointControlReq()

joint_control_req.joint_names = ["idx01_body_joint1", "idx02_body_joint2"]

joint_control_req.joint_positions = [0.0, 0.0]

joint_control_req.joint_velocities = [0.1, 0.1]

joint_control_req.life_time = 5.0

joint_control_req.detail = "测试关节控制"

try:

result = robot.joint_control_request(joint_control_req)

print("关节控制请求成功")

except Exception as e:

print(f"关节控制请求失败: {e}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 8. move_head_joint()¶

- 功能：头部关节位置规划控制接口，执行到目标位置后，接口返回。

- 参数：

- positions：list[float]，头部关节位置列表，按照"idx11_head_joint1", "idx12_head_joint2", "idx13_head_joint3"顺序

- velocities：list[float]，头部关节速度列表（弧度/秒），按照"idx11_head_joint1", "idx12_head_joint2", "idx13_head_joint3"顺序

- 返回值：int，0表示成功，失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

robot = agibot_gdk.Robot()

time.sleep(2)  # 等待机器人初始化

# 控制头部位置（按照关节顺序：idx11_head_joint1, idx12_head_joint2, idx13_head_joint3）

head_positions = [0.0, 0.0, 0.0]  # 头部关节位置列表

head_velocities = [0.3, 0.3, 0.3]  # 头部关节速度列表

try:

result = robot.move_head_joint(head_positions, head_velocities)

print("头部控制成功")

except Exception as e:

print(f"头部控制失败: {e}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 9. move_waist_joint()¶

- 功能：腰部关节位置规划控制接口，执行到目标位置后，接口返回。

- 参数：

- positions：list[float]，腰部关节位置列表，按照"idx01_body_joint1", "idx02_body_joint2", "idx03_body_joint3", "idx04_body_joint4", "idx05_body_joint5"顺序

- velocities：list[float]，腰部关节速度列表（弧度/秒），按照"idx01_body_joint1", "idx02_body_joint2", "idx03_body_joint3", "idx04_body_joint4", "idx05_body_joint5"顺序

- 返回值：int，0表示成功，失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

robot = agibot_gdk.Robot()

time.sleep(2)  # 等待机器人初始化

# 控制腰部位置（按照关节顺序：idx01_body_joint1, idx02_body_joint2, idx03_body_joint3, idx04_body_joint4, idx05_body_joint5）

waist_positions = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]  # 腰部关节位置列表

waist_velocities = [0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3]  # 腰部关节速度列表

try:

result = robot.move_waist_joint(waist_positions, waist_velocities)

print("腰部控制成功")

except Exception as e:

print(f"腰部控制失败: {e}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 10. move_arm_joint()¶

- 功能：手臂关节位置规划控制接口，执行到目标位置后，接口返回。

- 参数：

- positions：list[float]，手臂关节位置列表，按照"idx21_arm_l_joint1", "idx22_arm_l_joint2", "idx23_arm_l_joint3", "idx24_arm_l_joint4", "idx25_arm_l_joint5", "idx26_arm_l_joint6", "idx27_arm_l_joint7", "idx61_arm_r_joint1", "idx62_arm_r_joint2", "idx63_arm_r_joint3", "idx64_arm_r_joint4", "idx65_arm_r_joint5", "idx66_arm_r_joint6", "idx67_arm_r_joint7"顺序

- velocities：list[float]，手臂关节速度列表（弧度/秒），按照"idx21_arm_l_joint1", "idx22_arm_l_joint2", "idx23_arm_l_joint3", "idx24_arm_l_joint4", "idx25_arm_l_joint5", "idx26_arm_l_joint6", "idx27_arm_l_joint7", "idx61_arm_r_joint1", "idx62_arm_r_joint2", "idx63_arm_r_joint3", "idx64_arm_r_joint4", "idx65_arm_r_joint5", "idx66_arm_r_joint6", "idx67_arm_r_joint7"顺序

- control_group：int，控制组，0表示控制左臂，1表示控制右臂，2表示控制双臂

- 返回值：int，0表示成功，失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

robot = agibot_gdk.Robot()

time.sleep(2)  # 等待机器人初始化

# 控制手臂位置（按照关节顺序：左臂7个关节 + 右臂7个关节）

arm_positions = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,  # 左臂7个关节

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]  # 右臂7个关节

arm_velocities = [0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3,  # 左臂7个关节速度

0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3]  # 右臂7个关节速度

try:

result = robot.move_arm_joint(arm_positions, arm_velocities, 2)

print("手臂控制成功")

except Exception as e:

print(f"手臂控制失败: {e}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 11. joint_servo_control()¶

- 功能：关节位置伺服控制接口，需要以100hz的控制频率进行控制，支持正常模式和低延时模式，默认使用正常模式。

- 注意：低延时模式无碰撞保护，使用时注意安全。如需同时控制末端执行器，需要使用该接口下发控制明令，具体参考以下示例。

- 参数：

- joint_servo_control_req：JointServoControlReq对象，包含以下属性：

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| control_period | float | 控制周期 | 秒 |
| joint_names | list[str] | 关节名称列表 | 字符串列表 |
| joint_positions | list[float] | 关节位置列表 | 弧度 |
| joint_velocities | list[float] | 关节速度列表 | 弧度/秒 |

- enable_low_latency：bool，可选参数，默认为False。

参数说明： - control_period 表示控制周期，单位为秒,建议比控制频率稍大 - joint_names、joint_positions 两个列表的长度必须相同 - joint_positions 中的值必须在对应关节的限位范围内（见下方关节限位值说明），否则将抛出异常 - joint_names、joint_positions 不能为空，否则将抛出异常 - joint_velocities 预留参数，目前不使用，可以为空 - enable_low_latency 用于选择控制通道，低延时模式适用于对实时性要求更高的场景

#### 关节限位值说明¶

各关节的限位值（单位：弧度）如下：

| 关节名称 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- |
| idx01_body_joint1 | -1.082104 | 0.000174 |
| idx02_body_joint2 | -0.000174 | 2.652900 |
| idx03_body_joint3 | -1.919862 | 1.570970 |
| idx04_body_joint4 | -0.436332 | 0.436332 |
| idx05_body_joint5 | -3.045599 | 3.045599 |
| idx11_head_joint1 | -1.570970 | 1.570970 |
| idx12_head_joint2 | -0.349240 | 0.349240 |
| idx13_head_joint3 | -0.534773 | 0.534773 |
| idx21_arm_l_joint1 | -3.071796 | 3.071796 |
| idx22_arm_l_joint2 | -2.059505 | 2.059505 |
| idx23_arm_l_joint3 | -3.071796 | 3.071796 |
| idx24_arm_l_joint4 | -2.495838 | 1.012308 |
| idx25_arm_l_joint5 | -3.071796 | 3.071796 |
| idx26_arm_l_joint6 | -1.012308 | 1.012308 |
| idx27_arm_l_joint7 | -1.535907 | 1.535907 |
| idx61_arm_r_joint1 | -3.071796 | 3.071796 |
| idx62_arm_r_joint2 | -2.059505 | 2.059505 |
| idx63_arm_r_joint3 | -3.071796 | 3.071796 |
| idx64_arm_r_joint4 | -2.495838 | 1.012308 |
| idx65_arm_r_joint5 | -3.071796 | 3.071796 |
| idx66_arm_r_joint6 | -1.012308 | 1.012308 |
| idx67_arm_r_joint7 | -1.535907 | 1.535907 |
| 末端执行器（omnipicker） |  |  |
| idx31_gripper_l_inner_joint1 | -0.785 | 0 |
| idx71_gripper_r_inner_joint1 | -0.785 | 0 |
| 末端执行器（dahuan） |  |  |
| idx31_gripper_l_inner_joint1 | 0 | 0.025 |
| idx71_gripper_r_inner_joint1 | 0 | 0.025 |
| 末端执行器（ctek90d） |  |  |
| idx31_gripper_l_inner_joint1 | -0.91 | 0 |
| idx71_gripper_r_inner_joint1 | -0.91 | 0 |
| 末端执行器（灵巧手 o10_t2 左手） |  |  |
| idx31_hand_l_thumb_roll_joint | -1.1213740444063567 | 0.029670597283903602 |
| idx32_hand_l_thumb_abad_joint | -0.04537856055185257 | 1.642354826126664 |
| idx33_hand_l_thumb_mcp_joint | -0.8415977653116657 | 0.0 |
| idx36_hand_l_index_abad_joint | 0.0 | 0.16406094968746698 |
| idx37_hand_l_index_pip_joint | 0.0 | 1.4835298641951802 |
| idx39_hand_l_middle_pip_joint | 0.0 | 1.4835298641951802 |
| idx41_hand_l_ring_abad_joint | -0.16929693744344995 | 0.0 |
| idx42_hand_l_ring_pip_joint | 0.0 | 1.4835298641951802 |
| idx44_hand_l_pinky_abad_joint | -0.1850049007113989 | 0.0 |
| idx45_hand_l_pinky_pip_joint | 0.0 | 1.4835298641951802 |
| 末端执行器（灵巧手 o10_t2 右手） |  |  |
| idx71_hand_r_thumb_roll_joint | -0.029670597283903602 | 1.1213740444063567 |
| idx72_hand_r_thumb_abad_joint | -1.642354826126664 | 0.04537856055185257 |
| idx73_hand_r_thumb_mcp_joint | 0.0 | 0.8415977653116657 |
| idx76_hand_r_index_abad_joint | -0.16406094968746698 | 0.0 |
| idx77_hand_r_index_pip_joint | 0.0 | 1.4835298641951802 |
| idx79_hand_r_middle_pip_joint | 0.0 | 1.4835298641951802 |
| idx81_hand_r_ring_abad_joint | 0.0 | 0.16929693744344995 |
| idx82_hand_r_ring_pip_joint | 0.0 | 1.4835298641951802 |
| idx84_hand_r_pinky_abad_joint | 0.0 | 0.1850049007113989 |
| idx85_hand_r_pinky_pip_joint | 0.0 | 1.4835298641951802 |
| 末端执行器（灵巧手 o12_t2 左手） |  |  |
| idx31_hand_l_thumb_roll_joint | -0.9425 | 0.0 |
| idx32_hand_l_thumb_abad_joint | 0.0 | 1.3875 |
| idx33_hand_l_thumb_mcp_joint | -0.8273 | 0.0 |
| idx34_hand_l_thumb_pip_joint | -1.2915 | 0.0 |
| idx36_hand_l_index_abad_joint | -0.2618 | 0.2618 |
| idx37_hand_l_index_mcp_joint | 0.0 | 1.3526 |
| idx38_hand_l_index_pip_joint | 0.0 | 1.5307 |
| idx40_hand_l_middle_abad_joint | -0.2618 | 0.2618 |
| idx41_hand_l_middle_mcp_joint | 0.0 | 1.3579 |
| idx42_hand_l_middle_pip_joint | 0.0 | 1.8151 |
| idx44_hand_l_ring_mcp_joint | 0.0 | 1.5359 |
| idx47_hand_l_pinky_mcp_joint | 0.0 | 1.5359 |
| 末端执行器（灵巧手 o12_t2 右手） |  |  |
| idx71_hand_r_thumb_roll_joint | 0.0 | 0.9425 |
| idx72_hand_r_thumb_abad_joint | -1.3875 | 0.0 |
| idx73_hand_r_thumb_mcp_joint | -0.8273 | 0.0 |
| idx74_hand_r_thumb_pip_joint | -1.2915 | 0.0 |
| idx76_hand_r_index_abad_joint | -0.2618 | 0.2618 |
| idx77_hand_r_index_mcp_joint | 0.0 | 1.3526 |
| idx78_hand_r_index_pip_joint | 0.0 | 1.5307 |
| idx80_hand_r_middle_abad_joint | -0.2618 | 0.2618 |
| idx81_hand_r_middle_mcp_joint | 0.0 | 1.3579 |
| idx82_hand_r_middle_pip_joint | 0.0 | 1.8151 |
| idx84_hand_r_ring_mcp_joint | 0.0 | 1.5359 |
| idx87_hand_r_pinky_mcp_joint | 0.0 | 1.5359 |

- 返回值：int，0表示成功，失败时抛出异常

- 异常说明：

- 如果 joint_names、joint_positions 为空，底层将返回 ErrorCode::kInvalidInput，Python 将抛出 std::runtime_error("JointServoControlRequest failed")

- 如果 joint_positions 中的值超出对应关节的限位范围，底层将返回 ErrorCode::kInvalidInput，Python 将抛出异常

- 如果配置解析器获取失败，底层将返回 ErrorCode::kRuntimeError，Python 将抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

import math

# 控制参数

CONTROL_PERIOD = 0.01  # 控制周期（秒）

RATE_HZ = 100.0        # 发送频率（Hz）

DURATION = 5.0         # 控制持续时间（秒）

MAX_POSITION_DELTA = 0.1  # 最大位置变化量（弧度）

class JointServoControlController:

def __init__(self, robot):

self.robot = robot

def get_joint_position_by_name(self, joint_states, joint_name):

"""根据关节名称获取关节位置"""

for state in joint_states['states']:

if state['name'] == joint_name:

return state['motor_position']

raise RuntimeError(f"Joint name {joint_name} not found")

def interpolate_position(self, start_pos, target_pos, t):

"""线性插值计算中间位置"""

return start_pos + t * (target_pos - start_pos)

def execute_joint_servo_control(self, target_joint_names, target_positions):

"""执行关节位置伺服控制"""

time.sleep(1.0)  # 等待1秒

# 获取当前关节状态

current_joint_states = self.robot.get_joint_states()

print(f"当前关节数量: {current_joint_states['nums']}")

# 获取起始位置

start_positions = []

for joint_name in target_joint_names:

try:

pos = self.get_joint_position_by_name(current_joint_states, joint_name)

start_positions.append(pos)

print(f"关节 {joint_name} 当前位置: {pos:.3f} 弧度")

except RuntimeError as e:

print(f"错误: {e}")

return

# 计算步数

n_steps = int(DURATION * RATE_HZ)

print(f"总步数: {n_steps}, 持续时间: {DURATION} 秒")

# 执行轨迹

dt = 1.0 / RATE_HZ

start_time = time.time()

for i in range(n_steps):

t = float(i) / (n_steps - 1) if n_steps > 1 else 0.0

# 创建关节位置伺服请求

joint_servo_control_req = agibot_gdk.JointServoControlReq()

joint_servo_control_req.control_period = CONTROL_PERIOD

# 计算当前目标位置（线性插值）

current_positions = []

for j, joint_name in enumerate(target_joint_names):

interp_pos = self.interpolate_position(

start_positions[j], target_positions[j], t

)

current_positions.append(interp_pos)

joint_servo_control_req.joint_names = target_joint_names

joint_servo_control_req.joint_positions = current_positions

try:

# 使用普通模式（enable_low_latency=False，默认值）

result = self.robot.joint_servo_control(joint_servo_control_req)

# 如需使用低延时模式，可传入 enable_low_latency=True：

# result = self.robot.joint_servo_control(joint_servo_control_req, enable_low_latency=True)

if result != 0:

print(f"控制命令发送失败，步数: {i}")

return

except Exception as e:

print(f"控制命令发送异常，步数: {i}, 错误: {e}")

return

# 控制发送频率

elapsed = time.time() - start_time

expected_time = (i + 1) * dt

sleep_time = expected_time - elapsed

if sleep_time > 0:

time.sleep(sleep_time)

print("关节位置伺服控制完成")

# 保持最终位置

print("进入最终位置保持（Ctrl+C 结束）...")

try:

while True:

joint_servo_control_req = agibot_gdk.JointServoControlReq()

joint_servo_control_req.control_period = CONTROL_PERIOD

joint_servo_control_req.joint_names = target_joint_names

joint_servo_control_req.joint_positions = target_positions

try:

# 使用普通模式（enable_low_latency=False，默认值）

result = self.robot.joint_servo_control(joint_servo_control_req)

# 如需使用低延时模式，可传入 enable_low_latency=True：

# result = self.robot.joint_servo_control(joint_servo_control_req, enable_low_latency=True)

if result != 0:

print("保持位置失败")

break

except Exception as e:

print(f"保持位置异常: {e}")

break

time.sleep(dt)

except KeyboardInterrupt:

print("\n已中断保持")

def main():

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

return

print("GDK初始化成功")

try:

robot = agibot_gdk.Robot()

time.sleep(2)  # 等待机器人初始化

# 获取当前关节状态

current_joint_states = robot.get_joint_states()

print(f"当前关节数量: {current_joint_states['nums']}")

# 定义要控制的关节（示例：左臂前3个关节）

target_joint_names = [

"idx21_arm_l_joint1",

"idx22_arm_l_joint2",

"idx23_arm_l_joint3"

]

# 获取当前位置作为起始位置（用于插值）

controller = JointServoControlController(robot)

start_positions = []

for joint_name in target_joint_names:

pos = controller.get_joint_position_by_name(current_joint_states, joint_name)

start_positions.append(pos)

print(f"关节 {joint_name} 当前位置: {pos:.3f} 弧度")

# 设置目标角度（直接指定目标角度值，单位：弧度）

target_positions = [

0.0,  # idx21_arm_l_joint1: 目标角度 0.0 弧度

0.0,  # idx22_arm_l_joint2: 目标角度 0.0 弧度

0.0   # idx23_arm_l_joint3: 目标角度 0.0 弧度

]

print(f"\n目标角度:")

for i, joint_name in enumerate(target_joint_names):

print(f"  {joint_name}: {target_positions[i]:.3f} 弧度")

# 执行关节位置伺服控制

controller.execute_joint_servo_control(

target_joint_names, target_positions)

except Exception as e:

print(f"执行过程中发生错误: {e}")

finally:

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

if __name__ == "__main__":

main()

- 同时控制机械臂与末端的示例：

import agibot_gdk

import time

# 控制参数

CONTROL_PERIOD = 0.01  # 控制周期（秒）

RATE_HZ = 100.0        # 发送频率（Hz）

DURATION = 3.0         # 单次移动持续时间（秒）

HOLD_DURATION = 0.5    # 在 0 或 1 处保持的时间（秒）

NUM_CYCLES = 3         # 往复运动次数

# 左臂 7 个关节名称（与 get_joint_states 中一致）

ARM_L_JOINT_NAMES = [

"idx21_arm_l_joint1", "idx22_arm_l_joint2", "idx23_arm_l_joint3",

"idx24_arm_l_joint4", "idx25_arm_l_joint5", "idx26_arm_l_joint6",

"idx27_arm_l_joint7",

]

def get_arm_positions_by_name(joint_states, joint_names):

"""从 get_joint_states 的返回中按关节名取出位置列表"""

name_to_pos = {s["name"]: s["motor_position"] for s in joint_states["states"]}

return [name_to_pos[name] for name in joint_names]

def get_ee_names_and_positions(end_state, side="left"):

"""从 get_end_state 的返回中取出指定侧末端的关节名列表和位置列表"""

key = f"{side}_end_state"

if key not in end_state:

raise RuntimeError(f"get_end_state 中未找到 {key}")

state = end_state[key]

names = state.get("names", [])

positions = [s["position"] for s in state.get("end_states", [])]

if len(names) != len(positions):

raise RuntimeError(f"{key} 中 names 与 end_states 长度不一致")

return names, positions

def main():

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

return

print("GDK初始化成功")

try:

robot = agibot_gdk.Robot()

time.sleep(2)

# 1) 从 get_joint_states 获取全身关节（含机械臂）

joint_states = robot.get_joint_states()

# 2) 从 get_end_state 获取末端关节名与当前位置（如左夹爪/左手）

end_state = robot.get_end_state()

ee_names, ee_positions = get_ee_names_and_positions(end_state, "left")

# 合并：机械臂关节 + 末端关节

all_names = ARM_L_JOINT_NAMES + ee_names

arm_positions = get_arm_positions_by_name(joint_states, ARM_L_JOINT_NAMES)

# 机械臂小幅运动，末端关节在 -0.785 和 0 之间往复运动(omnipicker)

arm_start = arm_positions[:]                           # 机械臂初始姿态

arm_target = [p + 0.05 for p in arm_positions]         # 机械臂目标姿态（小幅偏移）

ee_low = -0.785                                        # 末端下限

ee_high = 0.0                                          # 末端上限

print(f"控制关节数: 机械臂 {len(ARM_L_JOINT_NAMES)} + 末端 {len(ee_names)} = {len(all_names)}")

print(f"机械臂将在关节空间 arm_start ↔ arm_target 之间运动，末端关节在 {ee_low} 和 {ee_high} 之间往复 {NUM_CYCLES} 次")

n_steps = int(DURATION * RATE_HZ)           # 单次移动的步数

hold_steps = int(HOLD_DURATION * RATE_HZ)   # 保持阶段的步数

dt = 1.0 / RATE_HZ

def send_control_command(arm_target_values, ee_target_values):

"""发送控制命令的辅助函数"""

current = arm_target_values + ee_target_values

req = agibot_gdk.JointServoControlReq()

req.control_period = CONTROL_PERIOD

req.joint_names = all_names

req.joint_positions = current

return robot.joint_servo_control(req)

for cycle in range(NUM_CYCLES):

print(f"\n=== 周期 {cycle+1}/{NUM_CYCLES}: 机械臂 arm_start -> arm_target, 末端 {ee_low} -> {ee_high} ===")

start_time = time.time()

# 第一段：机械臂 arm_start -> arm_target，末端 ee_low -> ee_high

for i in range(n_steps):

t = float(i) / (n_steps - 1) if n_steps > 1 else 1.0

current_arm = [

arm_start[j] + t * (arm_target[j] - arm_start[j])

for j in range(len(ARM_L_JOINT_NAMES))

]

current_ee = [ee_low + t * (ee_high - ee_low) for _ in ee_names]

result = send_control_command(current_arm, current_ee)

if result != 0:

print(f"发送失败，周期={cycle+1}, 阶段=0->1, 步数={i}")

raise RuntimeError("joint_servo_control failed")

elapsed = time.time() - start_time

sleep_time = (i + 1) * dt - elapsed

if sleep_time > 0:

time.sleep(sleep_time)

# 第二段：在 arm_target / ee_high 处保持

print(f"=== 周期 {cycle+1}/{NUM_CYCLES}: 在 arm_target / {ee_high} 处保持 {HOLD_DURATION} 秒 ===")

start_time = time.time()

current_arm = arm_target[:]

current_ee = [ee_high for _ in ee_names]

for i in range(hold_steps):

result = send_control_command(current_arm, current_ee)

if result != 0:

print(f"发送失败，周期={cycle+1}, 阶段=保持@1, 步数={i}")

raise RuntimeError("joint_servo_control failed")

elapsed = time.time() - start_time

sleep_time = (i + 1) * dt - elapsed

if sleep_time > 0:

time.sleep(sleep_time)

# 第三段：机械臂 arm_target -> arm_start，末端 ee_high -> ee_low

print(f"=== 周期 {cycle+1}/{NUM_CYCLES}: 机械臂 arm_target -> arm_start, 末端 {ee_high} -> {ee_low} ===")

start_time = time.time()

for i in range(n_steps):

t = float(i) / (n_steps - 1) if n_steps > 1 else 1.0

current_arm = [

arm_target[j] + t * (arm_start[j] - arm_target[j])

for j in range(len(ARM_L_JOINT_NAMES))

]

current_ee = [ee_high + t * (ee_low - ee_high) for _ in ee_names]

result = send_control_command(current_arm, current_ee)

if result != 0:

print(f"发送失败，周期={cycle+1}, 阶段=1->0, 步数={i}")

raise RuntimeError("joint_servo_control failed")

elapsed = time.time() - start_time

sleep_time = (i + 1) * dt - elapsed

if sleep_time > 0:

time.sleep(sleep_time)

# 第四段：在 arm_start / ee_low 处保持

print(f"=== 周期 {cycle+1}/{NUM_CYCLES}: 在 arm_start / {ee_low} 处保持 {HOLD_DURATION} 秒 ===")

start_time = time.time()

current_arm = arm_start[:]

current_ee = [ee_low for _ in ee_names]

for i in range(hold_steps):

result = send_control_command(current_arm, current_ee)

if result != 0:

print(f"发送失败，周期={cycle+1}, 阶段=保持@0, 步数={i}")

raise RuntimeError("joint_servo_control failed")

elapsed = time.time() - start_time

sleep_time = (i + 1) * dt - elapsed

if sleep_time > 0:

time.sleep(sleep_time)

print(f"\n机械臂 arm_start↔arm_target、末端 {ee_low}↔{ee_high} 往复控制结束")

except Exception as e:

print(f"执行错误: {e}")

finally:

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

if __name__ == "__main__":

main()

#### 12. move_head_joint_servo()¶

- 功能：头部关节位置伺服控制接口，需要以100hz的控制频率进行控制，支持正常模式和低延时模式，默认使用正常模式。

- 注意：低延时模式无碰撞保护，使用时注意安全。

- 参数：

- positions：list[float]，头部关节位置列表（弧度），按照"idx11_head_joint1", "idx12_head_joint2", "idx13_head_joint3"顺序

- control_period：float，控制周期（秒），建议比控制频率稍大

- enable_low_latency：bool，可选参数，默认为False，用于选择控制通道

参数说明： - positions 长度必须为3 - positions 中的值必须在对应关节的限位范围内（见下方关节限位值说明），否则将抛出异常 - control_period 表示控制周期，单位为秒，建议比控制频率稍大 - enable_low_latency 用于选择控制通道，低延时模式适用于对实时性要求更高的场景

#### 关节限位值说明¶

头部关节的限位值（单位：弧度）如下：

| 关节名称 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- |
| idx11_head_joint1 | -1.570970 | 1.570970 |
| idx12_head_joint2 | -0.349240 | 0.349240 |
| idx13_head_joint3 | -0.534773 | 0.534773 |

- 返回值：int，0表示成功，失败时抛出异常

- 异常说明：

- 如果 positions 的长度不为3，底层将返回 ErrorCode::kInvalidInput，Python 将抛出异常

- 如果 positions 中的值超出对应关节的限位范围，底层将返回 ErrorCode::kInvalidInput，Python 将抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

import math

# 控制参数

CONTROL_PERIOD = 0.01  # 控制周期（秒）

RATE_HZ = 100.0        # 发送频率（Hz）

DURATION = 5.0         # 控制持续时间（秒）

class HeadJointServoController:

def __init__(self, robot):

self.robot = robot

def get_joint_position_by_name(self, joint_states, joint_name):

"""根据关节名称获取关节位置"""

for state in joint_states['states']:

if state['name'] == joint_name:

return state['motor_position']

raise RuntimeError(f"Joint name {joint_name} not found")

def interpolate_position(self, start_pos, target_pos, t):

"""线性插值计算中间位置"""

return start_pos + t * (target_pos - start_pos)

def execute_head_joint_servo_control(self, target_positions):

"""执行头部关节位置伺服控制"""

time.sleep(1.0)  # 等待1秒

# 获取当前关节状态

current_joint_states = self.robot.get_joint_states()

# 获取起始位置

head_joint_names = ["idx11_head_joint1", "idx12_head_joint2", "idx13_head_joint3"]

start_positions = []

for joint_name in head_joint_names:

try:

pos = self.get_joint_position_by_name(current_joint_states, joint_name)

start_positions.append(pos)

print(f"关节 {joint_name} 当前位置: {pos:.3f} 弧度")

except RuntimeError as e:

print(f"错误: {e}")

return

# 计算步数

n_steps = int(DURATION * RATE_HZ)

print(f"总步数: {n_steps}, 持续时间: {DURATION} 秒")

# 执行轨迹

dt = 1.0 / RATE_HZ

start_time = time.time()

for i in range(n_steps):

t = float(i) / (n_steps - 1) if n_steps > 1 else 0.0

# 计算当前目标位置（线性插值）

current_positions = []

for j in range(3):

interp_pos = self.interpolate_position(

start_positions[j], target_positions[j], t

)

current_positions.append(interp_pos)

try:

# 使用普通模式（enable_low_latency=False，默认值）

result = self.robot.move_head_joint_servo(

current_positions, CONTROL_PERIOD)

# 如需使用低延时模式，可传入 enable_low_latency=True：

# result = self.robot.move_head_joint_servo(

#     current_positions, CONTROL_PERIOD, enable_low_latency=True

# )

if result != 0:

print(f"控制命令发送失败，步数: {i}")

return

except Exception as e:

print(f"控制命令发送异常，步数: {i}, 错误: {e}")

return

# 控制发送频率

elapsed = time.time() - start_time

expected_time = (i + 1) * dt

sleep_time = expected_time - elapsed

if sleep_time > 0:

time.sleep(sleep_time)

print("头部关节位置伺服控制完成")

# 保持最终位置

print("进入最终位置保持（Ctrl+C 结束）...")

try:

while True:

try:

# 使用普通模式（enable_low_latency=False，默认值）

result = self.robot.move_head_joint_servo(

target_positions, CONTROL_PERIOD

)

# 如需使用低延时模式，可传入 enable_low_latency=True：

# result = self.robot.move_head_joint_servo(

#     target_positions, CONTROL_PERIOD, enable_low_latency=True

# )

if result != 0:

print("保持位置失败")

break

except Exception as e:

print(f"保持位置异常: {e}")

break

time.sleep(dt)

except KeyboardInterrupt:

print("\n已中断保持")

def main():

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

return

print("GDK初始化成功")

try:

robot = agibot_gdk.Robot()

time.sleep(2)  # 等待机器人初始化

# 获取当前关节状态

current_joint_states = robot.get_joint_states()

# 定义目标位置（示例：头部关节）

target_positions = [

0.0,  # idx11_head_joint1: 目标角度 0.0 弧度

0.0,  # idx12_head_joint2: 目标角度 0.0 弧度

0.0   # idx13_head_joint3: 目标角度 0.0 弧度

]

print(f"\n目标角度:")

head_joint_names = ["idx11_head_joint1", "idx12_head_joint2", "idx13_head_joint3"]

for i, joint_name in enumerate(head_joint_names):

print(f"  {joint_name}: {target_positions[i]:.3f} 弧度")

# 执行头部关节位置伺服控制

controller = HeadJointServoController(robot)

controller.execute_head_joint_servo_control(target_positions)

except Exception as e:

print(f"执行过程中发生错误: {e}")

finally:

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

if __name__ == "__main__":

main()

#### 13. move_waist_joint_servo()¶

- 功能：腰部关节位置伺服控制接口，需要以100hz的控制频率进行控制，支持正常模式和低延时模式，默认使用正常模式。

- 注意：低延时模式无碰撞保护，使用时注意安全。

- 参数：

- positions：list[float]，腰部关节位置列表（弧度），按照"idx01_body_joint1", "idx02_body_joint2", "idx03_body_joint3", "idx04_body_joint4", "idx05_body_joint5"顺序

- control_period：float，控制周期（秒），建议比控制频率稍大

- enable_low_latency：bool，可选参数，默认为False，用于选择控制通道

参数说明： - positions 长度必须为5 - positions 中的值必须在对应关节的限位范围内（见下方关节限位值说明），否则将抛出异常 - control_period 表示控制周期，单位为秒，建议比控制频率稍大 - enable_low_latency 用于选择控制通道，低延时模式适用于对实时性要求更高的场景

#### 关节限位值说明¶

腰部关节的限位值（单位：弧度）如下：

| 关节名称 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- |
| idx01_body_joint1 | -1.082104 | 0.000174 |
| idx02_body_joint2 | -0.000174 | 2.652900 |
| idx03_body_joint3 | -1.919862 | 1.570970 |
| idx04_body_joint4 | -0.436332 | 0.436332 |
| idx05_body_joint5 | -3.045599 | 3.045599 |

- 返回值：int，0表示成功，失败时抛出异常

- 异常说明：

- 如果 positions 的长度不为5，底层将返回 ErrorCode::kInvalidInput，Python 将抛出异常

- 如果 positions 中的值超出对应关节的限位范围，底层将返回 ErrorCode::kInvalidInput，Python 将抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

import math

# 控制参数

CONTROL_PERIOD = 0.01  # 控制周期（秒）

RATE_HZ = 100.0        # 发送频率（Hz）

DURATION = 5.0         # 控制持续时间（秒）

class WaistJointServoController:

def __init__(self, robot):

self.robot = robot

def get_joint_position_by_name(self, joint_states, joint_name):

"""根据关节名称获取关节位置"""

for state in joint_states['states']:

if state['name'] == joint_name:

return state['motor_position']

raise RuntimeError(f"Joint name {joint_name} not found")

def interpolate_position(self, start_pos, target_pos, t):

"""线性插值计算中间位置"""

return start_pos + t * (target_pos - start_pos)

def execute_waist_joint_servo_control(self, target_positions):

"""执行腰部关节位置伺服控制"""

time.sleep(1.0)  # 等待1秒

# 获取当前关节状态

current_joint_states = self.robot.get_joint_states()

# 获取起始位置

waist_joint_names = [

"idx01_body_joint1", "idx02_body_joint2", "idx03_body_joint3",

"idx04_body_joint4", "idx05_body_joint5"

]

start_positions = []

for joint_name in waist_joint_names:

try:

pos = self.get_joint_position_by_name(current_joint_states, joint_name)

start_positions.append(pos)

print(f"关节 {joint_name} 当前位置: {pos:.3f} 弧度")

except RuntimeError as e:

print(f"错误: {e}")

return

# 计算步数

n_steps = int(DURATION * RATE_HZ)

print(f"总步数: {n_steps}, 持续时间: {DURATION} 秒")

# 执行轨迹

dt = 1.0 / RATE_HZ

start_time = time.time()

for i in range(n_steps):

t = float(i) / (n_steps - 1) if n_steps > 1 else 0.0

# 计算当前目标位置（线性插值）

current_positions = []

for j in range(5):

interp_pos = self.interpolate_position(

start_positions[j], target_positions[j], t

)

current_positions.append(interp_pos)

try:

# 使用普通模式（enable_low_latency=False，默认值）

result = self.robot.move_waist_joint_servo(

current_positions, CONTROL_PERIOD

)

# 如需使用低延时模式，可传入 enable_low_latency=True：

# result = self.robot.move_waist_joint_servo(

#     current_positions, CONTROL_PERIOD, enable_low_latency=True

# )

if result != 0:

print(f"控制命令发送失败，步数: {i}")

return

except Exception as e:

print(f"控制命令发送异常，步数: {i}, 错误: {e}")

return

# 控制发送频率

elapsed = time.time() - start_time

expected_time = (i + 1) * dt

sleep_time = expected_time - elapsed

if sleep_time > 0:

time.sleep(sleep_time)

print("腰部关节位置伺服控制完成")

# 保持最终位置

print("进入最终位置保持（Ctrl+C 结束）...")

try:

while True:

try:

# 使用普通模式（enable_low_latency=False，默认值）

result = self.robot.move_waist_joint_servo(

target_positions, CONTROL_PERIOD

)

# 如需使用低延时模式，可传入 enable_low_latency=True：

# result = self.robot.move_waist_joint_servo(

#     target_positions, CONTROL_PERIOD, enable_low_latency=True

# )

if result != 0:

print("保持位置失败")

break

except Exception as e:

print(f"保持位置异常: {e}")

break

time.sleep(dt)

except KeyboardInterrupt:

print("\n已中断保持")

def main():

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

return

print("GDK初始化成功")

try:

robot = agibot_gdk.Robot()

time.sleep(2)  # 等待机器人初始化

# 获取当前关节状态

current_joint_states = robot.get_joint_states()

# 定义目标位置（示例：腰部关节）

target_positions = [

0.0,  # idx01_body_joint1: 目标角度 0.0 弧度

0.0,  # idx02_body_joint2: 目标角度 0.0 弧度

0.0,  # idx03_body_joint3: 目标角度 0.0 弧度

0.0,  # idx04_body_joint4: 目标角度 0.0 弧度

0.0   # idx05_body_joint5: 目标角度 0.0 弧度

]

print(f"\n目标角度:")

waist_joint_names = [

"idx01_body_joint1", "idx02_body_joint2", "idx03_body_joint3",

"idx04_body_joint4", "idx05_body_joint5"

]

for i, joint_name in enumerate(waist_joint_names):

print(f"  {joint_name}: {target_positions[i]:.3f} 弧度")

# 执行腰部关节位置伺服控制

controller = WaistJointServoController(robot)

controller.execute_waist_joint_servo_control(target_positions)

except Exception as e:

print(f"执行过程中发生错误: {e}")

finally:

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

if __name__ == "__main__":

main()

#### 14. move_arm_joint_servo()¶

- 功能：手臂关节位置伺服控制接口，需要以100hz的控制频率进行控制，支持正常模式和低延时模式，默认使用正常模式。

- 注意：低延时模式无碰撞保护，使用时注意安全。

- 参数：

- positions：list[float]，手臂关节位置列表（弧度），按照"idx21_arm_l_joint1", "idx22_arm_l_joint2", "idx23_arm_l_joint3", "idx24_arm_l_joint4", "idx25_arm_l_joint5", "idx26_arm_l_joint6", "idx27_arm_l_joint7", "idx61_arm_r_joint1", "idx62_arm_r_joint2", "idx63_arm_r_joint3", "idx64_arm_r_joint4", "idx65_arm_r_joint5", "idx66_arm_r_joint6", "idx67_arm_r_joint7"顺序

- control_period：float，控制周期（秒），建议比控制频率稍大

- control_group：int，控制组，0表示控制左臂，1表示控制右臂，2表示控制双臂

- enable_low_latency：bool，可选参数，默认为False，用于选择控制通道

参数说明： - positions 长度必须为7(左臂或右臂)或14(双臂) - positions 中的值必须在对应关节的限位范围内（见下方关节限位值说明），否则将抛出异常 - control_period 表示控制周期，单位为秒，建议比控制频率稍大 - control_group 表示控制组，0表示控制左臂，1表示控制右臂，2表示控制双臂 - enable_low_latency 用于选择控制通道，低延时模式适用于对实时性要求更高的场景

#### 关节限位值说明¶

手臂关节的限位值（单位：弧度）如下：

| 关节名称 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- |
| idx21_arm_l_joint1 | -3.071796 | 3.071796 |
| idx22_arm_l_joint2 | -2.059505 | 2.059505 |
| idx23_arm_l_joint3 | -3.071796 | 3.071796 |
| idx24_arm_l_joint4 | -2.495838 | 1.012308 |
| idx25_arm_l_joint5 | -3.071796 | 3.071796 |
| idx26_arm_l_joint6 | -1.012308 | 1.012308 |
| idx27_arm_l_joint7 | -1.535907 | 1.535907 |
| idx61_arm_r_joint1 | -3.071796 | 3.071796 |
| idx62_arm_r_joint2 | -2.059505 | 2.059505 |
| idx63_arm_r_joint3 | -3.071796 | 3.071796 |
| idx64_arm_r_joint4 | -2.495838 | 1.012308 |
| idx65_arm_r_joint5 | -3.071796 | 3.071796 |
| idx66_arm_r_joint6 | -1.012308 | 1.012308 |
| idx67_arm_r_joint7 | -1.535907 | 1.535907 |

- 返回值：int，0表示成功，失败时抛出异常

- 异常说明：

- 如果 positions 的长度不为7(左臂或右臂)或14(双臂)，底层将返回 ErrorCode::kInvalidInput，Python 将抛出异常

- 如果 positions 中的值超出对应关节的限位范围，底层将返回 ErrorCode::kInvalidInput，Python 将抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

import math

# 控制参数

CONTROL_PERIOD = 0.01  # 控制周期（秒）

RATE_HZ = 100.0        # 发送频率（Hz）

DURATION = 5.0         # 控制持续时间（秒）

class ArmJointServoController:

def __init__(self, robot):

self.robot = robot

def get_joint_position_by_name(self, joint_states, joint_name):

"""根据关节名称获取关节位置"""

for state in joint_states['states']:

if state['name'] == joint_name:

return state['motor_position']

raise RuntimeError(f"Joint name {joint_name} not found")

def interpolate_position(self, start_pos, target_pos, t):

"""线性插值计算中间位置"""

return start_pos + t * (target_pos - start_pos)

def execute_arm_joint_servo_control(self, target_positions, control_group):

"""执行手臂关节位置伺服控制"""

time.sleep(1.0)  # 等待1秒

# 获取当前关节状态

current_joint_states = self.robot.get_joint_states()

# 获取起始位置

arm_joint_names = [

"idx21_arm_l_joint1", "idx22_arm_l_joint2", "idx23_arm_l_joint3",

"idx24_arm_l_joint4", "idx25_arm_l_joint5", "idx26_arm_l_joint6",

"idx27_arm_l_joint7",  # 左臂7个关节

"idx61_arm_r_joint1", "idx62_arm_r_joint2", "idx63_arm_r_joint3",

"idx64_arm_r_joint4", "idx65_arm_r_joint5", "idx66_arm_r_joint6",

"idx67_arm_r_joint7"   # 右臂7个关节

]

start_positions = []

for joint_name in arm_joint_names:

try:

pos = self.get_joint_position_by_name(current_joint_states, joint_name)

start_positions.append(pos)

print(f"关节 {joint_name} 当前位置: {pos:.3f} 弧度")

except RuntimeError as e:

print(f"错误: {e}")

return

# 计算步数

n_steps = int(DURATION * RATE_HZ)

print(f"总步数: {n_steps}, 持续时间: {DURATION} 秒")

# 执行轨迹

dt = 1.0 / RATE_HZ

start_time = time.time()

for i in range(n_steps):

t = float(i) / (n_steps - 1) if n_steps > 1 else 0.0

# 计算当前目标位置（线性插值）

current_positions = []

for j in range(14):

interp_pos = self.interpolate_position(

start_positions[j], target_positions[j], t

)

current_positions.append(interp_pos)

try:

# 使用普通模式（enable_low_latency=False，默认值）

result = self.robot.move_arm_joint_servo(

current_positions, CONTROL_PERIOD, control_group

)

# 如需使用低延时模式，可传入 enable_low_latency=True：

# result = self.robot.move_arm_joint_servo(

#     current_positions, CONTROL_PERIOD, control_group, enable_low_latency=True

# )

if result != 0:

print(f"控制命令发送失败，步数: {i}")

return

except Exception as e:

print(f"控制命令发送异常，步数: {i}, 错误: {e}")

return

# 控制发送频率

elapsed = time.time() - start_time

expected_time = (i + 1) * dt

sleep_time = expected_time - elapsed

if sleep_time > 0:

time.sleep(sleep_time)

print("手臂关节位置伺服控制完成")

# 保持最终位置

print("进入最终位置保持（Ctrl+C 结束）...")

try:

while True:

try:

# 使用普通模式（enable_low_latency=False，默认值）

result = self.robot.move_arm_joint_servo(

target_positions, CONTROL_PERIOD, control_group

)

# 如需使用低延时模式，可传入 enable_low_latency=True：

# result = self.robot.move_arm_joint_servo(

#     target_positions, CONTROL_PERIOD, control_group, enable_low_latency=True

# )

if result != 0:

print("保持位置失败")

break

except Exception as e:

print(f"保持位置异常: {e}")

break

time.sleep(dt)

except KeyboardInterrupt:

print("\n已中断保持")

def main():

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

return

print("GDK初始化成功")

try:

robot = agibot_gdk.Robot()

time.sleep(2)  # 等待机器人初始化

# 获取当前关节状态

current_joint_states = robot.get_joint_states()

# 定义目标位置（示例：手臂关节）

target_positions = [

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,  # 左臂7个关节

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0   # 右臂7个关节

]

print(f"\n目标角度:")

arm_joint_names = [

"idx21_arm_l_joint1", "idx22_arm_l_joint2", "idx23_arm_l_joint3",

"idx24_arm_l_joint4", "idx25_arm_l_joint5", "idx26_arm_l_joint6",

"idx27_arm_l_joint7",  # 左臂7个关节

"idx61_arm_r_joint1", "idx62_arm_r_joint2", "idx63_arm_r_joint3",

"idx64_arm_r_joint4", "idx65_arm_r_joint5", "idx66_arm_r_joint6",

"idx67_arm_r_joint7"   # 右臂7个关节

]

for i, joint_name in enumerate(arm_joint_names):

print(f"  {joint_name}: {target_positions[i]:.3f} 弧度")

# 执行手臂关节位置伺服控制

controller = ArmJointServoController(robot)

controller.execute_arm_joint_servo_control(target_positions, 2)

except Exception as e:

print(f"执行过程中发生错误: {e}")

finally:

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

if __name__ == "__main__":

main()

#### 15. move_ee_pos()¶

- 功能：控制末端执行器位置（夹爪开合）

- 参数：JointStates 对象

JointStates对象结构：

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| group | str | 控制组，必须为 "left_tool"、"right_tool" 或 "dual_tool" | 字符串 |
| target_type | str | 目标类型，支持的值见下表 | 字符串 |
| states | list[JointState] | 关节状态列表（必需） | JointState列表 |
| nums | int | 关节数量，应等于 len(states) | 无单位 |

target_type 支持的值及对应的关节数量要求：

| target_type 值 | 关节数量要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| "omnipicker" | 1 | 全向抓取器，需要1个关节 |
| "dahuan" | 1 | 大环末端执行器，需要1个关节 |
| "ctek90d" | 1 | CTEK90D末端执行器，需要1个关节 |
| "o10_t2" | 10 | O10灵巧手末端执行器，需要10个关节 |
| "o12_t2" | 12 | O12灵巧手节末端执行器，需要12个关节 |

各末端类型的关节位置取值范围：

- 注意：关节取值范围与版本绑定，使用时注意当前版本的取值范围，当前版本取值范围以文档为主

- omnipicker：position 取值范围为 [-0.785, 0]，其中 -0.785 表示打开，0 表示关闭

- dahuan：position 取值范围为 [0, 0.025]，其中 0 表示打开，0.025 表示关闭

- ctek90d：position 取值范围为 [-0.91, 0]，其中 -0.91 表示打开，0 表示关闭

- o10_t2：各关节位置取值范围如下（单位：弧度）

左手关节限位值：

| 关节索引 | 关节名称 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | idx31_hand_l_thumb_roll_joint | -1.1213740444063567 | 0.029670597283903602 |
| 1 | idx32_hand_l_thumb_abad_joint | -0.04537856055185257 | 1.642354826126664 |
| 2 | idx33_hand_l_thumb_mcp_joint | -0.8415977653116657 | 0.0 |
| 3 | idx36_hand_l_index_abad_joint | 0.0 | 0.16406094968746698 |
| 4 | idx37_hand_l_index_pip_joint | 0.0 | 1.4835298641951802 |
| 5 | idx39_hand_l_middle_pip_joint | 0.0 | 1.4835298641951802 |
| 6 | idx41_hand_l_ring_abad_joint | -0.16929693744344995 | 0.0 |
| 7 | idx42_hand_l_ring_pip_joint | 0.0 | 1.4835298641951802 |
| 8 | idx44_hand_l_pinky_abad_joint | -0.1850049007113989 | 0.0 |
| 9 | idx45_hand_l_pinky_pip_joint | 0.0 | 1.4835298641951802 |

右手关节限位值：

| 关节索引 | 关节名称 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | idx71_hand_r_thumb_roll_joint | -0.029670597283903602 | 1.1213740444063567 |
| 1 | idx72_hand_r_thumb_abad_joint | -1.642354826126664 | 0.04537856055185257 |
| 2 | idx73_hand_r_thumb_mcp_joint | 0.0 | 0.8415977653116657 |
| 3 | idx76_hand_r_index_abad_joint | -0.16406094968746698 | 0.0 |
| 4 | idx77_hand_r_index_pip_joint | 0.0 | 1.4835298641951802 |
| 5 | idx79_hand_r_middle_pip_joint | 0.0 | 1.4835298641951802 |
| 6 | idx81_hand_r_ring_abad_joint | 0.0 | 0.16929693744344995 |
| 7 | idx82_hand_r_ring_pip_joint | 0.0 | 1.4835298641951802 |
| 8 | idx84_hand_r_pinky_abad_joint | 0.0 | 0.1850049007113989 |
| 9 | idx85_hand_r_pinky_pip_joint | 0.0 | 1.4835298641951802 |

典型状态值： - 左手开：[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] - 左手握：[-0.2, 1.45, -0.75, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0] - 右手开：[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] - 右手握：[0.2, -1.45, 0.75, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0]

- o12_t2：各关节位置取值范围如下（单位：弧度）

左手关节限位值：

| 关节索引 | 关节名称 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | idx31_hand_l_thumb_roll_joint | -0.9425 | 0.0 |
| 1 | idx32_hand_l_thumb_abad_joint | 0.0 | 1.3875 |
| 2 | idx33_hand_l_thumb_mcp_joint | -0.8273 | 0.0 |
| 3 | idx34_hand_l_thumb_pip_joint | -1.2915 | 0.0 |
| 4 | idx36_hand_l_index_abad_joint | -0.2618 | 0.2618 |
| 5 | idx37_hand_l_index_mcp_joint | 0.0 | 1.3526 |
| 6 | idx38_hand_l_index_pip_joint | 0.0 | 1.5307 |
| 7 | idx40_hand_l_middle_abad_joint | -0.2618 | 0.2618 |
| 8 | idx41_hand_l_middle_mcp_joint | 0.0 | 1.3579 |
| 9 | idx42_hand_l_middle_pip_joint | 0.0 | 1.8151 |
| 10 | idx44_hand_l_ring_mcp_joint | 0.0 | 1.5359 |
| 11 | idx47_hand_l_pinky_mcp_joint | 0.0 | 1.5359 |

右手关节限位值：

| 关节索引 | 关节名称 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | idx71_hand_r_thumb_roll_joint | 0.0 | 0.9425 |
| 1 | idx72_hand_r_thumb_abad_joint | -1.3875 | 0.0 |
| 2 | idx73_hand_r_thumb_mcp_joint | -0.8273 | 0.0 |
| 3 | idx74_hand_r_thumb_pip_joint | -1.2915 | 0.0 |
| 4 | idx76_hand_r_index_abad_joint | -0.2618 | 0.2618 |
| 5 | idx77_hand_r_index_mcp_joint | 0.0 | 1.3526 |
| 6 | idx78_hand_r_index_pip_joint | 0.0 | 1.5307 |
| 7 | idx80_hand_r_middle_abad_joint | -0.2618 | 0.2618 |
| 8 | idx81_hand_r_middle_mcp_joint | 0.0 | 1.3579 |
| 9 | idx82_hand_r_middle_pip_joint | 0.0 | 1.8151 |
| 10 | idx84_hand_r_ring_mcp_joint | 0.0 | 1.5359 |
| 11 | idx87_hand_r_pinky_mcp_joint | 0.0 | 1.5359 |

典型状态值： - 左手开：[-0.53, 0.42, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] - 左手握：[-0.77, 0.5, -0.4, -0.36, -0.12, 0.69, 0.46, 0.0, 0.72, 0.5, 0.63, 0.63] - 右手开：[0.53, -0.42, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] - 右手握：[0.77, -0.5, -0.4, -0.36, 0.12, 0.69, 0.46, 0.0, 0.72, 0.5, 0.63, 0.63]

JointState对象结构：

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| position | float | 关节位置（必需） | 开合度 |

参数说明： - group 必须为 "left_tool"（左末端执行器）、"right_tool"（右末端执行器）或 "dual_tool"（双末端执行器） - 当 group 为 "left_tool" 或 "right_tool" 时，states 列表的长度必须与 target_type 对应的关节数量要求完全匹配 - 当 group 为 "dual_tool" 时，states 列表的长度必须为 target_type 对应的关节数量要求的 2 倍（前半部分用于左末端执行器，后半部分用于右末端执行器） - target_type 必须为上述支持的值之一，其他值将返回错误 - states 是一个 JointState 对象列表，每个 JointState 只需要设置 position 字段 - nums 必须等于 len(states)

- 返回值：int，0表示成功，失败时抛出异常

- 异常说明：

- 如果 target_type 不是支持的值（"omnipicker", "dahuan", "ctek90d", "o10_t2", "o12_t2"），底层将返回 ErrorCode::kInvalidInput

- 如果 states 的长度与 target_type 要求的关节数量不匹配（对于 "dual_tool"，必须是 2 倍），底层将返回 ErrorCode::kInvalidInput

- 如果 group 不是 "left_tool"、"right_tool" 或 "dual_tool"，底层将返回 ErrorCode::kInvalidInput

- 如果 states 为空，底层将返回 ErrorCode::kInvalidInput

- 如果关节位置值超出对应末端类型的取值范围，底层将返回 ErrorCode::kInvalidInput

- 如果控制命令执行失败，抛出 std::runtime_error("Failed to move end effector position")

- 示例：

示例1：控制左夹爪（omnipicker类型，需要1个关节）

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

robot = agibot_gdk.Robot()

time.sleep(2)  # 等待机器人初始化

# 控制左夹爪（omnipicker类型，需要1个关节）

joint_states_left = agibot_gdk.JointStates()

joint_states_left.group = "left_tool"

joint_states_left.target_type = "omnipicker"

joint_state = agibot_gdk.JointState()

joint_state.position = 0  # 取值范围 [-0.785, 0]

joint_states_left.states = [joint_state]

joint_states_left.nums = len(joint_states_left.states)

try:

result = robot.move_ee_pos(joint_states_left)

print("左夹爪控制成功")

except Exception as e:

print(f"左夹爪控制失败: {e}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

示例2：控制右夹爪（dahuan类型，需要1个关节）

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

robot = agibot_gdk.Robot()

time.sleep(2)  # 等待机器人初始化

# 控制右夹爪（dahuan类型，需要1个关节）

joint_states_right = agibot_gdk.JointStates()

joint_states_right.group = "right_tool"

joint_states_right.target_type = "dahuan"

joint_state = agibot_gdk.JointState()

joint_state.position = 0  # 右手夹爪位置，取值范围 [0, 0.025]

joint_states_right.states = [joint_state]

joint_states_right.nums = len(joint_states_right.states)

try:

result = robot.move_ee_pos(joint_states_right)

print("右夹爪控制成功")

except Exception as e:

print(f"右夹爪控制失败: {e}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

示例3：控制左夹爪（ctek90d类型，需要1个关节）

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

robot = agibot_gdk.Robot()

time.sleep(2)  # 等待机器人初始化

# 控制左夹爪（ctek90d类型，需要1个关节）

joint_states_left = agibot_gdk.JointStates()

joint_states_left.group = "left_tool"

joint_states_left.target_type = "ctek90d"

joint_state = agibot_gdk.JointState()

joint_state.position = 0.5  # 取值范围 [-0.91, 0]

joint_states_left.states = [joint_state]

joint_states_left.nums = len(joint_states_left.states)

try:

result = robot.move_ee_pos(joint_states_left)

print("左夹爪（ctek90d）控制成功")

except Exception as e:

print(f"左夹爪控制失败: {e}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

示例4：控制左末端执行器（o10_t2类型，需要10个关节）

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

robot = agibot_gdk.Robot()

time.sleep(2)  # 等待机器人初始化

# 控制左末端执行器（o10_t2类型，需要10个关节）

joint_states_left_o10 = agibot_gdk.JointStates()

joint_states_left_o10.group = "left_tool"

joint_states_left_o10.target_type = "o10_t2"

# 创建关节状态列表

positions = [-0.2, 1.45, -0.75, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]

states_list = []

for i in range(10):

joint_state = agibot_gdk.JointState()

joint_state.position = positions[i]

states_list.append(joint_state)

# 直接赋值整个列表

joint_states_left_o10.states = states_list

joint_states_left_o10.nums = len(joint_states_left_o10.states)

try:

result = robot.move_ee_pos(joint_states_left_o10)

print("左末端执行器（o10_t2）控制成功")

except Exception as e:

print(f"左末端执行器控制失败: {e}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

示例5：控制右末端执行器（o12_t2类型，需要12个关节）

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

robot = agibot_gdk.Robot()

time.sleep(2)  # 等待机器人初始化

# 控制右末端执行器（o12_t2类型，需要12个关节）

joint_states_right_o12 = agibot_gdk.JointStates()

joint_states_right_o12.group = "right_tool"

joint_states_right_o12.target_type = "o12_t2"

# 创建关节状态列表

states_list = []

for i in range(12):

joint_state = agibot_gdk.JointState()

joint_state.position = 0

states_list.append(joint_state)

# 直接赋值整个列表

joint_states_right_o12.states = states_list

joint_states_right_o12.nums = len(joint_states_right_o12.states)

try:

result = robot.move_ee_pos(joint_states_right_o12)

print("右末端执行器（o12_t2）控制成功")

except Exception as e:

print(f"右末端执行器控制失败: {e}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

示例6：控制双末端执行器（dual_tool，需要2倍关节数量）

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

robot = agibot_gdk.Robot()

time.sleep(2)  # 等待机器人初始化

# 控制双末端执行器（dual_tool，需要2倍关节数量）

# 例如：使用 omnipicker 类型，需要 2 个关节（左1个 + 右1个）

joint_states_dual = agibot_gdk.JointStates()

joint_states_dual.group = "dual_tool"

joint_states_dual.target_type = "omnipicker"

# 前半部分用于左末端执行器

joint_state_left = agibot_gdk.JointState()

joint_state_left.position = 0

# 后半部分用于右末端执行器

joint_state_right = agibot_gdk.JointState()

joint_state_right.position = 0

# 直接赋值整个列表

joint_states_dual.states = [joint_state_left, joint_state_right]

joint_states_dual.nums = len(joint_states_dual.states)

try:

result = robot.move_ee_pos(joint_states_dual)

print("双末端执行器控制成功")

except Exception as e:

print(f"双末端执行器控制失败: {e}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 16. end_effector_pose_control()¶

- 功能：末端执行器位姿控制

- 注意：该接口要求发送端以50hz频率发布控制命令，不允许阶越信号；该接口无碰撞检测，注意使用时环境。

- 参数：EndEffectorPose对象，包含以下属性：

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| life_time | float | 生命周期 | 秒 |
| group | int | 控制组 | 整数 |
| left_end_effector_pose | Pose | 左末端执行器位姿（base_link坐标系下） | 位姿 |
| right_end_effector_pose | Pose | 右末端执行器位姿（base_link坐标系下） | 位姿 |

- 返回值：int，0表示成功，失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

import math

# 常量定义

LEFT_NAME = "arm_l_end_link"

RIGHT_NAME = "arm_r_end_link"

# 目标位姿（位置和四元数）

TARGET_LEFT_POSITION = [0.516, 0.433, 1.081]

TARGET_LEFT_ORIENTATION = [0.382, -0.146, 0.663, 0.626]

TARGET_RIGHT_POSITION = [0.579, -0.306, 1.158]

TARGET_RIGHT_ORIENTATION = [0.320, 0.655, 0.651, 0.206]

# 控制参数

MAX_STEP_CM = 0.1  # 最大步长（厘米）

LIFETIME = 0.02    # 生命周期（秒）

RATE_HZ = 50.0     # 发送频率（Hz）

HOLD_FINAL = True  # 是否保持最终位姿

class EndEffectorController:

def __init__(self, robot):

self.robot = robot

def slerp(self, q0, q1, t):

"""

四元数球面线性插值

q0, q1: 四元数 [x, y, z, w]

t: 插值参数 [0, 1]

返回: 插值后的四元数 [x, y, z, w]

"""

# 计算点积

dot = q0[0]*q1[0] + q0[1]*q1[1] + q0[2]*q1[2] + q0[3]*q1[3]

# 如果点积为负，取反q1以确保最短路径

if dot < 0.0:

dot = -dot

q1_neg = [-q1[0], -q1[1], -q1[2], -q1[3]]

result = [q0[i] + t * (q1_neg[i] - q0[i]) for i in range(4)]

else:

result = [q0[i] + t * (q1[i] - q0[i]) for i in range(4)]

# 限制点积范围

dot = max(-1.0, min(1.0, dot))

if dot > 0.9995:

# 线性插值

norm = math.sqrt(sum(r*r for r in result))

if norm > 0.0:

result = [r / norm for r in result]

else:

# 球面线性插值

theta_0 = math.acos(dot)

sin_theta_0 = math.sin(theta_0)

theta = theta_0 * t

sin_theta = math.sin(theta)

s0 = math.cos(theta) - dot * sin_theta / sin_theta_0

s1 = sin_theta / sin_theta_0

result = [s0 * q0[i] + s1 * q1[i] for i in range(4)]

return result

def distance_between_points(self, p1, p2):

"""计算两点之间的距离"""

dx = p2[0] - p1[0]

dy = p2[1] - p1[1]

dz = p2[2] - p1[2]

return math.sqrt(dx*dx + dy*dy + dz*dz)

def calculate_n_steps(self, start_pos, goal_pos, max_step_cm):

"""计算需要的步数"""

dist_cm = self.distance_between_points(start_pos, goal_pos) * 100.0

return max(int(math.ceil(dist_cm / max_step_cm)), 1)

def plan_trajectory(self, start_pose, goal_pose, n_steps):

"""

规划轨迹

start_pose, goal_pose: 包含position和orientation的字典

n_steps: 步数

返回: 轨迹列表

"""

trajectory = []

for i in range(n_steps):

t = float(i) / (n_steps - 1) if n_steps > 1 else 0.0

# 位置线性插值

pos = [

start_pose['position'][0] + t * (goal_pose['position'][0] - start_pose['position'][0]),

start_pose['position'][1] + t * (goal_pose['position'][1] - start_pose['position'][1]),

start_pose['position'][2] + t * (goal_pose['position'][2] - start_pose['position'][2])

]

# 四元数SLERP插值

q0 = start_pose['orientation']

q1 = goal_pose['orientation']

quat = self.slerp(q0, q1, t)

trajectory.append({

'position': pos,

'orientation': quat

})

return trajectory

def find_pose_by_name(self, status, target_name):

"""根据名称查找位姿"""

for i, frame_name in enumerate(status.frame_names):

if frame_name == target_name:

pose = status.frame_poses[i]

# 提取位置和四元数

position = [pose.position.x, pose.position.y, pose.position.z]

orientation = [pose.orientation.x, pose.orientation.y,

pose.orientation.z, pose.orientation.w]

return {'position': position, 'orientation': orientation}

raise RuntimeError(f"Frame name {target_name} not found")

def execute_end_pose_control(self):

"""执行末端位姿控制"""

time.sleep(1.0)  # 等待1秒

# 获取当前状态

status = self.robot.get_motion_control_status()

# 获取起始位姿

start_left_pose = self.find_pose_by_name(status, LEFT_NAME)

start_right_pose = self.find_pose_by_name(status, RIGHT_NAME)

# 目标位姿

goal_left_pose = {

'position': TARGET_LEFT_POSITION,

'orientation': TARGET_LEFT_ORIENTATION

}

goal_right_pose = {

'position': TARGET_RIGHT_POSITION,

'orientation': TARGET_RIGHT_ORIENTATION

}

# 计算步数

n_left = self.calculate_n_steps(start_left_pose['position'],

goal_left_pose['position'],

MAX_STEP_CM)

n_right = self.calculate_n_steps(start_right_pose['position'],

goal_right_pose['position'],

MAX_STEP_CM)

n_steps = max(n_left, n_right)

print(f"左臂步数: {n_left}, 右臂步数: {n_right}, 总步数: {n_steps}")

# 规划轨迹

traj_left = self.plan_trajectory(start_left_pose, goal_left_pose, n_steps)

traj_right = self.plan_trajectory(start_right_pose, goal_right_pose, n_steps)

# 执行轨迹

dt = 1.0 / RATE_HZ

for i in range(n_steps):

# 创建末端执行器位姿控制请求

end_pose = agibot_gdk.EndEffectorPose()

end_pose.life_time = LIFETIME

end_pose.group = agibot_gdk.EndEffectorControlGroup.kBothArms

# 设置左臂位姿

end_pose.left_end_effector_pose.position.x = traj_left[i]['position'][0]

end_pose.left_end_effector_pose.position.y = traj_left[i]['position'][1]

end_pose.left_end_effector_pose.position.z = traj_left[i]['position'][2]

end_pose.left_end_effector_pose.orientation.x = traj_left[i]['orientation'][0]

end_pose.left_end_effector_pose.orientation.y = traj_left[i]['orientation'][1]

end_pose.left_end_effector_pose.orientation.z = traj_left[i]['orientation'][2]

end_pose.left_end_effector_pose.orientation.w = traj_left[i]['orientation'][3]

# 设置右臂位姿

end_pose.right_end_effector_pose.position.x = traj_right[i]['position'][0]

end_pose.right_end_effector_pose.position.y = traj_right[i]['position'][1]

end_pose.right_end_effector_pose.position.z = traj_right[i]['position'][2]

end_pose.right_end_effector_pose.orientation.x = traj_right[i]['orientation'][0]

end_pose.right_end_effector_pose.orientation.y = traj_right[i]['orientation'][1]

end_pose.right_end_effector_pose.orientation.z = traj_right[i]['orientation'][2]

end_pose.right_end_effector_pose.orientation.w = traj_right[i]['orientation'][3]

try:

result = self.robot.end_effector_pose_control(end_pose)

if result != 0:

print(f"控制命令发送失败，步数: {i}")

return

except Exception as e:

print(f"控制命令发送异常，步数: {i}, 错误: {e}")

return

time.sleep(dt)

# 保持最终位姿

if HOLD_FINAL:

print("进入末端位姿保持（Ctrl+C 结束）...")

try:

final_left = traj_left[-1]

final_right = traj_right[-1]

while True:

end_pose = agibot_gdk.EndEffectorPose()

end_pose.life_time = LIFETIME

end_pose.group = agibot_gdk.EndEffectorControlGroup.kBothArms

# 设置左臂位姿

end_pose.left_end_effector_pose.position.x = final_left['position'][0]

end_pose.left_end_effector_pose.position.y = final_left['position'][1]

end_pose.left_end_effector_pose.position.z = final_left['position'][2]

end_pose.left_end_effector_pose.orientation.x = final_left['orientation'][0]

end_pose.left_end_effector_pose.orientation.y = final_left['orientation'][1]

end_pose.left_end_effector_pose.orientation.z = final_left['orientation'][2]

end_pose.left_end_effector_pose.orientation.w = final_left['orientation'][3]

# 设置右臂位姿

end_pose.right_end_effector_pose.position.x = final_right['position'][0]

end_pose.right_end_effector_pose.position.y = final_right['position'][1]

end_pose.right_end_effector_pose.position.z = final_right['position'][2]

end_pose.right_end_effector_pose.orientation.x = final_right['orientation'][0]

end_pose.right_end_effector_pose.orientation.y = final_right['orientation'][1]

end_pose.right_end_effector_pose.orientation.z = final_right['orientation'][2]

end_pose.right_end_effector_pose.orientation.w = final_right['orientation'][3]

try:

result = self.robot.end_effector_pose_control(end_pose)

if result != 0:

print("保持位姿失败")

break

except Exception as e:

print(f"保持位姿异常: {e}")

break

time.sleep(dt)

except KeyboardInterrupt:

print("\n已中断保持")

def main():

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

return

print("GDK初始化成功")

try:

robot = agibot_gdk.Robot()

time.sleep(2)  # 等待机器人初始化

controller = EndEffectorController(robot)

controller.execute_end_pose_control()

except Exception as e:

print(f"执行过程中发生错误: {e}")

finally:

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

if __name__ == "__main__":

main()

## 使用注意事项¶

- GDK初始化：使用机器人控制功能前必须先调用agibot_gdk.gdk_init()初始化GDK系统

- GDK释放：程序结束前必须调用agibot_gdk.gdk_release()释放GDK系统资源

- 初始化等待：创建Robot对象后，建议等待2秒以确保DDS连接建立

- 关节名称：使用前请确认关节名称的正确性，可通过get_motion_control_status()获取

- 位置范围：关节位置应在安全范围内，避免超出机械限制

- 速度限制：设置合理的关节速度，避免过快运动造成危险

- 生命周期：合理设置请求生命周期，避免命令过期

- 异常处理：所有接口在失败时会抛出std::runtime_error异常，需要适当处理

- 数据类型：位置参数使用弧度单位，速度参数使用弧度/秒单位

- 时间戳精度：时间戳单位为纳秒，可用于精确的时间同步

## 应用场景¶

- 基础控制：实现机器人的基本运动控制

- 状态监控：实时监控机器人各关节状态

- 动作录制：录制和回放机器人动作序列

- 精确控制：实现高精度的关节位置控制

- 安全检测：监控机器人异常状态，确保安全运行

- 末端执行器控制：控制夹爪等末端执行器的开合

- 多关节协调：实现多个关节的协调运动

- 位姿控制：基于笛卡尔坐标系的末端执行器位姿控制

# GDK IMU 接口文档（Python）¶

## 概述¶

IMU（惯性测量单元）模块为G02机器人提供了获取实时惯性数据的功能。通过Python接口，开发者可以方便地获取机器人的方向、角速度和线性加速度信息，适用于姿态检测、运动分析、导航等多种场景。

## 接口说明¶

### Imu 类¶

该类封装了IMU传感器的主要数据获取接口。

#### 1. get_latest_imu()¶

- 功能：获取最新的IMU数据

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| type | ImuType | IMU类型枚举值 |
| timeout | float | 超时时间（毫秒） |

- 返回值：ImuData对象，包含以下属性：

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp_ns | int | 数据采集的时间戳，精度为纳秒 | 纳秒 |
| angular_velocity | Vector3 | 角速度，机器人在三个轴上的角速度 | 弧度/秒 |
| linear_acceleration | Vector3 | 线性加速度，机器人在三个轴上的线性加速度 | 米/秒² |

#### ImuData对象详细说明¶

angular_velocity (角速度对象)：

- x: X轴角速度

- y: Y轴角速度

- z: Z轴角速度

linear_acceleration (线性加速度对象)：

- x: X轴加速度

- y: Y轴加速度

- z: Z轴加速度

IMU类型： - kImuUnknown: 未知IMU - kImuFront: 前部IMU - kImuBack: 后部IMU - kImuChassis: 底盘IMU

示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

imu = agibot_gdk.Imu()

time.sleep(2)  # 等待IMU初始化

for i in range(10):

# 获取最新IMU数据

imu_data = imu.get_latest_imu(agibot_gdk.ImuType.kImuFront, 1000.0)

if imu_data is not None:

print(f"\n--- IMU数据 #{i+1} ---")

print(f"时间戳: {imu_data.timestamp_ns}")

# 角速度

print(f"角速度: x={imu_data.angular_velocity.x:.4f}, "

f"y={imu_data.angular_velocity.y:.4f}, "

f"z={imu_data.angular_velocity.z:.4f}")

# 线性加速度

print(f"线性加速度: x={imu_data.linear_acceleration.x:.4f}, "

f"y={imu_data.linear_acceleration.y:.4f}, "

f"z={imu_data.linear_acceleration.z:.4f}")

else:

print(f"未收到IMU数据 #{i+1}")

time.sleep(1.0)

# 关闭IMU

imu.close_imu()

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 2. get_nearest_imu()¶

- 功能：获取指定时间戳附近最近的IMU数据

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| type | ImuType | IMU类型枚举值 |
| timestamp | int | 目标时间戳（纳秒） |
| timeout | float | 超时时间（毫秒） |

- 返回值：ImuData对象，结构与get_latest_imu()相同

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

imu = agibot_gdk.Imu()

time.sleep(1.0)

imu_type = agibot_gdk.ImuType.kImuFront

# 先获取最新IMU数据

imu_data = imu.get_latest_imu(imu_type, 1000.0)

if imu_data is not None:

# 获取历史IMU数据（往前1秒）

imu_data_nearest = imu.get_nearest_imu(imu_type, imu_data.timestamp_ns-1000000000, 1000.0)

if imu_data_nearest is not None:

print(f"✅ 最近IMU数据: {imu_data_nearest.timestamp_ns}")

print(f"角速度: x={imu_data_nearest.angular_velocity.x:.4f}, "

f"y={imu_data_nearest.angular_velocity.y:.4f}, "

f"z={imu_data_nearest.angular_velocity.z:.4f}")

print(f"线性加速度: x={imu_data_nearest.linear_acceleration.x:.4f}, "

f"y={imu_data_nearest.linear_acceleration.y:.4f}, "

f"z={imu_data_nearest.linear_acceleration.z:.4f}")

else:

print(f"❌ 未找到最近的 {imu_type} 数据")

# 关闭IMU

imu.close_imu()

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 3. get_imu_fps()¶

- 功能：获取IMU数据采集帧率

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| type | ImuType | IMU类型枚举值 |

- 返回值：int，IMU帧率（FPS）

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

imu = agibot_gdk.Imu()

time.sleep(2)  # 等待IMU初始化

imu_type = agibot_gdk.ImuType.kImuChassis

try:

fps = imu.get_imu_fps(imu_type)

print(f"IMU帧率: {fps} FPS")

except RuntimeError as e:

print(f"获取帧率失败: {e}")

# 关闭IMU

imu.close_imu()

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 4. get_imu_latency()¶

- 注意事项：获取IMU数据延迟统计信息前，需要先进行时间同步，否则延迟统计结果不准确

- 功能：获取IMU数据延迟统计信息

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| type | ImuType | IMU类型枚举值 |
| window_seconds | float | 统计窗口时间（秒） |

- 返回值：LatencyStats对象，包含以下属性：

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| max_latency_ms | float | 最大延迟 | 毫秒 |
| avg_latency_ms | float | 平均延迟 | 毫秒 |
| p99_latency_ms | float | 99分位延迟 | 毫秒 |
| p999_latency_ms | float | 99.9分位延迟 | 毫秒 |
| p9999_latency_ms | float | 99.99分位延迟 | 毫秒 |

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

imu = agibot_gdk.Imu()

time.sleep(2)  # 等待IMU初始化

imu_type = agibot_gdk.ImuType.kImuChassis

try:

latency = imu.get_imu_latency(imu_type, 1.0)

print("IMU延迟统计:")

print(f"  最大延迟: {latency.max_latency_ms}ms")

print(f"  平均延迟: {latency.avg_latency_ms}ms")

print(f"  P99延迟: {latency.p99_latency_ms}ms")

print(f"  P99.9延迟: {latency.p999_latency_ms}ms")

print(f"  P99.99延迟: {latency.p9999_latency_ms}ms")

except RuntimeError as e:

print(f"获取延迟统计失败: {e}")

# 关闭IMU

imu.close_imu()

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 5. close_imu()¶

- 功能：关闭IMU连接

- 参数：无

- 返回值：GDKRes，操作结果状态码

- 示例：

import agibot_gdk

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

imu = agibot_gdk.Imu()

# 使用IMU...

# 关闭IMU

result = imu.close_imu()

if result == agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("IMU关闭成功")

else:

print("IMU关闭失败")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

## 使用注意事项¶

- GDK初始化：使用IMU功能前必须先调用agibot_gdk.gdk_init()初始化GDK系统

- GDK释放：程序结束前必须调用agibot_gdk.gdk_release()释放GDK系统资源

- 初始化等待：创建Imu对象后，建议等待2秒以确保DDS连接建立

- 超时设置：根据实际需求设置合适的超时时间，避免长时间阻塞

- 数据有效性：使用前请检查返回的IMU数据是否为None

- 时间戳精度：时间戳单位为纳秒，可用于精确的时间同步

- 资源管理：使用完毕后调用close_imu()释放IMU资源

- 异常处理：所有接口在失败时会抛出std::runtime_error异常，需要适当处理

- 未实现方法：get_imu_fps()和get_imu_latency()当前未实现，使用时需注意

## 应用场景¶

- 运动分析：利用角速度和线性加速度分析机器人运动状态

- 导航定位：结合其他传感器数据进行SLAM和定位

- 平衡控制：基于IMU数据实现机器人的平衡控制

- 数据融合：与其他传感器数据进行融合，提高定位精度

- 振动监测：通过加速度数据监测机器人振动状态

# GDK Camera 接口文档（Python）¶

## 概述¶

Camera（相机）模块为G02机器人提供了获取实时图像数据的功能。通过Python接口，开发者可以方便地获取机器人的视觉感知数据，适用于目标检测、图像识别、视觉导航、SLAM建图、环境监控等多种场景。

## 接口说明¶

### Camera 类¶

该类封装了相机传感器的主要数据获取接口。

#### 1. get_latest_image()¶

- 功能：获取最新的图像数据

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| type | CameraType | 相机类型枚举值 |
| timeout | float | 超时时间（毫秒） |

- 返回值：Image对象，包含以下属性：

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp_ns | int | 图像采集的时间戳 | 纳秒 |
| width | int | 图像的宽度（像素） | 像素 |
| height | int | 图像的高度（像素） | 像素 |
| encoding | str | 图像的编码格式 | 字符串 |
| color_format | str | 图像的颜色格式 | 字符串 |
| bit_depth | int | 每个像素的位数 | 位 |
| data | bytes | 图像的原始像素数据 | 字节 |

##### Image对象详细说明¶

encoding (编码格式)：

- 类型：str

- 常见值：

- "rgb8": RGB彩色图像，每通道8位

- "bgr8": BGR彩色图像，每通道8位

- "mono8": 灰度图像，8位

- "mono16": 灰度图像，16位

- "32FC1": 单通道32位浮点（深度图）

color_format (颜色格式)：

- 类型：str

- 常见值：

- "RGB": 红绿蓝

- "BGR": 蓝绿红

- "GRAY": 灰度

- "DEPTH": 深度

bit_depth (位深度)：

- 类型：int

- 常见值：

- 8: 8位（0-255）

- 16: 16位（0-65535）

- 32: 32位（浮点）

data (图像数据)：

- 类型：bytes

- 描述：图像的原始像素数据

- 用途：图像处理、显示、保存

- 注意：需要根据encoding和尺寸进行解析

相机类型： - kHeadBackFisheye: 头部背部鱼眼相机 - kHeadLeftFisheye: 头部左侧鱼眼相机 - kHeadRightFisheye: 头部右侧鱼眼相机 - kHeadStereoLeft: 头部立体左相机 - kHeadStereoRight: 头部立体右相机 - kHandLeftColor: 左手彩色相机 - kHandRightColor: 右手彩色相机 - kHeadColor: 头部彩色相机 - kHeadDepth: 头部深度相机（输出为深度图） - kHandLeftDepth: 左手深度相机（输出为深度图） - kHandRightDepth: 右手深度相机（输出为深度图） - kHandLeftUpperColor: 左手上部彩色相机 (预留) - kHandRightUpperColor: 右手上部彩色相机 (预留) - kHandLeftLowerColor: 左手下部彩色相机 (预留) - kHandRightLowerColor: 右手下部彩色相机 (预留) - kHandLeftUpperDepth: 左手上部深度相机（输出为深度图） (预留) - kHandRightUpperDepth: 右手上部深度相机（输出为深度图） (预留) - kHandLeftLowerDepth: 左手下部深度相机（输出为深度图） (预留) - kHandRightLowerDepth: 右手下部深度相机（输出为深度图） (预留)

- 在常规模式下，默认打开头部立体左相机，头部立体右相机，左右彩色相机，右手彩色相机，头部彩色相机，头部深度相机，其余相机默认关闭，且不建议在常规模式下打开其余相机

- 可以在develop模式下开启或关闭其余相机

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

camera = agibot_gdk.Camera()

time.sleep(3)  # 等待相机初始化

image = camera.get_latest_image(agibot_gdk.CameraType.kHeadStereoLeft, 1000.0)

if image is not None:

print(f"✅ 时间戳: {image.timestamp_ns}")

print(f"图像尺寸: {image.width} x {image.height}")

print(f"编码格式: {image.encoding}")

print(f"颜色格式: {image.color_format}")

print(f"位深度: {image.bit_depth}")

else:

print("未获取到图像数据")

# 关闭相机

camera.close_camera()

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 2. get_nearest_image()¶

- 功能：获取指定时间戳附近最近的图像数据

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| type | CameraType | 相机类型枚举值 |
| timestamp | int | 目标时间戳（纳秒） |
| timeout | float | 超时时间（毫秒） |

- 返回值：Image对象，结构与get_latest_image()相同

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

camera = agibot_gdk.Camera()

time.sleep(3)

# 先获取最新图像数据

image = camera.get_latest_image(agibot_gdk.CameraType.kHeadStereoLeft, 1000.0)

if image is not None:

# 获取历史图像数据（往前1秒）

image_nearest = camera.get_nearest_image(

agibot_gdk.CameraType.kHeadStereoLeft,

image.timestamp_ns - 1000000000,

1000.0

)

if image_nearest is not None:

print(f"✅ 最近图像数据: {image_nearest.timestamp_ns}")

print(f"图像尺寸: {image_nearest.width} x {image_nearest.height}")

print(f"编码格式: {image_nearest.encoding}")

else:

print("❌ 未找到最近的图像数据")

else:

print("未获取到最新图像数据")

# 关闭相机

camera.close_camera()

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 3. get_image_shape()¶

- 功能：获取图像数据大小

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| type | CameraType | 相机类型枚举值 |

- 返回值：tuple，包含图像宽度和高度的元组 (width, height)

- 示例：

import agibot_gdk

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

camera = agibot_gdk.Camera()

shape = camera.get_image_shape(agibot_gdk.CameraType.kHeadStereoLeft)

print(f"图像尺寸: {shape[0]} x {shape[1]}")

# 关闭相机

camera.close_camera()

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 4. get_image_fps()¶

- 功能：获取图像捕获帧率

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| type | CameraType | 相机类型枚举值 |

- 返回值：float，图像帧率（FPS）

- 示例：

import agibot_gdk

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

camera = agibot_gdk.Camera()

fps = camera.get_image_fps(agibot_gdk.CameraType.kHeadStereoLeft)

print(f"图像帧率: {fps} FPS")

# 关闭相机

camera.close_camera()

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 5. get_image_latency()¶

- 注意事项：获取图像延迟统计信息前，需要先进行时间同步，否则延迟统计结果不准确

- 功能：获取图像延迟统计信息

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| type | CameraType | 相机类型枚举值 |
| window_seconds | float | 统计窗口时间（秒） |

- 返回值：LatencyStats对象，包含延迟统计信息

- 示例：

import agibot_gdk

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

camera = agibot_gdk.Camera()

latency = camera.get_image_latency(agibot_gdk.CameraType.kHeadStereoLeft, 1.0)

print(f"最大延迟: {latency.max_latency_ms} ms")

print(f"平均延迟: {latency.avg_latency_ms} ms")

# 关闭相机

camera.close_camera()

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 6. get_camera_intrinsic()¶

- 功能：获取相机内参信息

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| type | CameraType | 相机类型枚举值 |

- 返回值：CameraIntrinsic对象，包含相机内参信息

- 注意：并非所有相机类型都支持内参获取。支持内参的相机类型包括：kHeadBackFisheye、kHeadLeftFisheye、kHeadRightFisheye、kHeadStereoLeft、kHeadStereoRight、kHandLeftColor、kHandRightColor、kHeadColor、kHeadDepth、kHandLeftDepth、kHandRightDepth。对于不支持的相机类型，调用此接口将抛出异常。

#### CameraIntrinsic对象详细说明¶

CameraIntrinsic结构体包含以下成员：

| 成员名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| intrinsic | list[float] | 相机内参 [fx, fy, cx, cy] | 像素 |
| distortion | list[float] | 畸变参数 [k1, k2, p1, p2, k3, k4, k5, k6] | 无单位 |

不同相机类型的内参支持：

| 相机类型 | intrinsic长度 | distortion长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双目相机 | 4 | 8 | fx,fy,cx,cy,k1,k2,p1,p2,k3,k4,k5,k6 |
| RGBD相机 | 4 | 5 | fx,fy,cx,cy,k1,k2,p1,p2,k3 |
| 鱼眼相机 | 4 | 6 | fx,fy,cx,cy,k1,k2,p1,p2,k3,k4 |

- 示例：

import agibot_gdk

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

camera = agibot_gdk.Camera()

intrinsic = camera.get_camera_intrinsic(agibot_gdk.CameraType.kHeadStereoLeft)

print(f"相机内参:")

print(f"  fx: {intrinsic.intrinsic[0]}")

print(f"  fy: {intrinsic.intrinsic[1]}")

print(f"  cx: {intrinsic.intrinsic[2]}")

print(f"  cy: {intrinsic.intrinsic[3]}")

print(f"畸变参数:")

for i, dist in enumerate(intrinsic.distortion):

print(f"  k{i+1}: {dist}")

# 关闭相机

camera.close_camera()

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 7. set_dev_camera_config()¶

- 功能：设置相机开发配置

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| cam_conf_path | str | 相机配置文件路径 |

- 返回值：无。成功时不返回，失败时抛出std::runtime_error异常

- 注意：

- 配置文件路径必须存在，否则会抛出异常

- 每次修改客制化相机配置文件且调用接口后，需要重新切换模式至develop模式

##### 模式切换¶

cd ~/.cache/agibot/app/bin

./mode_switch --mode develop # 切换到develop模式

##### 配置选项¶

GDK支持配置相机的开关与设置的帧率，相机客制化的配置文件在部署包下，其绝对路径通常为 ~/.cache/agibot/app/gdk/config/r1_camera_conf.json或~/.cache/agibot/app/gdk/config/thor_camera_conf.json（其中 ~ 表示用户主目录，如 /home/your_name） r1机器的配置文件为r1_camera_conf.json，thor机器的配置文件为thor_camera_conf.json，使用时注意文件名称 设置publish为true开启相机，false关闭相机，设置fps来控制相机帧率 相机具体配置形式如下

{

"cam0": {

"fps": "30",

"name": "head_stereo_right",

"publish": true

},

"cam3": {

"fps": "30",

"name": "head_stereo_left",

"publish": true

},

"cam4": {

"fps": "30",

"name": "hand_left_depth",

"publish": false

},

"cam5": {

"fps": "30",

"name": "hand_left_color",

"publish": true

},

"cam6": {

"fps": "30",

"name": "hand_right_depth",

"publish": false

},

"cam7": {

"fps": "30",

"name": "hand_right_color",

"publish": true

},

"cam10": {

"fps": "30",

"name": "head_right_fisheye",

"publish": false

},

"cam11": {

"fps": "30",

"name": "head_left_fisheye",

"publish": false

},

"cam12": {

"fps": "30",

"name": "head_back_fisheye",

"publish": false

},

"cam14": {

"fps": "30",

"name": "head_depth",

"publish": true

},

"cam15": {

"fps": "30",

"name": "head_color",

"publish": true

}

}

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

camera = agibot_gdk.Camera()

time.sleep(1)  # 等待相机初始化

# 设置相机配置

config_path = "/home/<your_name>/.cache/agibot/app/gdk/config/r1_camera_conf.json"

try:

camera.set_dev_camera_config(config_path)

print("相机配置设置成功")

except RuntimeError as e:

print(f"设置相机配置失败: {e}")

# 关闭相机

camera.close_camera()

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 8. close_camera()¶

- 功能：关闭相机连接

- 参数：无

- 返回值：GDKRes，操作结果状态码

- 示例：

import agibot_gdk

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

camera = agibot_gdk.Camera()

# 使用相机...

# 关闭相机

result = camera.close_camera()

if result == agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("相机关闭成功")

else:

print("相机关闭失败")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

## 使用注意事项¶

- GDK初始化：使用Camera功能前必须先调用agibot_gdk.gdk_init()初始化GDK系统

- GDK释放：程序结束前必须调用agibot_gdk.gdk_release()释放GDK系统资源

- 初始化等待：创建Camera对象后，建议等待3秒以确保相机初始化完成

- 超时设置：根据实际需求设置合适的超时时间，避免长时间阻塞

- 数据有效性：使用前请检查返回的图像数据是否为None

- 时间戳精度：时间戳单位为纳秒，可用于精确的时间同步

- 图像处理：图像数据量较大，处理时注意内存使用

- 相机选择：根据应用场景选择合适的相机类型（鱼眼/立体/深度等）

- 帧率控制：注意相机的帧率限制，避免过度请求

- 相机内参：使用get_camera_intrinsic()获取相机内参，用于图像校正和3D重建

- 相机配置：使用set_dev_camera_config()设置相机配置时，确保配置文件路径有效

- 资源管理：使用完毕后调用close_camera()释放相机资源

- 异常处理：除close_camera()外，其他接口在失败时会抛出std::runtime_error异常，需要适当处理。close_camera()返回GDKRes状态码，不会抛出异常

- 相机开关：在常规模式/develop模式下，若打开更多相机，存在性能风险

## 应用场景¶

- 目标检测：利用图像数据进行目标识别和检测

- 视觉导航：为机器人导航提供视觉信息

- SLAM建图：结合图像数据进行同时定位与地图构建

- 环境监控：实时监控周围环境变化

- 深度感知：使用深度相机获取3D环境信息

- 立体视觉：利用双目相机进行距离测量

- 图像识别：进行物体分类和识别

- 数据融合：与其他传感器数据进行融合，提高感知精度

- 相机标定：使用内参进行图像校正和畸变补偿

- 3D重建：结合内参进行三维点云重建

- 视觉测量：利用相机内参进行精确的尺寸测量

- AR/VR应用：基于相机内参实现增强现实和虚拟现实功能

# GDK Lidar 接口文档（Python）¶

## 概述¶

Lidar（激光雷达）模块为G02机器人提供了获取实时点云数据的功能。通过Python接口，开发者可以方便地获取机器人的环境感知数据，适用于SLAM建图、障碍物检测、导航避障、环境建模等多种场景。

## 接口说明¶

### Lidar 类¶

该类封装了激光雷达传感器的主要数据获取接口。

#### 1. get_latest_pointcloud()¶

- 功能：获取最新的点云数据

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| type | LidarType | 雷达类型枚举值 |
| timeout | float | 超时时间（毫秒） |

- 返回值：PointCloud对象，包含以下属性：

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp_ns | int | 点云数据采集的时间戳 | 纳秒 |
| width | int | 点云的宽度（点数） | 点数 |
| height | int | 点云的高度（点数） | 点数 |
| point_step | int | 每个点占用的字节数 | 字节 |
| row_step | int | 每行占用的字节数 | 字节 |
| is_bigendian | bool | 数据是否为大端序 | 布尔值 |
| is_dense | bool | 是否为密集点云（无无效点） | 布尔值 |
| fields | list | 字段信息列表，定义点云中每个点的属性结构 | 无单位 |
| data | bytes | 点云的原始二进制数据 | 字节 |

#### PointCloud对象详细说明¶

fields (字段信息列表)：

每个字段包含以下属性：

- name: 字段名称（如"x", "y", "z", "intensity"）

- offset: 在点数据中的偏移量

- datatype: 数据类型

- count: 该字段的元素数量

data (原始数据)：

- 类型：bytes

- 描述：点云的原始二进制数据

- 注意：需要根据fields信息进行解析

雷达类型： - kLidarUnknown: 未知雷达 - kLidarFront: 前部雷达 - kLidarBack: 后部雷达

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

lidar = agibot_gdk.Lidar()

time.sleep(2)  # 等待激光雷达初始化

pointcloud = lidar.get_latest_pointcloud(agibot_gdk.LidarType.kLidarFront, 1000.0)

if pointcloud is not None:

print(f"✅ 时间戳: {pointcloud.timestamp_ns}")

print(f"点云尺寸: {pointcloud.width} x {pointcloud.height}")

print(f"点步长: {pointcloud.point_step}")

print(f"行步长: {pointcloud.row_step}")

print(f"是否大端序: {pointcloud.is_bigendian}")

print(f"是否密集: {pointcloud.is_dense}")

print(f"数据大小: {pointcloud.data_size} 字节")

# 打印字段信息

print(f"字段数量: {len(pointcloud.fields)}")

for j, field in enumerate(pointcloud.fields):

print(f"  字段 {j+1}: {field.name} (偏移: {field.offset}, "

f"类型: {field.datatype}, 数量: {field.count})")

else:

print("未获取到点云数据")

# 关闭激光雷达

lidar.close_lidar()

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 2. get_nearest_pointcloud()¶

- 功能：获取指定时间戳附近最近的点云数据

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| type | LidarType | 雷达类型枚举值 |
| timestamp | int | 目标时间戳（纳秒） |
| timeout | float | 超时时间（毫秒） |

- 返回值：PointCloud对象，结构与get_latest_pointcloud()相同

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

lidar = agibot_gdk.Lidar()

time.sleep(1.0)

# 先获取最新点云数据

pointcloud = lidar.get_latest_pointcloud(agibot_gdk.LidarType.kLidarFront, 1000.0)

if pointcloud is not None:

# 获取历史点云数据（往前1秒）

pointcloud_nearest = lidar.get_nearest_pointcloud(

agibot_gdk.LidarType.kLidarFront,

pointcloud.timestamp_ns - 1000000000,

1000.0

)

if pointcloud_nearest is not None:

print(f"✅ 最近点云数据: {pointcloud_nearest.timestamp_ns}")

print(f"点云尺寸: {pointcloud_nearest.width} x {pointcloud_nearest.height}")

print(f"点步长: {pointcloud_nearest.point_step}")

print(f"行步长: {pointcloud_nearest.row_step}")

print(f"数据大小: {pointcloud_nearest.data_size} 字节")

else:

print("❌ 未找到最近的点云数据")

else:

print("未获取到最新点云数据")

# 关闭激光雷达

lidar.close_lidar()

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 3. get_lidar_fps()¶

- 功能：获取激光雷达数据采集帧率

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| type | LidarType | 雷达类型枚举值 |

- 返回值：float，激光雷达帧率（FPS）

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

lidar = agibot_gdk.Lidar()

time.sleep(2)  # 等待激光雷达初始化

lidar_type = agibot_gdk.LidarType.kLidarFront

try:

fps = lidar.get_lidar_fps(lidar_type)

print(f"激光雷达帧率: {fps} FPS")

except RuntimeError as e:

print(f"获取帧率失败: {e}")

# 关闭激光雷达

lidar.close_lidar()

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 4. get_lidar_latency()¶

- 注意事项：获取激光雷达数据延迟统计信息前，需要先进行时间同步，否则延迟统计结果不准确

- 功能：获取激光雷达数据延迟统计信息

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| type | LidarType | 雷达类型枚举值 |
| window_seconds | float | 统计窗口时间（秒） |

- 返回值：LatencyStats对象，包含以下属性：

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| max_latency_ms | float | 最大延迟 | 毫秒 |
| avg_latency_ms | float | 平均延迟 | 毫秒 |
| p99_latency_ms | float | 99分位延迟 | 毫秒 |
| p999_latency_ms | float | 99.9分位延迟 | 毫秒 |
| p9999_latency_ms | float | 99.99分位延迟 | 毫秒 |

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

lidar = agibot_gdk.Lidar()

time.sleep(2)  # 等待激光雷达初始化

lidar_type = agibot_gdk.LidarType.kLidarFront

try:

latency = lidar.get_lidar_latency(lidar_type, 1.0)

print("激光雷达延迟统计:")

print(f"  最大延迟: {latency.max_latency_ms}ms")

print(f"  平均延迟: {latency.avg_latency_ms}ms")

print(f"  P99延迟: {latency.p99_latency_ms}ms")

print(f"  P99.9延迟: {latency.p999_latency_ms}ms")

print(f"  P99.99延迟: {latency.p9999_latency_ms}ms")

except RuntimeError as e:

print(f"获取延迟统计失败: {e}")

# 关闭激光雷达

lidar.close_lidar()

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 5. close_lidar()¶

- 功能：关闭激光雷达连接

- 参数：无

- 返回值：GDKRes，操作结果状态码

- 示例：

import agibot_gdk

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

lidar = agibot_gdk.Lidar()

# 使用激光雷达...

# 关闭激光雷达

result = lidar.close_lidar()

if result == agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("激光雷达关闭成功")

else:

print("激光雷达关闭失败")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

## 使用注意事项¶

- GDK初始化：使用激光雷达功能前必须先调用agibot_gdk.gdk_init()初始化GDK系统

- GDK释放：程序结束前必须调用agibot_gdk.gdk_release()释放GDK系统资源

- 初始化等待：创建Lidar对象后，建议等待2秒以确保DDS连接建立

- 超时设置：根据实际需求设置合适的超时时间，避免长时间阻塞

- 数据有效性：使用前请检查返回的点云数据是否为None

- 时间戳精度：时间戳单位为纳秒，可用于精确的时间同步

- 点云处理：点云数据量较大，处理时注意内存使用

- 雷达选择：根据应用场景选择合适的雷达类型（前部/后部）

- 资源管理：使用完毕后调用close_lidar()释放激光雷达资源

- 异常处理：所有接口在失败时会抛出std::runtime_error异常，需要适当处理

- 未实现方法：get_lidar_fps()和get_lidar_latency()当前未实现，使用时需注意

## 应用场景¶

- SLAM建图：利用点云数据进行同时定位与地图构建

- 障碍物检测：实时检测环境中的障碍物

- 导航避障：为机器人导航提供环境感知信息

- 环境建模：构建3D环境模型

- 目标识别：结合点云数据进行目标检测和识别

- 路径规划：基于点云数据规划安全路径

- 数据融合：与其他传感器数据进行融合，提高感知精度

# GDK PNC 接口文档（Python）¶

## 概述¶

PNC（Planning and Control，规划与控制）模块为G02机器人提供了路径规划和导航控制功能。通过Python接口，开发者可以方便地实现机器人的自主导航、路径规划、任务状态管理等功能，适用于自主导航、路径规划、任务调度等多种场景。

## 接口说明¶

### Pnc 类¶

该类封装了机器人路径规划和导航控制的主要接口。

#### 1. get_task_state()¶

- 功能：获取当前任务状态

- 参数：无

- 返回值：PNCTaskState对象，包含以下属性：

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| state | int | 任务状态码 | 整数 |
| message | str | 状态描述信息 | 字符串 |
| id | int | 任务ID | 整数 |
| type | int | 任务类型 | 整数 |

任务状态码说明： - 0: 空闲 - 1: 启动中 - 2: 运行中 - 3: 暂停中 - 4: 已暂停 - 5: 恢复中 - 6: 取消中 - 7: 已取消 - 8: 失败 - 9: 成功

任务类型说明： - 0: 空闲 - 1: 正常导航 - 2: 远程控制

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

pnc = agibot_gdk.Pnc()

time.sleep(2)  # 等待PNC初始化

# 获取任务状态

task_state = pnc.get_task_state()

print(f"PNC任务状态: {task_state.state}")

print(f"PNC任务ID: {task_state.id}")

print(f"PNC任务内容: {task_state.message}")

print(f"PNC任务种类: {task_state.type}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 2. normal_navi()¶

- 功能：执行正常导航到指定目标点, 执行之前需要在G02 Pad上进行重定位

- 参数：NaviReq对象(map坐标系下)，包含以下属性：

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| target.position.x | float | 目标位置X坐标 | 米 |
| target.position.y | float | 目标位置Y坐标 | 米 |
| target.position.z | float | 目标位置Z坐标 | 米 |
| target.orientation.x | float | 目标方向四元数X分量 | 无单位 |
| target.orientation.y | float | 目标方向四元数Y分量 | 无单位 |
| target.orientation.z | float | 目标方向四元数Z分量 | 无单位 |
| target.orientation.w | float | 目标方向四元数W分量 | 无单位 |

- 返回值：无，失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

pnc = agibot_gdk.Pnc()

time.sleep(2)  # 等待PNC初始化

# 创建导航目标

target = agibot_gdk.NaviReq()

target.target.position.x = -0.14157561800950003

target.target.position.y = 0.015152394013126735

target.target.position.z = 0.0040338473100211417

target.target.orientation.x = 0.01146358383671978

target.target.orientation.y = -0.01720065085681078

target.target.orientation.z = 0.83847410642918951

target.target.orientation.w = 0.54454926012574167

# 执行导航

try:

pnc.normal_navi(target)

print("正常导航请求发送成功")

except Exception as e:

print(f"正常导航失败: {e}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 3. high_precision_navi() (该接口暂未上线)¶

- 功能：执行高精度导航到指定目标点, 执行之前需要在G02 Pad上进行重定位

- 参数：NaviReq对象(map坐标系下)

- 返回值：无，失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

pnc = agibot_gdk.Pnc()

time.sleep(2)  # 等待PNC初始化

# 创建高精度导航目标

target = agibot_gdk.NaviReq()

target.target.position.x = 1.0

target.target.position.y = 2.0

target.target.position.z = 0.0

target.target.orientation.x = 0.0

target.target.orientation.y = 0.0

target.target.orientation.z = 0.0

target.target.orientation.w = 1.0

# 执行高精度导航

try:

pnc.high_precision_navi(target)

print("高精度导航请求发送成功")

except Exception as e:

print(f"高精度导航失败: {e}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 4. relative_move()¶

- 功能：执行小范围平移, 简单停障，无避障，执行之前需要在G02 Pad上进行重定位

- 参数：NaviReq对象(base_link坐标系下)

- 返回值：无，失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

pnc = agibot_gdk.Pnc()

time.sleep(2)  # 等待PNC初始化

# 创建相对移动目标

target = agibot_gdk.NaviReq()

target.target.position.x = 0.5  # 相对前进0.5米

target.target.position.y = 0.0

target.target.position.z = 0.0

target.target.orientation.x = 0.0

target.target.orientation.y = 0.0

target.target.orientation.z = 0.0

target.target.orientation.w = 1.0

# 执行相对移动

try:

pnc.relative_move(target)

print("相对移动请求发送成功")

except Exception as e:

print(f"相对移动失败: {e}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 5. cancel_task()¶

- 功能：取消指定ID的导航任务

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| task_id | int | 要取消的任务ID |

- 返回值：无，失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

pnc = agibot_gdk.Pnc()

time.sleep(2)  # 等待PNC初始化

# 先获取当前任务状态以获取任务ID

try:

task_state = pnc.get_task_state()

task_id = task_state.id

# 取消指定ID的导航任务

pnc.cancel_task(task_id)

print("取消任务请求发送成功")

except Exception as e:

print(f"取消任务失败: {e}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 6. pause_task()¶

- 功能：暂停指定ID的导航任务

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| task_id | int | 要暂停的任务ID |

- 返回值：无，失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

pnc = agibot_gdk.Pnc()

time.sleep(2)  # 等待PNC初始化

# 先获取当前任务状态以获取任务ID

try:

task_state = pnc.get_task_state()

task_id = task_state.id

# 暂停指定ID的任务

pnc.pause_task(task_id)

print("暂停任务请求发送成功")

except Exception as e:

print(f"暂停任务失败: {e}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 7. resume_task()¶

- 功能：恢复指定ID的导航任务

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| task_id | int | 要恢复的任务ID |

- 返回值：无，失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

pnc = agibot_gdk.Pnc()

time.sleep(2)  # 等待PNC初始化

# 先获取当前任务状态以获取任务ID

try:

task_state = pnc.get_task_state()

task_id = task_state.id

# 恢复指定ID的任务

pnc.resume_task(task_id)

print("恢复任务请求发送成功")

except Exception as e:

print(f"恢复任务失败: {e}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 8. request_chassis_control()¶

- 功能：请求底盘控制权限，用于远程控制模式

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| control_mode | int | 控制模式：0=阿克曼模式，1=蟹行模式 |

- 返回值：无，失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

pnc = agibot_gdk.Pnc()

time.sleep(2)  # 等待PNC初始化

# 请求底盘控制权限

try:

pnc.request_chassis_control(0)

print("底盘控制权限请求发送成功")

except Exception as e:

print(f"底盘控制权限请求失败: {e}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 9. move_chassis()¶

- 功能：移动底盘，用于远程控制模式下的底盘运动控制

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| twist | Twist | 速度指令对象，包含线速度和角速度 |

- 返回值：无，失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

pnc = agibot_gdk.Pnc()

time.sleep(2)  # 等待PNC初始化

# 阿克曼模式请求底盘控制权限

try:

pnc.request_chassis_control(0)

print("阿克曼模式底盘控制权限请求发送成功")

except Exception as e:

print(f"阿克曼模式底盘控制权限请求失败: {e}")

# 创建速度指令

twist = agibot_gdk.Twist()

twist.linear.x = 0.5  # 线速度0.5米/秒

twist.angular.z = 0.1  # 角速度0.1弧度/秒

# 移动底盘

try:

pnc.move_chassis(twist)

print("底盘移动请求发送成功")

except Exception as e:

print(f"底盘移动失败: {e}")

task_state = pnc.get_task_state()

print(f"任务状态: {task_state.state}")

task_id = task_state.id

try:

pnc.cancel_task(task_id)

print("任务取消请求发送成功")

except Exception as e:

print(f"任务取消请求失败: {e}")

# 蟹行模式请求底盘控制权限

try:

pnc.request_chassis_control(1)

print("蟹行模式底盘控制权限请求发送成功")

except Exception as e:

print(f"蟹行模式底盘控制权限请求失败: {e}")

# 创建速度指令

twist = agibot_gdk.Twist()

twist.linear.x = 0.5  # 线速度0.5米/秒

twist.linear.y = 0.0  # 左右平移速度0米/秒

twist.angular.z = 0.0  # 角速度0弧度/秒

# 移动底盘

try:

pnc.move_chassis(twist)

print("底盘移动请求发送成功")

except Exception as e:

print(f"底盘移动失败: {e}")

# 获取任务状态

task_state = pnc.get_task_state()

print(f"任务状态: {task_state.state}")

task_id = task_state.id

try:

pnc.cancel_task(task_id)

print("任务取消请求发送成功")

except Exception as e:

print(f"任务取消请求失败: {e}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

## 使用注意事项¶

- GDK初始化：使用PNC功能前必须先调用agibot_gdk.gdk_init()初始化GDK系统

- GDK释放：程序结束前必须调用agibot_gdk.gdk_release()释放GDK系统资源

- 初始化等待：创建Pnc对象后，建议等待2秒以确保系统初始化完成

- 目标设置：确保目标位置在机器人可达范围内

- 坐标系：注意使用正确的坐标系（通常是机器人本体坐标系）

- 任务状态：及时检查任务状态，处理可能的错误情况

- 安全考虑：在导航过程中注意周围环境安全

- 异常处理：所有接口在失败时会抛出std::runtime_error异常，需要适当处理

- 资源管理：在程序退出前确保调用cancel_task()停止正在进行的任务

## 应用场景¶

- 自主导航：实现机器人在环境中的自主移动

- 路径规划：规划从起点到终点的最优路径

- 任务调度：管理多个导航任务的执行

- 位置控制：精确控制机器人到达指定位置和姿态

- 避障导航：在动态环境中实现安全导航

- 高精度导航：需要精确定位的应用场景

- 相对移动：基于当前位置的相对位移控制

- 任务控制：动态暂停、恢复或取消导航任务

# GDK SLAM 接口文档（Python）¶

## 概述¶

SLAM（Simultaneous Localization and Mapping，同时定位与地图构建）模块为G02机器人提供了实时建图和定位功能。通过Python接口，开发者可以方便地实现机器人的环境感知、地图构建、位置估计等功能，适用于自主导航、环境建模、定位服务等多种场景。

## 接口说明¶

### Slam 类¶

该类封装了SLAM系统的主要功能接口。

#### 1. get_slam_state()¶

- 功能：获取SLAM系统当前状态

- 参数：无

- 返回值：int，SLAM状态码，失败时抛出异常（1：开始建图 2：停止建图 0：取消建图）

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

slam = agibot_gdk.Slam()

time.sleep(2)  # 等待SLAM初始化

# 获取SLAM状态

slam_state = slam.get_slam_state()

print(f"SLAM状态: {slam_state}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 2. start_mapping()¶

- 功能：开始建图

- 参数：无

- 返回值：无，失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

slam = agibot_gdk.Slam()

time.sleep(2)  # 等待SLAM初始化

# 开始建图

try:

slam.start_mapping()

print("开始建图成功")

except Exception as e:

print(f"开始建图失败: {e}")

# 检查建图状态

time.sleep(2)

slam_state = slam.get_slam_state()

print(f"建图状态: {slam_state}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 3. stop_mapping()¶

- 功能：停止且保存建图

- 参数：无

- 返回值：无，失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

slam = agibot_gdk.Slam()

time.sleep(2)  # 等待SLAM初始化

# 停止建图

try:

slam.stop_mapping()

print("停止建图成功")

except Exception as e:

print(f"停止建图失败: {e}")

# 检查建图状态

time.sleep(2)

slam_state = slam.get_slam_state()

print(f"建图状态: {slam_state}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 4. cancel_mapping()¶

- 功能：取消建图

- 参数：无

- 返回值：无，失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

slam = agibot_gdk.Slam()

time.sleep(2)  # 等待SLAM初始化

# 取消建图

try:

slam.cancel_mapping()

print("取消建图成功")

except Exception as e:

print(f"取消建图失败: {e}")

# 检查建图状态

time.sleep(2)

slam_state = slam.get_slam_state()

print(f"建图状态: {slam_state}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 5. get_odom_info()¶

- 功能：获取里程计信息

- 参数：无

- 返回值：OdomInfo对象，包含以下属性：

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| pose.position.x | float | 当前位置X坐标 | 米 |
| pose.position.y | float | 当前位置Y坐标 | 米 |
| pose.position.z | float | 当前位置Z坐标 | 米 |
| pose.orientation.x | float | 当前方向四元数X分量 | 无单位 |
| pose.orientation.y | float | 当前方向四元数Y分量 | 无单位 |
| pose.orientation.z | float | 当前方向四元数Z分量 | 无单位 |
| pose.orientation.w | float | 当前方向四元数W分量 | 无单位 |
| twist.linear.x | float | 线速度X分量 | 米/秒 |
| twist.linear.y | float | 线速度Y分量 | 米/秒 |
| twist.linear.z | float | 线速度Z分量 | 米/秒 |
| twist.angular.x | float | 角速度X分量 | 弧度/秒 |
| twist.angular.y | float | 角速度Y分量 | 弧度/秒 |
| twist.angular.z | float | 角速度Z分量 | 弧度/秒 |
| is_stationary | bool | 是否静止 | 布尔值 |
| is_sliping | bool | 是否打滑 | 布尔值 |
| loc_confidence | float | 定位置信度 | 无单位 |
| loc_state | int | 定位状态 | 整数 |
| velocity | Vector3 | 速度向量 | 米/秒 |
| velocity_body | Vector3 | 机体坐标系速度 | 米/秒 |
| acceleration | Vector3 | 加速度向量 | 米/秒² |
| ang_vel | Vector3 | 角速度向量 | 弧度/秒 |
| orientation_euler | Vector3 | 欧拉角方向 | 弧度 |

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

slam = agibot_gdk.Slam()

time.sleep(2)  # 等待SLAM初始化

# 获取里程计信息

odom_info = slam.get_odom_info()

print(f"位置: ({odom_info.pose.position.x:.3f}, {odom_info.pose.position.y:.3f}, {odom_info.pose.position.z:.3f})")

print(f"方向: ({odom_info.pose.orientation.x:.3f}, {odom_info.pose.orientation.y:.3f}, {odom_info.pose.orientation.z:.3f}, {odom_info.pose.orientation.w:.3f})")

print(f"线速度: ({odom_info.twist.linear.x:.3f}, {odom_info.twist.linear.y:.3f}, {odom_info.twist.linear.z:.3f})")

print(f"角速度: ({odom_info.twist.angular.x:.3f}, {odom_info.twist.angular.y:.3f}, {odom_info.twist.angular.z:.3f})")

print(f"是否静止: {odom_info.is_stationary}")

print(f"是否打滑: {odom_info.is_sliping}")

print(f"定位置信度: {odom_info.loc_confidence:.3f}")

print(f"定位状态: {odom_info.loc_state}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 6. record_spec_loc() （该接口暂未上线）¶

- 功能：记录当前位置为充电点位置

- 参数：无

- 返回值：无，失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

slam = agibot_gdk.Slam()

time.sleep(2)  # 等待SLAM初始化

# 记录特定位置

try:

slam.record_spec_loc()

print("记录特定位置成功")

except Exception as e:

print(f"记录特定位置失败: {e}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 7. get_curr_pose()¶

- 功能：获取当前位姿

- 参数：无

- 返回值：Pose对象，包含以下属性：

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| position.x | float | 位置X坐标 | 米 |
| position.y | float | 位置Y坐标 | 米 |
| position.z | float | 位置Z坐标 | 米 |
| orientation.x | float | 方向四元数X分量 | 无单位 |
| orientation.y | float | 方向四元数Y分量 | 无单位 |
| orientation.z | float | 方向四元数Z分量 | 无单位 |
| orientation.w | float | 方向四元数W分量 | 无单位 |

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

slam = agibot_gdk.Slam()

time.sleep(2)  # 等待SLAM初始化

# 获取当前位姿

pose = slam.get_curr_pose()

print(f"当前位置: ({pose.position.x:.3f}, {pose.position.y:.3f}, {pose.position.z:.3f})")

print(f"当前方向: ({pose.orientation.x:.3f}, {pose.orientation.y:.3f}, {pose.orientation.z:.3f}, {pose.orientation.w:.3f})")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 8. 完整使用示例¶

- 功能：演示SLAM模块的完整使用流程

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

# 初始化SLAM模块

slam = agibot_gdk.Slam()

time.sleep(2)  # 等待SLAM初始化

# 开始建图

try:

slam.start_mapping()

print("开始建图成功")

except Exception as e:

print(f"开始建图失败: {e}")

# 建图过程中监控状态和位置

for i in range(10):

try:

odom_info = slam.get_odom_info()

print(f"里程计位置: ({odom_info.pose.position.x:.3f}, {odom_info.pose.position.y:.3f}, {odom_info.pose.position.z:.3f})")

print(f"里程计方向: ({odom_info.pose.orientation.x:.3f}, {odom_info.pose.orientation.y:.3f}, {odom_info.pose.orientation.z:.3f}, {odom_info.pose.orientation.w:.3f})")

slam_state = slam.get_slam_state()

print(f"SLAM状态: {slam_state}")

pose = slam.get_curr_pose()

print(f"当前位姿: ({pose.position.x:.3f}, {pose.position.y:.3f}, {pose.position.z:.3f})")

except Exception as e:

print(f"获取信息失败: {e}")

time.sleep(1)

# 记录特定位置

try:

slam.record_spec_loc()

print("记录特定位置成功")

except Exception as e:

print(f"记录特定位置失败: {e}")

# 停止建图

try:

slam.stop_mapping()

print("停止建图成功")

except Exception as e:

print(f"停止建图失败: {e}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

## 使用注意事项¶

- GDK初始化：使用SLAM功能前必须先调用agibot_gdk.gdk_init()初始化GDK系统

- GDK释放：程序结束前必须调用agibot_gdk.gdk_release()释放GDK系统资源

- 初始化等待：创建Slam对象后，建议等待2秒以确保系统初始化完成

- 建图环境：确保建图环境有足够的特征点，避免在空旷或重复性强的环境中建图

- 状态监控：及时检查SLAM状态，确保系统正常运行

- 数据质量：保证传感器数据质量，避免在传感器故障时进行建图

- 计算资源：SLAM算法计算量较大，注意系统资源使用情况

- 异常处理：所有接口在失败时会抛出std::runtime_error异常，需要适当处理

- 位姿精度：SLAM位姿估计可能存在漂移，建议定期校正

- 地图保存：建图完成后及时保存地图，避免数据丢失

## 应用场景¶

- 环境建图：构建机器人工作环境的详细地图

- 自主定位：在已知环境中实现精确定位

- 导航服务：为路径规划提供环境信息

- 环境监控：实时监控环境变化

- 数据采集：收集环境数据用于后续分析

- 位置记录：标记和记录重要位置点

- 轨迹跟踪：跟踪机器人的运动轨迹

- 地图更新：动态更新环境地图信息

# GDK Map 接口文档（Python）¶

## 概述¶

Map（地图）模块为G02机器人提供了地图管理功能。通过Python接口，开发者可以方便地获取、切换、管理机器人构建的地图，适用于地图存储、地图切换、地图管理等多种场景。

## 接口说明¶

### Map 类¶

该类封装了地图管理的主要功能接口。

#### 1. get_curr_map()¶

- 功能：获取当前使用的地图信息

- 参数：无

- 返回值：MapName对象，包含以下属性：

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 地图ID | 整数 |
| name | str | 地图名称 | 字符串 |
| is_curr_map | bool | 是否为当前地图 | 布尔值 |

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

map_manager = agibot_gdk.Map()

time.sleep(2)  # 等待地图管理器初始化

# 获取当前地图

current_map = map_manager.get_curr_map()

print(f"当前地图:")

print(f"  地图ID: {current_map.id}")

print(f"  地图名称: {current_map.name}")

print(f"  是否为当前地图: {current_map.is_curr_map}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 2. get_all_map()¶

- 功能：获取所有可用地图列表

- 参数：无

- 返回值：list[MapName]，地图名称列表

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

map_manager = agibot_gdk.Map()

time.sleep(2)  # 等待地图管理器初始化

# 获取所有地图

all_maps = map_manager.get_all_map()

print(f"所有地图数量: {len(all_maps)}")

for i, map_name in enumerate(all_maps):

print(f"地图 {i+1}:")

print(f"  ID: {map_name.id}")

print(f"  名称: {map_name.name}")

print(f"  是否为当前地图: {map_name.is_curr_map}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 3. switch_map()¶

- 功能：切换到指定地图

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| map_id | int | 目标地图ID |

- 返回值：无（成功时无返回值，失败时抛出异常）

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

map_manager = agibot_gdk.Map()

time.sleep(2)  # 等待地图管理器初始化

try:

# 切换到指定地图

map_manager.switch_map(1)

print("地图切换成功")

# 验证切换结果

current_map = map_manager.get_curr_map()

print(f"当前地图ID: {current_map.id}")

print(f"当前地图名称: {current_map.name}")

except Exception as e:

print(f"地图切换失败: {e}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 4. remove_map()¶

- 功能：删除指定地图

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| map_id | int | 要删除的地图ID |

- 返回值：无（成功时无返回值，失败时抛出异常）

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

map_manager = agibot_gdk.Map()

time.sleep(2)  # 等待地图管理器初始化

try:

# 删除指定地图

map_manager.remove_map(2)

print("地图删除成功")

# 验证删除结果

all_maps = map_manager.get_all_map()

print(f"剩余地图数量: {len(all_maps)}")

except Exception as e:

print(f"地图删除失败: {e}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

## 使用注意事项¶

- GDK初始化：使用地图功能前必须先调用agibot_gdk.gdk_init()初始化GDK系统

- GDK释放：程序结束前必须调用agibot_gdk.gdk_release()释放GDK系统资源

- 初始化等待：创建Map对象后，建议等待2秒以确保系统初始化完成

- 地图ID：确保使用有效的地图ID，避免访问不存在的地图

- 地图切换：切换地图时确保当前没有正在进行的导航任务

- 地图删除：删除地图前确认该地图不再需要，删除操作不可逆

- 存储空间：注意地图文件占用的存储空间，及时清理不需要的地图

- 异常处理：所有接口在失败时会抛出std::runtime_error异常，需要适当处理

- 数据类型：地图ID使用uint8_t类型，范围为0-255

- 时间戳精度：时间戳单位为纳秒，可用于精确的时间同步

## 应用场景¶

- 地图管理：管理机器人构建的多个地图

- 环境切换：在不同工作环境间切换地图

- 地图备份：保存和恢复重要地图数据

- 存储优化：清理不需要的地图以节省存储空间

- 环境感知：利用地图中的墙壁和不可行区域信息

- 引导点导航：使用地图中的引导点进行精确导航

# GDK 交互接口文档（Python）¶

## 概述¶

交互模块为G02机器人提供了语音交互、显示控制、音频播放等功能。通过Python接口，开发者可以方便地实现对机器人的语音控制、TTS播放、音频视频播放、显示控制等功能，适用于语音交互、多媒体展示、人机交互等多种场景。

## 注意事项¶

交互接口依赖跨网段通信模块，因此如果在隔离环境中使用该类接口（如docker容器），需要确保容器可以修改宿主机的网络配置。（启动容器时添加参数‘--privileged’）

## 接口说明¶

### Interaction 类¶

该类封装了机器人交互的主要功能接口。

#### 1. set_language(language)¶

- 功能：设置语音语言

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| language | Language | 语言类型，Language.kLanguageChinese 表示中文，Language.kLanguageEnglish 表示英文 |

- 返回值：无，失败时抛出异常

Language枚举值：

| 枚举值 | 描述 |
| --- | --- |
| Language.kLanguageChinese | 中文 |
| Language.kLanguageEnglish | 英文 |

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

interaction = agibot_gdk.Interaction()

time.sleep(1)  # 等待初始化完成

# 设置语言为中文

try:

interaction.set_language(agibot_gdk.Language.kLanguageChinese)

print("设置语言成功")

except Exception as e:

print(f"设置语言失败: {e}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

exit(1)

print("GDK释放成功")

#### 2. set_call_mode(is_on)¶

- 功能：设置通话模式

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| is_on | bool | True 表示开启通话模式，False 表示关闭通话模式 |

- 返回值：无，失败时抛出异常

- 注意事项：

- 开启通话模式后，自动进入唤醒状态，关闭通话模式后，自动退出唤醒状态，无需唤醒词和结束词

- 在通话模式下，可以获取用户输入的语音，并通过接口获取对应的语音文本

- 在通话模式下，可以调用get_asr_text()或register_callback()注册回调函数获取用户输入的语音文本

- 示例：

import agibot_gdk

import time

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

interaction = agibot_gdk.Interaction()

time.sleep(1)

# 开启通话模式

try:

interaction.set_call_mode(True)

print("开启通话模式成功")

except Exception as e:

print(f"开启通话模式失败: {e}")

# 关闭通话模式

try:

interaction.set_call_mode(False)

print("关闭通话模式成功")

except Exception as e:

print(f"关闭通话模式失败: {e}")

agibot_gdk.gdk_release()

#### 3. set_volume(volume)¶

- 功能：设置音量

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| volume | int | 音量值，范围通常为0-100 |

- 返回值：无，失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

interaction = agibot_gdk.Interaction()

time.sleep(1)

# 设置音量为50

try:

interaction.set_volume(50)

print("设置音量成功")

except Exception as e:

print(f"设置音量失败: {e}")

agibot_gdk.gdk_release()

#### 4. set_wakeup_switch(is_on)¶

- 功能：设置唤醒开关

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| is_on | bool | True 表示开启唤醒，False 表示关闭唤醒 |

- 返回值：无，失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

interaction = agibot_gdk.Interaction()

time.sleep(1)

# 开启唤醒功能

try:

interaction.set_wakeup_switch(True)

print("开启唤醒功能成功")

except Exception as e:

print(f"设置唤醒开关失败: {e}")

agibot_gdk.gdk_release()

#### 5. set_audio_switch(is_on)¶

- 功能：设置音频开关

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| is_on | bool | True 表示开启音频，False 表示关闭音频 |

- 返回值：无，失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

interaction = agibot_gdk.Interaction()

time.sleep(1)

# 开启音频功能

try:

interaction.set_audio_switch(True)

print("开启音频功能成功")

except Exception as e:

print(f"设置音频开关失败: {e}")

agibot_gdk.gdk_release()

#### 6. set_display_switch(is_on)¶

- 功能：设置显示开关

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| is_on | bool | True 表示开启显示，False 表示关闭显示 |

- 返回值：无，失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

interaction = agibot_gdk.Interaction()

time.sleep(1)

# 开启显示功能

try:

interaction.set_display_switch(True)

print("开启显示功能成功")

except Exception as e:

print(f"设置显示开关失败: {e}")

agibot_gdk.gdk_release()

#### 7. play_tts(text)¶

- 功能：播放TTS（文本转语音）

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| text | str | 要播放的文本内容 |

- 返回值：无，失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

interaction = agibot_gdk.Interaction()

time.sleep(1)

# 播放TTS

try:

interaction.play_tts("你好，我是精灵G2")

print("TTS播放成功")

time.sleep(3)  # 等待播放完成

except Exception as e:

print(f"播放TTS失败: {e}")

agibot_gdk.gdk_release()

#### 8. play_audio(audio_path)¶

- 功能：播放音频文件

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| audio_path | str | 音频文件路径 |

- 返回值：无，失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

interaction = agibot_gdk.Interaction()

time.sleep(1)

# 播放音频文件

try:

interaction.play_audio("/path/to/audio.wav")

print("音频播放成功")

time.sleep(5)  # 等待播放完成

except Exception as e:

print(f"播放音频失败: {e}")

agibot_gdk.gdk_release()

#### 9. play_video(video_path, loop_count)¶

- 功能：播放视频文件

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| video_path | str | 视频文件路径 |
| loop_count | int | 循环播放次数，-1表示无限循环 |

- 返回值：无，失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

interaction = agibot_gdk.Interaction()

time.sleep(1)

# 播放视频文件，循环1次

try:

interaction.play_video("/path/to/video.mp4", 1)

print("视频播放成功")

time.sleep(10)  # 等待播放完成

except Exception as e:

print(f"播放视频失败: {e}")

# 无限循环播放

try:

interaction.play_video("/path/to/video.mp4", -1)

print("视频开始循环播放")

except Exception as e:

print(f"播放视频失败: {e}")

agibot_gdk.gdk_release()

#### 10. get_func_status()¶

- 功能：获取语音功能状态

- 参数：无

- 返回值：VoiceFuncStatus 对象，包含以下属性：

| 属性名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| func_status | int | 功能状态 |
| wakeup_status | int | 唤醒状态 |
| requester | str | 请求者 |
| wakeup_enabled | bool | 唤醒功能是否启用 |
| display_enabled | bool | 显示功能是否启用 |
| audio_enabled | bool | 音频功能是否启用 |
| en_settings | VoiceSettings | 英文语音设置 |
| cn_settings | VoiceSettings | 中文语音设置 |
| timestamp | int | 时间戳（纳秒） |

VoiceSettings对象属性：

| 属性名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| volume | int | 音量 |
| speech_rate | float | 语速 |
| voice_tone | str | 音色 |
| is_curr_setting | bool | 是否为当前设置 |

- 示例：

import agibot_gdk

import time

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

interaction = agibot_gdk.Interaction()

time.sleep(1)

# 获取功能状态

try:

func_status = interaction.get_func_status()

print("功能状态信息:")

print(f"  功能状态: {func_status.func_status}")

print(f"  唤醒状态: {func_status.wakeup_status}")

print(f"  请求者: {func_status.requester}")

print(f"  唤醒功能启用: {func_status.wakeup_enabled}")

print(f"  显示功能启用: {func_status.display_enabled}")

print(f"  音频功能启用: {func_status.audio_enabled}")

print(f"  中文设置 - 音量: {func_status.cn_settings.volume}, "

f"语速: {func_status.cn_settings.speech_rate}, "

f"音色: {func_status.cn_settings.voice_tone}")

print(f"  英文设置 - 音量: {func_status.en_settings.volume}, "

f"语速: {func_status.en_settings.speech_rate}, "

f"音色: {func_status.en_settings.voice_tone}")

print(f"  时间戳: {func_status.timestamp}")

except Exception as e:

print(f"获取功能状态失败: {e}")

agibot_gdk.gdk_release()

#### 11. get_asr_text()¶

- 功能：获取ASR（自动语音识别）文本

- 参数：无

- 返回值：str，识别到的文本内容，失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

interaction = agibot_gdk.Interaction()

time.sleep(1)

# 获取ASR文本

try:

asr_text = interaction.get_asr_text()

print(f"识别到的文本: {asr_text}")

except Exception as e:

print(f"获取ASR文本失败: {e}")

agibot_gdk.gdk_release()

#### 12. register_callback(type, callback)¶

- 功能：注册回调函数

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| type | str | 回调类型 |
| callback | function | 回调函数 |

- 返回值：无，失败时抛出异常

- 当前支持的回调类型：

- get_asr_text：回调函数参数类型为str，唤醒状态下，识别到新的语音输入时，会调用回调函数，并传递识别到的文本内容

- 其余功能回调暂不支持

#### 13. unregister_callback(type)¶

- 功能：注销回调函数

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| type | str | 回调类型 |

- 返回值：无，失败时抛出异常

- 当前支持的回调类型：

- get_asr_text：注销回调函数，注销后，唤醒状态下，识别到新的语音输入时，不会调用回调函数

- 其余功能回调暂不支持

- 示例：

import agibot_gdk

import time

class ASRHandler:

def __init__(self, interaction):

self.interaction = interaction

def callback(self, text):

print(f"callback text: {text}")

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

interaction = agibot_gdk.Interaction()

time.sleep(1)

# 开启通话模式

try:

interaction.set_call_mode(True)

print("开启通话模式成功")

except Exception as e:

print(f"开启通话模式失败: {e}")

asr_handler = ASRHandler(interaction)

# 注册回调函数

try:

interaction.register_callback("get_asr_text", asr_handler.callback)

print("注册回调函数成功")

except Exception as e:

print(f"注册回调函数失败: {e}")

try:

while True:

time.sleep(1)

except KeyboardInterrupt:

interaction.set_call_mode(False)

interaction.unregister_callback("get_asr_text")

agibot_gdk.gdk_release()

## 使用注意事项¶

- GDK初始化：使用Interaction功能前必须先调用agibot_gdk.gdk_init()初始化GDK系统

- GDK释放：程序结束前必须调用agibot_gdk.gdk_release()释放GDK系统资源

- 初始化等待：创建Interaction对象后，建议等待1秒以确保DDS连接建立

- 异常处理：所有接口在失败时会抛出异常，请使用try-except进行异常处理

- 文件路径：播放音频和视频时，确保文件路径正确且文件存在

- 语言设置：设置语言后会影响TTS的语言，请根据实际需求设置

- 音量范围：设置音量时注意合理范围，避免过大或过小

- 循环播放：视频循环播放时，使用-1表示无限循环，注意及时停止

- 状态查询：定期查询功能状态，确保各功能正常工作

- ASR文本：获取ASR文本时，需要确保语音识别功能已启用

- 通话模式：在通话模式下，可以获取用户输入的语音，并通过接口获取对应的语音文本

- 注册回调函数：在通话模式下，可以调用get_asr_text()或register_callback()注册回调函数获取用户输入的语音文本

## 应用场景¶

- 语音交互：实现机器人的语音识别和语音合成功能

- 多媒体展示：播放音频、视频内容，进行信息展示

- 人机交互：通过语音和显示进行人机交互

- 状态监控：监控语音功能状态，确保系统正常运行

- 多语言支持：支持中英文切换，适应不同场景需求

- 音量控制：动态调整音量，适应不同环境

- 功能开关：灵活控制唤醒、音频、显示等功能开关

# GDK UltrasonicRadar 接口文档（Python）¶

## 概述¶

UltrasonicRadar（超声波雷达）模块为G02机器人提供了获取实时超声波雷达数据的功能。通过Python接口，开发者可以方便地获取机器人的障碍物检测数据，适用于避障、导航、安全检测、近距离障碍物感知等多种场景。

## 接口说明¶

### UltrasonicRadar 类¶

该类封装了超声波雷达传感器的主要数据获取接口。

#### 1. get_latest_ultrasonic_radar()¶

- 功能：获取最新的超声波雷达数据

- 参数：无

- 返回值：dict，包含超声波雷达数据的字典，失败时抛出异常

返回值字典结构：

| 键名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp_ns | int | 时间戳（底盘传感器时间戳） | 纳秒 |
| ultrasonic_radar_datas | list[dict] | 超声波雷达数据列表 | 无单位 |

ultrasonic_radar_datas 列表中每个字典的字段：

| 键名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 超声波雷达ID | 无 |
| distance_mm | int | 检测到的距离 | 毫米 |
| fault_state | int | 故障状态（0表示正常，非0表示存在故障） | 无 |

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

radar = agibot_gdk.UltrasonicRadar()

time.sleep(1)  # 等待1秒以确保DDS连接建立

# 获取最新数据

radar_data = radar.get_latest_ultrasonic_radar()

print(f"✅ 时间戳: {radar_data['timestamp_ns']} ns")

print(f"超声波雷达数量: {len(radar_data['ultrasonic_radar_datas'])}")

for data in radar_data['ultrasonic_radar_datas']:

print(f"  雷达[{data['id']}]: "

f"距离={data['distance_mm']} mm, "

f"故障状态={data['fault_state']}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 2. get_nearest_ultrasonic_radar()¶

- 功能：获取指定时间戳附近最近的超声波雷达数据

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| timestamp_ns | int | 目标时间戳（纳秒） |

- 返回值：dict，包含超声波雷达数据的字典，失败时抛出异常

返回值字典结构：

| 键名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp_ns | int | 时间戳（底盘传感器时间戳） | 纳秒 |
| ultrasonic_radar_datas | list[dict] | 超声波雷达数据列表 | 无单位 |

ultrasonic_radar_datas 列表中每个字典的字段：

| 键名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| distance_mm | int | 检测到的距离 | 毫米 |
| fault_state | int | 故障状态（0表示正常，非0表示存在故障） | 无 |

注意：get_nearest_ultrasonic_radar() 返回的雷达数据字典中不包含 id 字段。

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

radar = agibot_gdk.UltrasonicRadar()

time.sleep(1)  # 等待1秒以确保DDS连接建立

# 先获取最新数据

latest_data = radar.get_latest_ultrasonic_radar()

print(f"✅ 最新数据时间戳: {latest_data['timestamp_ns']} ns")

# 查找最近的数据（往前1秒）

target_timestamp = latest_data['timestamp_ns'] - 1000000000  # 1秒 = 1,000,000,000 纳秒

nearest_data = radar.get_nearest_ultrasonic_radar(target_timestamp)

print(f"✅ 最近数据时间戳: {nearest_data['timestamp_ns']} ns")

time_diff = abs(nearest_data['timestamp_ns'] - target_timestamp)

print(f"时间差: {time_diff} ns")

print(f"超声波雷达数量: {len(nearest_data['ultrasonic_radar_datas'])}")

for i, data in enumerate(nearest_data['ultrasonic_radar_datas']):

print(f"  雷达[{i}]: "

f"距离={data['distance_mm']} mm, "

f"故障状态={data['fault_state']}")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 3. get_ultrasonic_radar_fps()¶

- 功能：获取超声波雷达数据采集帧率

- 参数：无

- 返回值：float，超声波雷达帧率（FPS），失败时抛出异常

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

radar = agibot_gdk.UltrasonicRadar()

time.sleep(2)  # 等待2秒让数据积累

# 获取帧率

fps = radar.get_ultrasonic_radar_fps()

print(f"超声波雷达帧率: {fps} fps")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 4. get_ultrasonic_radar_latency()¶

- 功能：获取超声波雷达数据延迟统计信息

- 参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| window_seconds | float | 统计窗口时间（秒），默认10.0秒 |

- 返回值：LatencyStats对象，包含延迟统计信息，失败时抛出异常

LatencyStats 对象属性：

| 属性名 | 类型 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| max_latency_ms | float | 最大延迟 | 毫秒 |
| avg_latency_ms | float | 平均延迟 | 毫秒 |
| p99_latency_ms | float | 99分位延迟 | 毫秒 |
| p999_latency_ms | float | 99.9分位延迟 | 毫秒 |
| p9999_latency_ms | float | 99.99分位延迟 | 毫秒 |

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

radar = agibot_gdk.UltrasonicRadar()

time.sleep(1)  # 等待1秒以确保DDS连接建立

# 等待一段时间收集数据

time.sleep(10)

# 获取延迟统计

latency = radar.get_ultrasonic_radar_latency(10.0)

print("超声波雷达延迟统计:")

print(f"  最大延迟: {latency.max_latency_ms} ms")

print(f"  平均延迟: {latency.avg_latency_ms} ms")

print(f"  P99延迟: {latency.p99_latency_ms} ms")

print(f"  P99.9延迟: {latency.p999_latency_ms} ms")

print(f"  P99.99延迟: {latency.p9999_latency_ms} ms")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

#### 5. close_ultrasonic_radar()¶

- 功能：关闭超声波雷达DDS连接

- 参数：无

- 返回值：GDKRes，操作结果状态码。成功时返回GDKRes.kSuccess

- 示例：

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

radar = agibot_gdk.UltrasonicRadar()

print("UltrasonicRadar init")

# 使用超声波雷达...

# 关闭超声波雷达

if radar.close_ultrasonic_radar() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("关闭超声波雷达失败")

else:

print("超声波雷达关闭成功")

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

## 完整示例¶

import agibot_gdk

import time

# 初始化GDK系统

if agibot_gdk.gdk_init() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK初始化失败")

exit(1)

print("GDK初始化成功")

# 创建超声波雷达对象

radar = agibot_gdk.UltrasonicRadar()

# 等待初始化完成

time.sleep(1)

# 获取最新数据

radar_data = radar.get_latest_ultrasonic_radar()

print("=== 超声波雷达数据 ===")

print(f"时间戳: {radar_data['timestamp_ns']} ns")

print(f"雷达数量: {len(radar_data['ultrasonic_radar_datas'])}")

for data in radar_data['ultrasonic_radar_datas']:

print(f"  雷达[{data['id']}]: "

f"距离={data['distance_mm']} mm, "

f"故障状态={data['fault_state']}")

# 获取帧率

fps = radar.get_ultrasonic_radar_fps()

print(f"帧率: {fps} fps")

# 获取延迟统计

time.sleep(5)

latency = radar.get_ultrasonic_radar_latency(5.0)

print("延迟统计:")

print(f"  最大延迟: {latency.max_latency_ms} ms")

print(f"  平均延迟: {latency.avg_latency_ms} ms")

# 关闭接口

radar.close_ultrasonic_radar()

# 释放GDK系统资源

if agibot_gdk.gdk_release() != agibot_gdk.GDKRes.kSuccess:

print("GDK释放失败")

else:

print("GDK释放成功")

## 使用注意事项¶

- GDK初始化：使用UltrasonicRadar功能前必须先调用agibot_gdk.gdk_init()初始化GDK系统

- GDK释放：程序结束前必须调用agibot_gdk.gdk_release()释放GDK系统资源

- 初始化等待：创建UltrasonicRadar对象后，建议等待1秒以确保DDS连接建立

- 异常处理：所有接口在失败时会抛出异常，建议使用try-except进行异常处理

- 时间戳精度：时间戳单位为纳秒，是底盘传感器的时间戳，可用于精确的时间同步

- 距离单位：距离单位为毫米（mm），使用时注意单位转换

- 故障状态：fault_state为0表示正常，非0值表示存在故障，使用时需要检查

- 数据获取：get_latest_ultrasonic_radar()返回当前最新数据，如果没有新数据可能抛出异常

- 时间戳查找：get_nearest_ultrasonic_radar()根据时间戳查找最接近的数据，如果时间戳超出范围可能抛出异常

- 数据格式差异：get_latest_ultrasonic_radar()返回的雷达数据包含id字段，而get_nearest_ultrasonic_radar()返回的数据不包含id字段

- 帧率统计：get_ultrasonic_radar_fps()需要等待一段时间（建议至少2秒）让数据积累后才能获得准确的帧率

- 延迟统计：get_ultrasonic_radar_latency()需要等待一段时间（建议至少10秒）让数据积累后才能获得准确的统计信息

- 资源释放：使用完毕后调用close_ultrasonic_radar()释放资源

- 字典访问：返回值是字典类型，使用字典键名访问数据，注意键名的大小写和拼写

## 应用场景¶

- 避障检测：实时检测机器人周围的障碍物，用于避障决策

- 近距离感知：检测近距离的障碍物，补充激光雷达的盲区

- 安全检测：监控机器人周围的安全区域，防止碰撞

- 导航辅助：为机器人导航提供近距离障碍物信息

- 停车辅助：辅助机器人进行精确停车和定位

- 低速导航：在低速移动时提供可靠的障碍物检测

- 多传感器融合：与其他传感器（如激光雷达、相机）数据进行融合，提高感知精度

- 安全区域监控：监控机器人周围的安全区域，确保安全运行

- 障碍物分类：结合距离信息进行障碍物分类和识别

- 路径规划：基于超声波雷达数据规划安全路径

# 关节错误码¶

## 头部和腰部关节错误码¶

### 适用关节¶

以下错误码适用于所有头部和腰部关节：

- idx01_body_joint1

- idx02_body_joint2

- idx03_body_joint3

- idx04_body_joint4

- idx05_body_joint5

- idx11_head_joint1

- idx12_head_joint2

- idx13_head_joint3

### 错误码列表¶

| 故障码（十六进制） | 故障码（十进制） | 含义 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00000001 | 1 | FOC错误 | - |
| 0x00000002 | 2 | 过压 | 母线电压超过设置阈值 |
| 0x00000004 | 4 | 欠压 | 母线电压超过设置阈值 |
| 0x00000008 | 8 | 过温 | 温度传感器读取线圈温度>110° |
| 0x00000010 | 16 | 启动失败 | - |
| 0x00000020 | 32 | 编码器错误 | 绝对值编码器数据异常 |
| 0x00000040 | 64 | 过流/过载 | - |
| 0x00000080 | 128 | 软件错误 | - |
| 0x00000100 | 256 | 温度传感器错误 | - |
| 0x00000200 | 512 | 位置超限错误 | 电机当前角度超过设置的正负限位 |
| 0x00000400 | 1024 | 关节ID非法 | - |
| 0x00000800 | 2048 | 位置跟踪错误 | - |
| 0x00001000 | 4096 | 电流检测错误 | - |
| 0x00002000 | 8192 | 抱闸打开失败 | - |
| 0x00004000 | 16384 | 位置指令阶跃警告 | 上一次目标指令和当前目标指令超过100cnt |
| 0x00008000 | 32768 | 多圈关节丢圈数 | - |
| 0x0000F000 | 61440 | 通信丢帧 | 1、从站执行器CANFD信号发送超时5次 2、硬件错误中断超过5次 |
| 0x00010000 | 65536 | 堵转 | 1、实际速度小于20RPM 2、实际电流维持在设置峰值电流2S |
| 0x00020000 | 131072 | 超速 | - |
| 0x00040000 | 262144 | 主机丢失(心跳掉线) | - |
| 0x00080000 | 524288 | 速度误差过大 | - |

## 手臂关节错误码¶

### 适用关节¶

以下错误码适用于所有手臂关节：

- idx21_arm_l_joint1

- idx22_arm_l_joint2

- idx23_arm_l_joint3

- idx24_arm_l_joint4

- idx25_arm_l_joint5

- idx26_arm_l_joint6

- idx27_arm_l_joint7

- idx61_arm_r_joint1

- idx62_arm_r_joint2

- idx63_arm_r_joint3

- idx64_arm_r_joint4

- idx65_arm_r_joint5

- idx66_arm_r_joint6

- idx67_arm_r_joint7

### 错误码列表¶

| 故障码（十六进制） | 故障码（十进制） | 含义 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x2250 | 8784 | 驱动器短路 | 1.驱动器UVW输出线缆发生短路或对地短路 2.电机UVW发生短路或对地短路 3.驱动器内部发生短路或对地短路 4.驱动器受干扰导致误报此故障 |
| 0x2310 | 8976 | U相输出电流过大 | 1.电流环调节器参数设置不合理,导致电流控制振荡 2.电机参数设置错误 3.驱动器内部电流采样电路异常 |
| 0x2311 | 8977 | V相输出电流过大 | 1.电流环调节器参数设置不合理,导致电流控制振荡 2.电机参数设置错误 3.驱动器内部电流采样电路异常 |
| 0x2312 | 8978 | W相输出电流过大 | 1.电流环调节器参数设置不合理,导致电流控制振荡 2.电机参数设置错误 3.驱动器内部电流采样电路异常 |
| 0x2320 | 8992 | 驱动器硬件过流 | 1.电机负载过大或电机加速度、减速度设置过大,加减速时间设置过小 2.磁极相位角设置值有偏差，同时不满足磁极定位错误检出条件 3.编码器反馈有异常跳变 4.电流环调节器参数设置不合理，导致电流控制振荡 5.电机参数设置错误(线电阻、线电感、反电动势和转子惯量等) 6.驱动器内部电流检测电路异常，或驱动器抱闸电路损坏,无24V输出 7.电机抱闸损坏 8.转矩偏移值或静态平衡补偿值设置不合理 |
| 0x2330 | 9008 | 驱动器输出对地短路 | 1.驱动器UVW输出线缆发生对地短路 2.电机UVW发生对地短路 3.驱动器内部发生短路或对地短路 |
| 0x3130 | 12592 | 主电源输入异常 | 1.驱动器动力输入电源接线不良 2.驱动器功率回路设定选择为三相输入,但实际动力电源输入为单相 3.前端使用电子变压器,电子变压器谐波异常 |
| 0x3210 | 12816 | 直流母线过压 | 1.驱动器动力输入电源电压过大 2.电机快速停止时的能耗制动能量过大 3.能耗制动电阻未接或接线错误 4.能耗制动电阻阻值过大 5.驱动器内部异常 |
| 0x3220 | 12832 | 直流母线欠压 | 1.驱动器动力输入电源电压过低 2.驱动器内部电压采样电路异常 3.驱动器功率回路设置错误,220V供电设置为380V供电 4.驱动器动力输入电源线断开 |
| 0x4210 | 16912 | 功率模块过热 | 1.电机负载过大 2.驱动器内部温度采样电路异常 3.驱动器运行环境温度超出了允许工作范围 |
| 0x6010 | 24592 | CPU1看门狗溢出 | 驱动器内部异常 |
| 0x6011 | 24593 | CPU2看门狗溢出 | 驱动器内部异常 |
| 0x7112 | 28946 | 能耗制动电阻过载 | 1.电机频繁进行快速停止操作导致能耗制动能量过大 2.能耗制动电阻功率设置与实际电阻不一致 |
| 0x8311 | 33553 | 电机持续过载 | 1.电机负载过大 2.电机加减速时间设置过小 3.电机参数设置错误 4.抱闸释放动作异常 5.电机选型错误,功率过小(比如大功率驱动器,带载小功率电机长时间满载高速运行) 6.驱动器内部电流采样电路异常 |
| 0x8611 | 34321 | 位置跟随误差过大 | 1.电机负载过大 2.控制参数不合适 3.抱闸释放动作异常 4.位置跟随误差过大判定阈值或判定时间设施过小 |
| 0x8612 | 34322 | 正向软限位 | 位置反馈值超过（正向软限位值+定位完成阈值） |
| 0x8613 | 34323 | 负向软限位 | 位置反馈值超过（负向软限位值-定位完成阈值） |
| 0x8800 | 34816 | 第一编码器数据溢出 | 位置模式下，未使能无限位置控制时，编码器多圈值超出了实际编码器的多圈位数。 |
| 0x8801 | 34817 | 第二编码器数据溢出 | 位置模式下，未使能无限位置控制时，编码器多圈值超出了实际编码器的多圈位数。 |
| 0xFF00 | 65280 | CPU1工作异常 | 1.驱动器固件运行异常 2.驱动器内部异常 |
| 0xFF01 | 65281 | CPU2工作异常 | 1.驱动器固件运行异常 2.驱动器内部异常 |
| 0xFF02 | 65282 | CPU1内存异常 | 1.驱动器固件运行异常 2.驱动器内部异常 |
| 0xFF03 | 65283 | CPU2内存异常 | 1.驱动器固件运行异常 2.驱动器内部异常 |
| 0xFF04 | 65284 | CPU内存冲突 | 1.驱动器固件运行异常 2.驱动器内部异常 |
| 0xFF05 | 65285 | 磁极定位错误 | 1.电机磁极相位角设定值与检测值不一致 2.磁极定位故障检测灵敏度设置过小 3.静态平衡力矩补偿值设置与实际负载不一致。 4.电机接线错误导致磁极相位角发生改变。 5.电机异常导致磁极相位角发生改变。 6.重力负载导致伺服使能瞬间电机发生转动，速度超过磁极定位故障检测灵敏度设置阈值 |
| 0xFF06 | 65286 | 第一编码器数据异常 | 1.编码器本身数据发生异常 2.编码器线缆线序错误或接触不良 3.由于噪音干扰导致编码器数据异常 |
| 0xFF07 | 65287 | 第一编码器通信异常 | 1.编码器本身发生异常 2.编码器线缆线序错误或接触不良 3.由于噪音干扰导致编码器数据异常 |
| 0xFF08 | 65288 | 第一编码器通信超时 | 1.编码器本身发生异常 2.编码器线缆线序错误或接触不良 3.由于噪音干扰导致编码器数据异常 |
| 0xFF09 | 65289 | 第一编码器内部异常1 | 编码器内部状态异常 |
| 0xFF10 | 65296 | 第二编码器数据异常 | 1.编码器本身数据发生异常 2.编码器线缆线序错误或接触不良 3.由于噪音干扰导致编码器数据异常 |
| 0xFF11 | 65297 | 第二编码器通信异常 | 1.编码器本身发生异常 2.编码器线缆线序错误或接触不良 3.由于噪音干扰导致编码器数据异常 |
| 0xFF12 | 65298 | 第二编码器通信超时 | 1.编码器本身发生异常 2.编码器线缆线序错误或接触不良 3.由于噪音干扰导致编码器数据异常 |
| 0xFF13 | 65299 | 第二编码器内部异常1 | 编码器内部状态异常 |
| 0xFF14 | 65300 | 控制编码器超速 | 1 编码器位置反馈值在一个位置采样周期内的变化量过大，超过电机最高转速的1.3倍。 2 编码器异常 3.由于噪音干扰导致编码器数据异常 |
| 0xFF15 | 65301 | 驱动器持续过载 | 1.电机负载过大或加减速时间设置过小 2.实际机械负载过大或存在卡死现象 3.电机抱闸未释放 4.电机或电机抱闸异常 5.驱动器内部异常 |
| 0xFF16 | 65302 | 驱动器瞬时过载 | 1.电机瞬时负载过大 2.驱动器内部温度采样电路异常 3.驱动器运行环境温度超出了允许工作范围 4.由于噪音干扰导致功率模块温度采样异常 |
| 0xFF17 | 65303 | 驱动器输出缺相 | 1.驱动器U,V,W输出存在断线或接线不良等现象 2.电机阻抗过大 3.驱动器内部电流采样电路异常 |
| 0xFF18 | 65304 | 电机失速 | 1.驱动器调节器参数设置不合理导致速度跟踪超调过大 2.由于电磁噪音干扰导致编码器数据异常变化 3.由于编码器损坏导致编码器数据异常变化 4.驱动器内部电路异常 |
| 0xFF19 | 65305 | 协处理器通讯异常 | 1.编码器线缆线序错误或接触不良 2.由于噪音干扰导致编码器数据异常 |
| 0xFF20 | 65312 | 编码器AB信号变化异常 | 1.编码器线缆线序错误或接触不良 2.由于噪音干扰导致编码器数据异常 |
| 0xFF21 | 65313 | 电流跟随误差过大 | 1.驱动器调节器参数设置不合理导致速度跟踪超调过大 2.由于电磁噪音干扰导致编码器数据异常变化 3.由于电机损坏而导致电流反馈异常变化 4.驱动器内部电路异常 |
| 0xFF22 | 65314 | 位置目标值异常 | 1.CSP模式下，伺服使能瞬间，位置目标值和位置实际值之差超过位置跟随误差过大设定阈值 2.CSP模式下，电机运行过程中，目标轨迹加速度超过参数 最大加速度设定阈值，且位置目标值和位置实际值之差超过位置跟随误差过大设定阈值 |
| 0xFF23 | 65315 | 第一编码器上电数据溢出 | 驱动器上电时反馈位置值超出了编码器允许的最大范围 |
| 0xFF24 | 65316 | 位置目标值溢出 | 位置模式下，当禁止无限位置控制时，位置目标值超出了允许的最大范围 |
| 0xFF25 | 65317 | 电机抱闸异常 | 1.电机抱闸本身发生异常，不能正常制动。 2.电机在高速运行时突然伺服OFF，制动时间过长。 3.电机抱闸制动时间设置值小于抱闸实际制动动作时间。 4.转子定位故障检测灵敏度设置过小 |
| 0xFF26 | 65318 | 控制电源欠压 | 1.24V控制电源异常 2.24V控制电源接线错误,或接触不良 3.24V控制电源负载过大 4.驱动器内部电路异常 |
| 0xFF27 | 65319 | STO1触发 | STO1触发或接线不良 |
| 0xFF28 | 65320 | STO2触发 | STO2触发或接线不良 |
| 0xFF29 | 65321 | 正向硬限位开关触发 | 单方向运行至机械限位，导致硬件限位触发 |
| 0xFF30 | 65328 | 负向硬限位开关触发 | 单方向运行至机械限位，导致硬件限位触发 |
| 0xFF31 | 65329 | 电机超速 | 1 电机实际速度反馈值超出电机最高转速的1.1倍。 2 编码器异常 |
| 0xFF32 | 65330 | 急停输入开关触发 | 急停输入开关触发或接线不良 |
| 0xFF33 | 65331 | 转矩监测饱和故障 | 1.电机负载过大，超过了转矩监测告警阈值 2.转矩饱和监测阈值设置过小 |
| 0xFF34 | 65332 | 速度跟随误差过大 | 1.电机负载过大 2.控制参数不合适 3.抱闸释放动作异常 4.速度跟随误差过大判定阈值或判定时间设置过小 |
| 0xFF35 | 65333 | 全闭环位置偏差过大 | 1.电机负载过大 2.控制参数不合适 3.抱闸释放动作异常 4.全闭环位置跟随误差过大判定阈值设置过小 |
| 0xFF36 | 65334 | 寻原点失败 | 1.寻原点参数设置不合理 2.寻原点启动时,电机已处于限位开关触发状态 3.寻原点过程中切换至非HM 模式 |
| 0xFF37 | 65335 | EtherCAT过程数据错误 | PDO设定值超出了对象允许范围 |
| 0xFF38 | 65336 | EtherCAT总线指令非法 | EtherCAT 通讯状态机与控制字时序配合错误 |
| 0xFF39 | 65337 | EtherCAT通讯周期错误 | 1.EtherCAT 通讯周期小于伺服控制周期 2.EtherCAT通讯周期设置不是250us的2的整数次幂 |
| 0xFF40 | 65344 | 位置规划运行错误 | 1.EtherCAT控制权下，运行PP模式时，位置目标值缓存超限 2.驱动器内部异常 |
| 0xFF41 | 65345 | EtherCAT非法同步模式 | 1.EtherCAT通信DC模式配置错误 2.EtherCAT通信未激活DC模式 |
| 0xFF42 | 65346 | 位置目标值超出设定范围 | 模数无限位置控制模式或者禁止无限位置控制模式时，位置目标值超出了允许设定范围 |
| 0xFF43 | 65347 | 整流模块过热 | 1.驱动器内部温度采样电路异常 2.驱动器运行环境温度超出了允许工作范围 |
| 0xFF44 | 65348 | 散热器过热 | 1.驱动器内部温度采样电路异常 2.驱动器运行环境温度超出了允许工作范围 |
| 0xFF45 | 65349 | 电机U相瞬时过载 | 1.电机负载过大 2.电机加减速时间设置过小 3.电机参数设置错误 4.抱闸释放动作异常 5.电机选型错误,功率过小(比如大功率驱动器,带载小功率电机长时间满载高速运行) 6.驱动器内部电流采样电路异常 7.电机快速过载保护阈值和保护时间设置偏小 |
| 0xFF46 | 65350 | 电机V相瞬时过载 | 1.电机负载过大 2.电机加减速时间设置过小 3.电机参数设置错误 4.抱闸释放动作异常 5.电机选型错误,功率过小(比如大功率驱动器,带载小功率电机长时间满载高速运行) 6.驱动器内部电流采样电路异常 7.电机快速过载保护阈值和保护时间设置偏小 |
| 0xFF47 | 65351 | 电机W相瞬时过载 | 1.电机负载过大 2.电机加减速时间设置过小 3.电机参数设置错误 4.抱闸释放动作异常 5.电机选型错误,功率过小(比如大功率驱动器,带载小功率电机长时间满载高速运行) 6.驱动器内部电流采样电路异常 7.电机快速过载保护阈值和保护时间设置偏小 |
| 0xFF48 | 65352 | 动态制动过载 | 电机运行时，相邻2次动态制动停机间隔时间过短 |
| 0xFF49 | 65353 | 驱动器内部异常 | 驱动器内部异常 |
| 0xFF50 | 65360 | 限位开关异常 | 限位开关触发或接线不良 |
| 0xFF51 | 65361 | EtherCAT总线通讯异常 | 1.EtherCAT 通讯受到干扰 2.EtherCAT 网线断开或接触不良 3.上位机实时性不够 4.上位机 EtherCAT 主站底层 DC 同步机制与驱动器需求不匹配 5.驱动器内部异常 |
| 0xFF52 | 65362 | 接口编码器分辨率变更 | 更改了接口编码器分辨率 |
| 0xFF53 | 65363 | 第一编码器过热 | 1.编码器实际温度过高 2.编码器异常 |
| 0xFF54 | 65364 | 第一编码器电池欠电压故障 | 1.编码器电池电压过低 2.编码器电池接线接触不良 |
| 0xFF55 | 65365 | 第二编码器过热 | 1.编码器实际温度过高 2.编码器异常 |
| 0xFF56 | 65366 | 第二编码器电池欠电压故障 | 1.编码器电池电压过低 2.编码器电池接线接触不良 |
| 0xFF57 | 65367 | 控制模式设定错误 | 伺服ON时，控制模式设定为驱动器不支持的模式，如NM、VL或IP，或者EtherCAT控制权时控制模式设置为PV或PT |
| 0xFF58 | 65368 | 上电位置偏差过大 | 驱动器上电时，与上一次掉电保存位置不一致，超过设定阈值 |
| 0xFF59 | 65369 | 第一编码器加速度异常故障 | 1.编码器本身数据发生异常 2.编码器线缆线序错误或接触不良 3.由于噪音干扰导致编码器数据异常 |
| 0xFF60 | 65376 | 电机堵转 | 1.机械负载存在卡死现象或堵转现象 2.电机抱闸未释放 |
| 0xFF61 | 65377 | 电机过热 | 1.电机负载过大 2.电机运行环境温度过高，超过允许范围 3.电机过热保护热偶电阻值设置错误 4.电机温度传感器异常 5.驱动器内部异常 |
| 0xFF62 | 65378 | 增量式编码器Z信号异常 | 1.编码器本身数据发生异常 2.编码器线缆线序错误或接触不良 3.由于噪音干扰导致编码器数据异常 |
| 0xFF63 | 65379 | 写EEPROM数据异常 | 驱动器内部异常 |
| 0xFF64 | 65380 | 读EEPROM数据异常 | 驱动器内部异常 |
| 0xFF65 | 65381 | 能耗制动电路异常 | 伺服参数设置的能耗制动选择，与能耗制动电阻实际接线不一致 |
| 0xFF66 | 65382 | 抱闸控制电路异常 | 1.电机抱闸接线短路或接触不良 2.电机抱闸内部发生短路或接触不良 3.驱动器内部异常 |
| 0xFF67 | 65383 | CPU过热 | 1.驱动器内部温度采样电路异常 2.驱动器运行环境温度超出了允许工作范围 |
| 0xFF68 | 65384 | CPU1过载 | 1.驱动器运行受到噪音干扰 2.调试软件数据采集过大 3.驱动器内部电路异常 |
| 0xFF69 | 65385 | CPU2过载 | 1.驱动器运行受到噪音干扰 2.调试软件数据采集过大 3.驱动器内部电路异常 |
| 0xFF70 | 65392 | CPU1握手失败 | 1.驱动器固件运行异常 2.驱动器内部异常 |
| 0xFF71 | 65393 | DriveMaster通讯超时 | 1.驱动器调试线缆断开或接触不良 2.驱动器调试串口通讯受到干扰 |
| 0xFF72 | 65394 | 蓝牙通讯异常 | 驱动器内部异常 |
| 0xFF73 | 65395 | 高速同步通讯异常 | 1.高速龙门同步通信线接线错误或这接触不良 2.由于噪音干扰导致高速龙门通信异常 3.驱动器内部异常 |
| 0xFF74 | 65396 | TF卡异常 | 驱动器内部异常 |
| 0xFF75 | 65397 | TF卡通讯异常 | 驱动器内部异常 |
| 0xFF76 | 65398 | ESC内部访问错误 | 驱动器内部异常 |
| 0xFF77 | 65399 | 伺服使能未准备好 | 1.伺服ON时，驱动器处于实际电机且虚拟编码器模式 2.伺服ON时，编码器通信处于断开状态 3.伺服ON时，电机转速高于30rpm 4.伺服ON时，STO状态未解除 5.伺服ON时，直流母线电压过低，充电继电器未吸合 6.伺服ON时，动态制动状态未解除 7.驱动器内部异常 |
| 0xFF78 | 65400 | CPU2握手失败 | 1.驱动器固件运行异常 2.驱动器内部异常 |
| 0xFF79 | 65401 | CPU1主任务超时 | 1.驱动器运行受到噪音干扰 2.调试软件数据采集过大 3.驱动器内部电路异常 |
| 0xFF80 | 65408 | 主电源掉电 | 1.驱动器伺服ON状态下，发生了动力电源掉电 2.由于噪音干扰导致主电源掉电检测异常 3.伺服参数主电源掉电检测时间设置过小 |
| 0xFF81 | 65409 | 直流母线充电继电器异常 | 驱动器内部充电继电器发生异常 |
| 0xFF82 | 65410 | CPU内部错误 | 1.驱动器固件运行异常 2.驱动器内部异常 |
| 0xFF83 | 65411 | 位置实际值溢出 | 位置模式下，当禁止无限位置控制时，位置实际值超出了允许的最大范围 |
| 0xFF84 | 65412 | 第二编码器上电数据溢出 | 驱动器上电时反馈位置值超出了编码器允许的最大范围 |
| 0xFF85 | 65413 | 第一编码器内部异常2 | 编码器内部状态异常 |
| 0xFF86 | 65414 | 第二编码器内部异常2 | 编码器内部状态异常 |
| 0xFF87 | 65415 | 第一编码器内部异常3 | 编码器内部状态异常 |
| 0xFF88 | 65416 | 第二编码器内部异常3 | 编码器内部状态异常 |
| 0xFF89 | 65417 | 第二编码器加速度异常故障 | 1.编码器本身数据发生异常 2.编码器线缆线序错误或接触不良 3.由于噪音干扰导致编码器数据异常 |
| 0xFF8A | 65418 | STO1电路诊断异常 | 1.STO1触发或接线不良 2.驱动器内部异常 |
| 0xFF8B | 65419 | STO2电路诊断异常 | 1.STO2触发或接线不良 2.驱动器内部异常 |
| 0xFF8C | 65420 | 霍尔信号异常 | 1.霍尔传感器本身信号发生异常 2.霍尔传感器接线线序错误或接触不良 3.由于噪音干扰导致霍尔信号异常 |
| 0xFF8D | 65421 | 编码器霍尔-AB信号欠相异常 | 1.霍尔传感器或AB编码器本身信号发生异常 2.霍尔传感器或AB编码器接线线序错误或接触不良 3.由于噪音干扰导致霍尔或AB编码器信号异常 |
| 0xFF8E | 65422 | 第2位置跟随误差过大 | 1.电机负载过大 2.控制参数不合适 3.抱闸释放动作异常 4.第2位置跟随误差过大判定阈值或判定时间设施过小 |
| 0xFF8F | 65423 | STO接线异常 | STO1或STO2触发或接线不良 |
| 0xFF90 | 65424 | 龙门位置跟随误差过大 | 1.龙门主轴和从轴之间负载差异过大，导致两者之间位置误差超过了设定阈值 2.龙门主轴和从轴伺服驱动器或伺服电机规格不一致 |
| 0xFF91 | 65425 | 龙门通讯异常 | 1.高速龙门同步通信线接线错误或这接触不良 2.由于噪音干扰导致高速龙门通信异常 3.驱动器内部异常 |
| 0xFF92 | 65426 | 龙门控制异常 | 1.高速龙门同步通信线接线错误或这接触不良 2.由于噪音干扰导致高速龙门通信异常 3.驱动器内部异常 |
| 0xFF93 | 65427 | 第2速度跟随误差过大 | 1.电机负载过大 2.控制参数不合适 3.抱闸释放动作异常 4.第2速度跟随误差过大判定阈值或判定时间设施过小 |
| 0xE000 | 57344 | 控制电源欠压告警 | 1.24V控制电源异常 2.24V控制电源接线错误,或接触不良 3.24V控制电源负载过大 4.驱动器内部电路异常 |
| 0xE001 | 57345 | 环境温度过高 | 1.驱动器运行环境温度超出了允许工作范围 2.驱动器内部温度采样电路异常 |
| 0xE002 | 57346 | STO触发 | STO1或STO2触发或接线不良 |
| 0xE003 | 57347 | 转矩监测饱和告警 | 1.电机负载过大，超过了转矩监测告警阈值 2.转矩饱和监测阈值设置过小 |
| 0xE004 | 57348 | CPU1过载告警 | 1.驱动器运行受到噪音干扰 2.调试软件数据采集过大 3.驱动器内部电路异常 |
| 0xE005 | 57349 | CPU2过载告警 | 1.驱动器运行受到噪音干扰 2.调试软件数据采集过大 3.驱动器内部电路异常 |
| 0xE006 | 57350 | 更改了重上电有效参数 | 更改了重新上电有效的参数 |
| 0xE007 | 57351 | 急停开关触发 | 急停输入开关触发或接线不良 |
| 0xE008 | 57352 | 机械原点未标定 | 未标定机械原点 |
| 0xE009 | 57353 | 电机过载告警 | 1.电机负载过大 2.电机加减速时间设置过小 3.电机参数设置错误 4.抱闸释放动作异常 5.电机选型错误,功率过小(比如大功率驱动器,带载小功率电机长时间满载高速运行) 6.驱动器内部电流采样电路异常 |
| 0xE010 | 57360 | 转速限制告警 | 由于驱动器输入电源电压过低而导致电机转速被限制 |
| 0xE011 | 57361 | 直流母线欠压告警 | 1.驱动器动力输入电源电压过低 2.驱动器内部电压采样电路异常 3.驱动器功率回路设置错误,220V供电设置为380V供电 4.驱动器动力输入电源线断开 |
| 0xE012 | 57362 | 故障历史记录异常 | 1 历史故障记录异常 2 驱动器内部异常 |
| 0xE013 | 57363 | AD校正系数无效 | 1.驱动器内部异常 2.AD校正系数错误 |
| 0xE014 | 57364 | CoE通讯参数异常 | 驱动器内部异常 |
| 0xE015 | 57365 | 伺服参数恢复默认值 | 伺服参数恢复了默认值 |
| 0xE016 | 57366 | 不支持设定控制模式 | 伺服OFF时，控制模式设定为NM、VL或IP等不支持的模式 |
| 0xE017 | 57367 | 第一编码器电池欠电压告警 | 1.编码器电池电压过低 2.编码器电池接线接触不良 |
| 0xE018 | 57368 | 第二编码器电池欠电压告警 | 1.编码器电池电压过低 2.编码器电池接线接触不良 |
| 0xE019 | 57369 | 驱动器内部告警 | 驱动器内部异常 |
| 0xE020 | 57376 | 第一编码器通信异常告警 | 1.编码器本身发生异常 2.编码器线缆线序错误或接触不良 3.由于噪音干扰导致编码器数据异常 |
| 0xE021 | 57377 | 第二编码器通信异常告警 | 1.编码器本身发生异常 2.编码器线缆线序错误或接触不良 3.由于噪音干扰导致编码器数据异常 |
| 0xE022 | 57378 | 第一编码器通信超时告警 | 1.编码器本身发生异常 2.编码器线缆线序错误或接触不良 3.由于噪音干扰导致编码器数据异常 |
| 0xE023 | 57379 | 第二编码器通信超时告警 | 1.编码器本身发生异常 2.编码器线缆线序错误或接触不良 3.由于噪音干扰导致编码器数据异常 |
| 0xE024 | 57380 | 第一编码器数据异常告警 | 1.编码器本身发生异常 2.编码器线缆线序错误或接触不良 3.由于噪音干扰导致编码器数据异常 |
| 0xE025 | 57381 | 第二编码器数据异常告警 | 1.编码器本身发生异常 2.编码器线缆线序错误或接触不良 3.由于噪音干扰导致编码器数据异常 |
| 0xE026 | 57382 | 位置限位告警 | 单方向运行至机械限位，导致硬件限位触发 |
| 0xE027 | 57383 | 位置规划参数异常告警 | 1.规划速度，或者规划加速度，或者规划减速度设置为0 2.规划减速度过小，使得电机最高速度下的减速时间超出了受控停机允许时间规定的数值 |
| 0xE028 | 57384 | SDO写入失败告警 | 由于设定数值超出对象允许范围，导致SDO对象写入失败 |
| 0xE029 | 57385 | 寻原点配置错误 | 1.寻原点参数设置与实际编码器类型不匹配 2.未配置与设置的寻原点方法相匹配的DI信号 3.寻原点方法设置非CiA402标准规定的数值 |
| 0xE030 | 57392 | 编码器内部告警 | 1.编码器本身发生异常 2.编码器线缆线序错误或接触不良 3.由于噪音干扰导致编码器数据异常 |
| 0xE031 | 57393 | 能耗制动电阻过载告警 | 1.电机频繁进行快速停止操作导致能耗制动能量过大 2.能耗制动电阻功率设置与实际电阻不一致 |
| 0xE032 | 57394 | 动态制动停机超时告警 | 动态制动停机时，电机速度减速到受控停机完成速度阈值时间过长，超出了受控停机允许延迟时间。 |
| 0xE033 | 57395 | SD卡载入异常 | 驱动器内部异常 |
| 0xFFFF | 65535 | EtherCat通信丢失 | soc无法识别到机械臂从站 |